- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 Hal. 290 <54>

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482>

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 7 | Pipet Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ultrasonic Bath | 8 | 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm |
| 3 | HPLC | 9 | Timbangan analitik |
| 4 | Labu Ukur | 10 | Membran Filter 0,20 µm |
| 5 | pH meter | 11 | Sentrifuge |
| 6 | Piknometer |  |  |

  - Bahan

| 1 | Akuades | 4 | Baku kerja Chlorampenicol Palmitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 5 | Larutan Dinatrium edetat (EDTA) 0,05 M |
| 3 | Asam Asetat Glasial |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Amati secara visual (Organoleptis)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Berat jenis

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekentalan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

- Pembautan Larutan

- Fase Gerak

    - Masukkan 1720 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 2000 mL.

    - Tambahkan 270 mL akuades dan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Chloramphenicol Palmitate , replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,3 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	 : Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Asetat   
    Glasial (172 : 27 : 1)

Pelarut		: Metanol Pro HPLC

- Kriterian Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2400 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku

    - Timbang 17,38 mg baku kerja Chlorampenicol Palmitate.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan 10 mL Metanol pro HPLC dan 0,4 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

    - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4345 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang Chloramphenicol Palmitate 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC dan 2 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 25 menit.

- Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm.

- Ambil 5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4345 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu × 5 × BJ× W1Ls × Wu× W2 × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Chloramphenicol Palmitate yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| 5 | : | Volume uji yang akan diperiksa (mL) |
| BJ | : | Berat Jenis (g/mL) |
| Wu | : | Berat zat uji (g) |
| W1 | : | Berat standar yang ditimbang (mg) |
| W2 | : | Berat standar yang seharusnya (mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

Metode pemeriksaan menggunakan GC-MS yang diuji oleh pihak ketiga.

    - Perhitungan :

Batas cemaran=0,15 ×BBV

Keterangan :

| 0,15 | : | 30% TDI (mg/Kg BB/hari) |
| --- | --- | --- |
| BB | : | Bobot berat badan (6 Kg) |
| V | : | Asupan total harian sirup dalam mL (1 mL) |

Catatan : Batas cemaran EG DEG untuk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL adalah 0,9 mg/mL.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-071 | 00 | 29 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-071 | 01 | 23 FEB 2023 | Penambahan parameter keragaman bobot, perubahan jumlah UKS, penambahan kosentrasi larutan baku dan larutan uji, perubahan keterangan pada perhitungan, perubahan referensi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-071 | 02 |  | Perubahan templet dokumen, perubahan pada poin tanggung jawab dan referensi, penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP