- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan pengemas Tutup Botol (HDPE, Alumunium atau Pilferproof) dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk Pemastian Mutu (MPM)

- Referensi

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Bahan

Tutup botol HDPE, Aluminium (PP Cap), Tutup botol segel kapsulet

  - Alat

                - Timbangan

                - Jangka sorong

                - Thickness Tester

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat : Sesuai dengan spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Amati fisik, bentuk,warna, teks serta kelengkapan lain

      - Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF

  - Bahan

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja:

Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/contoh KF

  - Berat

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja:

      - Siapkan timbangan

      - Timbang masing-masing contoh tutup botol

      - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Diameter Luar

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja:

- Siapkan jangka sorong

- Ukur diameter luar masing-masing contoh tutup botol

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Diameter Dalam

Untuk Tutup Botol HDPE Ungu, PP Cap, dan Tutup Botol Segel Kapsulet

    - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja:

      - Siapkan jangka sorong

      - Ukur diameter dalam masing-masing contoh tutup botol

      - Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

      - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Diameter Lipseal

Untuk Bahan Pengemas dengan Lipseal (Tutup Botol HDPE Kuning, Hijau dan Putih)

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja:

      - Siapkan jangka sorong

      - Ukur diameter lipseal masing-masing contoh tutup botol

      - Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

      - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Tinggi Total/ Tinggi Keseluruhan

    - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja :

- Siapkan jangka sorong

- Ukur tinggi total tutup botol

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Percobaan di Mesin

Pemeriksaan untuk semua Tutup Botol kecuali Tutup Botol Segel Kapsulet

    - Kebocoran

Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

Cara Kerja :

- Pastikan mesin Filling dalam keadaan siap dioperasikan

- Isi botol dengan air, tempatkan botol pada mesin Filling

- Jalankan mesin Filling, pastikan pada saat proses trial mesin, botol tidak penyok atau rusak

- Lakukan pengecekan kebocoran tutup botol, dengan cara membalikkan botol di atas gelas ukur selama 5 menit, lap dengan tissue pada bagian tutup botol, amati, tissue harus tetap kering

- Hasil yang diperoleh, tutup botol tertutup rapat, tidak bocor dan tidak mudah bergerak

    - Estetika Kemasan

      - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

      - Cara Kerja :

  - Pastikan tutup botol tertutup rapat, tidak penyok dan dalam keadaan baik

  - Kesesuaian tutup dengan botol

Hanya Untuk Tutup Botol Segel Kapsulet

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja :

- Masukkan tutup botol kapsulet ke dalam botol segel kapsulet

- Pastikan tutup botol tertutup rapat dengan baik

  - Tebal Alumunium

Hanya untuk Tutup Botol PP Cap Aluminium

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja :

- Siapkan thickness tester

- Potong bagian alumunium

- Buka busa pada bagian atas dalam PP Cap Aluminium

- Ukur tebal Alumunium Foil bagian atas PP Cap Aluminium

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Tebal Liner/ Foam

Hanya untuk Tutup Botol HDPE Ungu dan PP Cap Aluminium

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja :

  - Siapkan thickness tester

  - Potong bagian tutup botol hingga liner/ foam bisa diambil

  - Ukur tebal liner/ foam masing-masing contoh tutup botol

  - Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

  - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

Catatan :

Hasil pemeriksaan dicatat dalam Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Tutup Botol (F-PQC-02-002-14)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-035 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-035 | 01 | 14 OCT 2022 | Penambahan tebal alumunium; Penambahan text; Penambahan kesesuaian tutup dengan botol; Perubahan penanggung jawab; Penambahan definisi | Disesuaikan dengan dilapangan |
| I-QC-02-035 | 02 |  | Menghilangkan Bilingual; Penambahan bahan; Penambahan pemeriksaan tebal linear/ foam | Disesuaikan dengan dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBK