- Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk memastikan tata cara penanganan material dan alur proses pengemasan sekunder dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku di area Pengemasan Sekunder Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan prosedur tetap ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa dan menyetujui prosedur tetap ini.

  - Asisten Manager bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan prosedur tetap ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tata cara penanganan material & alur proses pengemasan sekunder dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

  - Kepala Jalur bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tata cara penanganan material & alur proses pengemasan sekunder dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

  - Pelaksana Pengemasan Sekunder bertanggung jawab melaksanakan tata cara penanganan material & alur proses Pengemasan Sekunder dilakukan dengan baik & benar sesuai prosedur ini.

- Definisi

  - Yang dimaksud material pada prosedur ini adalah produk hasil pengemasan primer, bahan kemas dan produk jadi.

  - Produk hasil pengemasan primer adalah produk yang telah selesai proses pengemasan primer dan masih memerlukan kegiatan pengemasan sekunder untuk menjadi produk jadi.

  - Bahan Kemas adalah tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Bahan pengemas terdiri dari bahan pengemas primer (bersentuhan langsung dengan produk) dan bahan pengemas sekunder.

  - Produk jadi adalah suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan.

  - Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

  - Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin,  norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat.

  - Obat-obat tertentu (OOT) adalah obat-obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin dan haloperidol.

  - Pass Box adalah system ruangan bersih yang digunakan untuk memindahkan material dari satu ruangan ke rungan yang lain yang berbeda kelas kebersihannya melalui lingkungan yang terkontrol untuk mencegah kontaminasi silang karena udara.

  - Material Air Lock (MAL) adalah ruangan tertutup mempunyai 2 atau lebih pintu antara 2 area yang terkontrol yang mempunyai kelas kebersihan yang berbeda. Material Air Lock ini mencegah aliran udara secara langsung antara 2 area selama memasukan material.

  - FIFO = First in First Out (FIFO)

  - Line Clearance (kebersihan jalur) adalah prosedur standar di Manufaktur untuk menjamin mesin/peralatan dan area kerja bersih dari produk, dokumen dan material dari proses sebelumnya.

  - Tanggal produksi adalah tanggal di prosesnya suatu batch produk yang dinyatakan dengan tanggal pencampuran bahan aktif dan bahan pembantu. Dimana tidak ada bahan pembantu tanggal dimulainya proses pengisian dinyatakan sebagai tanggal produksi.

  - Expired Date (ED) atau tanggal Daluwarsa adalah tanggal yang diberikan pada tiap wadah produk (umumnya pada label) yang menyatakan sampai tanggal tersebut produk diharapkan masih tetap memenuhi spesifikasinya, bila disimpan dengan benar dan setelahnya jangan digunakan.

  - Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual.

  - Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi syarat yang masih bisa direproses untuk menjadi produk yang memenuhi syarat.

  - Produk reject adalah produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diperbaiki lagi.

  - SAP = System Analysis and Program Development (SAP)

  - Material Request (MR) adalah Dokumen permintaan material ke Sub. Bag. Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi, dikeluarkan oleh Bagian Pengendalian Proses Produksi.

  - Process Order (PO) adalah perintah melakukan suatu aktivitas proses pengemasan.

  - Goods Issue Process Order adalah proses pengeluaran material berdasarkan referensi PO.

  - Goods Issue Slip adalah formulir pengeluaran material dari Sub Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi ke Produksi.

  - Confirmation process Order adalah proses konfirmasi atau penegasan bahwa proses pengemasan primer berdasarkan referensi proses order sudah selesai.

  - Confirmation Slip adalah formulir untuk menyerahkan material dari Produksi ke Pengemasan primer/dari pengemasan primer ke Pengemasan Sekunder.

  - Good Receipt (GR ) adalah Penerimaan Barang

  - Good Receipt Slip (GR Slip) adalah Formulir sebagai bukti Penerimaan Barang

  - Goods Transfer Posting Sloc to Sloc adalah memindahkan material dari satu gudang (storage location) ke gudang (storage location) yang lain dalam satu plant yang sama.

  - Transfer Slip adalah formulir yang di gunakan untuk menyerahkan material ke gudang

  - Usage Decision (UD) / keputusan penggunaan adalah keputusan atas hasil pemerikaan

  - Inspection Report adalah laporan hasil pengujian material.

  - Unrestricted-use (UU) adalah status material yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

  - B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun

  - Kepala Jalur adalah personel yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengemasan sekunder pada jalur pengemasan yang  sudah ditentukan.

- Referensi

  - Pedoman & Petunjuk Operational CPOB tahun 2018

  - Pedoman & Petunjuk Operational CPOTB thn 2011

  - PT Kimia Farma

- Prosedur

  - ALUR PROSES PENGEMASAN SEKUNDER

| JOB ROLES | FLOW PROCESS | AKTIVITAS /ACTIVITY |
| --- | --- | --- |
| Supervisor Pengemasan Sekunder | MULAI PENERIMAAN HASIL PENGEMASAN PRIMER KONFIRMASI MATERIAL REQUEST (MR) PENERIMAAN BAHAN PENGEMAS PROSES PENGEMASAN SEKUNDER PROSES KEPUTUSAN PENGGUNAAN PELULUSAN BATCH PENGIRIMAN PRODUK JADI KE GUDANG | - Penerimaan produk hasil Pengemasan Primer dari area Pengemasan Primer. |
| Supervisor Pengemasan Sekunder |  | - Konfirmasi terkait Material Request ke Sub. Bag. Penandaan Bahan Pengemas & Obat Jadi |
| Supervisor dan Kepala Jalur Pengemasan Sekunder |  | - Penerimaan bahan pengemas dari Sub Bag. Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi |
| Supervisor dan Kepala Jalur Pengemasan Sekunder |  | - Proses Pengemasan Sekunder |
| Quality Assurance (QA) |  | - Proses Usage Decision (UD) di SAP oleh Bagian QA |
| Quality Assurance (QA) |  | - Proses pelulusan batch produk oleh Bagian Quality Assurance (QA). |
| Supervisor Pengemasan Sekunder |  | - Pengiriman produk jadi ke Gudang Obat jadi |

  - PENERIMAAN PRODUK HASIL PENGEMASAN PRIMER (STRIP, BLISTER, BOTOL)

    - Proses pengemasan primer yang tersambung dengan mesin cartoning.

              - Terima produk hasil pengemasan primer secara bertahap sesuai dengan jalannya mesin stripping/blistering yang terhubung dengan mesin Cartoning.

              - Jika proses pengemasan primer sudah selesai, sambil menunggu penyelesaian dokumen Prosedur Pengemasan Induk (PGI) atau proses pengemasan primer hanya sebagian belum 1 batch utuh, terima Formulir Penyerahan Produk In Process tablet dalam strip/ blister/ botol No. FPPR-06-012-05.

              - Bubuhkan tanda tangan pada formulir tersebut sebagai bukti penerimaan barang.

    - Proses pengemasan primer yang tidak tersambung dengan mesin Cartoning

- Periksa produk yang diterima dari area Pengemasan Primer sebagai berikut:

- Produk hasil sortir yang memenuhi syarat

- Produk sudah disimpan dalam wadah tertutup

- Wadah produk sudah diberi label identitas yang jelas

- Terima produk tersebut melalui Pass Box /Material Air Lock.

- Jika proses pengemasan primer memerlukan waktu beberapa hari, terima produk tersebut secara bertahap (parsial) yang disertai dengan Formulir Penyerahan Produk In Process tablet dalam strip/ blister/ botol FPPR-06-012-05.

    - Periksa kesesuaian fisik produk dengan formulir tersebut.

    - Jika ada ketidaksesuaian antara formulir dan fisik barang, koordinasikan hal tersebut dengan personil/Supervisor pengemasan primer.

    - Jika sudah sesuai, bubuhkan tanda tangan pada Formulir tersebut pada kolom ”Yang Menerima” sebagai bukti penerimaan barang dan lakukan pencatatan pada Formulir Serah terima produk siap kemas pada Formulir F-PPR-06-013-17.

    - Jika proses pengemasan primer sudah selesai 1 batch utuh, terima dokumen yang sudah lengkap meliputi:

- Process Order

- Confirmation Slip

- Material Request

- Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

    - Periksa kesesuaian fisik produk dengan Confirmation Slip meliputi:

- Resource (sumber yang digunakan)

- Ops Desc (deskripsi proses)

- To Ops (Peruntukan proses selanjutnya)

- Material No.

- Material Desc (deskripsi Material)

- Process Order

- Batch No.

- Batch Size (Besar Batch)

- Confirmed Qty (Jumlah konfirmasi)

    - Bubuhkan tanda tangan pada Confirmation Slip pada kolom ”Receipt By” sebagai bukti penerimaan barang.

    - Catat dalam buku induk Penerimaan & Pengeluaran Produk Siap Kemas jika ada aktivitas memasukan/mengeluarkan barang.

  - PENYIMPANAN PRODUK HASIL PENGEMASAN PRIMER (STRIP,BLISTER,BOTOL)

Prosedur ini untuk proses pengemasan sekunder secara manual.

    - Simpan box container/keranjang yang berisi produk hasil pengemasan primer di atas palet.

    - Simpan di tempat yang telah ditentukan di area pengemasan sekunder.

    - Atur penyimpanan palet dengan cara berikut :

  - Jarak palet dari dinding dan jarak palet dengan palet 30-50 cm untuk memudahkan pelaksana pengemasan sekunder membersihkan produk dan area penyimpanan.

  - Jangan menggunakan 1 palet untuk lebih dari 1 (satu) no batch produk yang berbeda.

  - Jika dalam keadaan terpaksa sehingga menyimpan lebih dari 1 (satu) no batch produk yang berbeda dalam 1 palet, gunakan partisi sebagai pemisahnya.

  - Jangan menyimpan pallet kosong/berisi produk di depan pintu keluar/masuk, pintu emergency dan koridor.

  - Simpan box container/keranjang yang berisi produk dengan penumpukan yang seimbang.

  - Distribusikan berat secara merata di atas permukaan pallet

  - Tempatkan box container/keranjang dari yang paling berat hingga ringan. Material lebih ringan dan kecil berada paling atas atau disamping material yang berat.

  - Susun palet dan box container/keranjang dengan rapih dan aman, lalu tempel di box container/ keranjang dengan menggunakan label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-022/00 dan tempel label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-023/00 jika produk siap kemas merupakan produk LASA.

    - Jika area penyimpanan penuh sehingga penyimpanan produk berdempetan, lakukan langkah-langkah berikut:

        - Pastikan label identitas jelas, label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-022/00 dan label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-023/00 jika produk siap kemas merupakan produk LASA.

        - Pastikan box container/keranjang dalam keadaan tertutup

        - Beri tanda/ pemisah yang jelas antar produk.

        - Jika penyimpanan di rak, atur penyimpanan produk dengan cara sebagai berikut :

- Jika memungkinkan gunakan 1 rak untuk menyimpan 1 no. batch product.

- Jika dalam keadaan terpaksa sehingga 1 rak dipakai untuk lebih dari 1 jenis/no. batch produk yang berbeda, beri jarak yang memadai untuk memisahkan produk yang berbeda tersebut. Jika jaraknya berdekatan, gunakan partisi sebagai pemisahnya.

        - Beri label yang jelas, label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-022/00 dan label Hasil Produk siap kemas No. Dokumen F-PPR-06-013-023/00 jika produk siap kemas merupakan produk LASA., per kelompok penyimpanan produk (1 Batch 1 Label).

  - PEMINTAAN BAHAN KEMAS KE SUB. BAG. PENANDAAN BAHAN PENGEMAS DAN OBAT JADI

    - Lakukan permintaan bahan kemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi dengan menggunakan Formulir permintaan bahan kemas sekunder No. F-PPR-06-013-19, sesuai dengan rencana pengemasan sekunder menggunakan Material Request (MR) dari Bagian Pengendalian Proses Produksi dan pastikan bahan kemas yang diminta satu batch utuh.

    - Tentukan dan informasikan produk prioritas yang akan segera dikemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi berdasarkan azas FIFO atau permintaan marketing.

    - Jika terdapat kekurangan bahan kemas, lakukan permintaan ke bagian penandaan menggunakan memo permintaan Penandaan tambahan sesuai F-PWR-03-012-03.

  - PENERIMAAN BAHAN KEMAS DARI SUB BAGIAN PENANDAAN BAHAN PENGEMAS DAN OBAT JADI

    - Terima bahan kemas hasil penandaan disertai dengan melakukan pencatatan pada formulir penyerahan dan penerimaan bahan kemas dari penandaan ke sekunder No. F-PWR-03-012-10, di ruang stagging bahan kemas hasil penandaan.

    - Periksa bahan kemas yang diterima dengan cara membandingkan fisik material dengan formulir penyerahan dan penerimaan bahan kemas dari penandaan ke sekunder No. F-PWR-03-012-10.

    - Jika ada ketidaksesuaian antara fisik material dengan formulir penyerahan dan penerimaan bahan kemas dari penandaan ke sekunder No. F-PWR-03-012-10, koordinasikan hal tersebut dengan personil Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi.

    - Jika sudah sesuai, bubuhkan paraf dan nama penerima pada formulir penyerahan dan penerimaan bahan kemas dari penandaan ke sekunder No. F-PWR-03-012-10, sebagai bukti penerimaan barang.

    - Pindahkan bahan kemas yang sudah diberi penandaan dari ruangan stagging bahan kemas hasil penandaan ke jalur pengemasan sekunder.

    - Catat penerimaan bahan kemas yang akan digunakan untuk proses pengemasan pada bagian penerima halaman Rekonsiliasi Cartoning di Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

  - PEMERIKSAAN KEBERSIHAN JALUR PENGEMASAN SEKUNDER (LINE CLEARANCE)

    - Pastikan jalur untuk pengemasan sekunder sudah dibersihkan.

    - Pastikan label ”BERSIH” sudah ditempel pada dinding jalur pengemasan.

    - Ambil produk siap kemas dari area penyimpanan sesuai Prosedur Pengemasan Induk (PGI) yang akan dikerjakan dan lakukan pencatatan serah terima produk siap kemas ke line pengemasan sekunder sesuai formulir F-PPR-06-013-18, meliputi :

- Nama produk dan dosis

- Label identitas

- Jumlah wadah

    - Simpan di jalur pengemasan sekunder yang sudah ditentukan

    - Pastikan semua wadah batch produk tersebut sudah diambil semua, tidak ada wadah yang tersisa.

    - Pindahkan bahan kemas hasil penandaan yang akan digunakan ke jalur pengemasan sekunder yang sudah ditentukan.

    - Periksa jalur pengemasan sekunder sebagai berikut.

- Tidak boleh ada produk yang lain, hanya ada 1 no. batch produk yang akan dikerjakan.

- Tidak boleh ada bahan kemas yang lain, hanya ada bahan kemas untuk no. Batch produk yang akan dikerjakan.

- Tidak ada dokumen lain, hanya ada 1 dokumen (PGI) untuk No. batch produk yang akan dikerjakan.

- Untuk produk yang penampilannya mirip, baik mirip produknya maupun mirip kemasannya, jangan dikemas di jalur yang berdekatan kecuali ada pemisahan secara fisik yang jelas.

    - Beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa kebersihan jalur pengemasan sekunder.

    - Setelah Inspektur Proses menempelkan label ”LINE CLEARANCE”, proses persiapan/set up pengemasan sekunder siap dimulai.

  - PERSIAPAN PENGEMASAN SEKUNDER

PERHATIAN : Jangan melakukan persiapan pengemasan sekunder tanpa pemeriksaan Kebersihan Jalur (’LINE CLEARANCE”) terlebih dahulu oleh Inspektur Proses.

    - Set Up/persiapan pengemasan sekunder menggunakan mesin Cartoning yang tersambung dengan mesin Stipping/Blistering.

- Pastikan operator yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

- Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur pengemasan sekunder sudah dilakukan, jalur pengemasan sekunder meliputi :

            - Pastikan Pada papan info pengemasan sudah terisi produk yang akan dikerjakan sebagai berikut :

- Nama Proses :

- Merk / Type mesin :

- Kapasitas mesin :

- Status mesin :

- Nama Produk :

- No. Batch :

- Mulai Proses :

- Nama operator :

            - Pastikan wadah/keranjang sudah tersedia, sebagai berikut :

- Wadah / keranjang untuk riject strip / blister

- Wadah / keranjang untuk strip / blister (Penandaan kurang jelas / tidak terbaca dan penandaan polos).

- Pastikan tersedia Perlengkapan/alat untuk proses pengemasan sekunder seperti Dispenser cellulose tape, dispenser plakband, hekter box, isi atom box, dudukan pembetuk box dan kursi SS atau kursi Plastik.

- Ada alat timbangan untuk menimbang dus dan box karton produk jadi.

- Jangan melakukan set up mesin bila PGI dan Inspection Report tidak ada.

- Atur mesin Cartoning dengan penandaan sebagai berikut:

      - No. Batch	: Mengacu pada Inspection Report

      - Mfg Date	: Mengacu pada Inspection Report

      - Expire Date (ED)	: Mengacu pada Inspection Report & daftar ED yang terbaru

      - HET	: Mengacu pada PGI & daftar HET yang terbaru

- Lakukan set up mesin Cartoning hingga diperoleh hasil yang baik.

- Periksa hasil set up mesin dengan membandingkan terhadap Inspection Report, PGI, daftar ED dan HET yang terbaru oleh Supervisor.

- Jika telah sesuai, bubuhkan paraf pada contoh dus oleh Supervisor.

- Jika hasil set up mesin memenuhi syarat, beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa ulang hasil set up mesin tersebut.

- Jika telah sesuai, bubuhkan paraf pada contoh dus oleh Inspektur Proses.

- Lampirkan dus hasil set up mesin sebagai contoh pada PGI.

- Jika sudah disetujui oleh Inspektur Proses, lakukan proses Cartoning sesuai OP. 6.8.

    - Set Up (Persiapan) Pengemasan Sekunder secara manual

  - Pastikan personil pengemasan sekunder yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

  - Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur pengemasan sekunder sudah dilakukan, jalur pengemasan sekunder meliputi :

            - Pastikan Pada papan info pengemasan sudah terisi produk yang akan dikerjakan sebagai berikut :

- Nama Produk :

- No. Batch :

- Mulai Proses :

- Nama operator :

            - Pastikan wadah/keranjang sudah tersedia, sebagai berikut :

- Wadah / keranjang untuk riject strip / blister

- Wadah / keranjang untuk strip / blister (Penandaan kurang jelas / tidak terbaca dan penandaan polos).

- Pastikan tersedia Perlengkapan  / alat untuk proses pengemasan sekunder seperti Dispenser cellulose tape, dispenser plakband, hekter box, isi atom box, dudukan pembetuk box dan kursi SS atau kursi Plastik.

- Ada alat timbangan untuk menimbang dus dan box karton produk jadi

  - Jangan melakukan pengemasan sekunder bila PGI dan Inspection Report tidak ada.

  - Periksa penandaan Etiket dan dus dari Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi meliputi:

- Nama Produk	: Mengacu ke Inspection Report

- No Batch	: Mengacu ke Inspection Report

- Mfg Date	: Mengacu ke Inspection Report

- Expire Date (ED)	: Mengacu ke Inspection Report & daftar ED yang terbaru

- HET	: Mengacu ke daftar HET yang terbaru

  - Periksa penandaan box karton dari Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi meliputi:

- Nama Produk	: Mengacu ke Inspection Report

- No Batch	: Mengacu ke Inspection Report

- Isi Content	: Mengacu ke Inspection Report

- Expire Date (ED)	: Mengacu ke daftar ED yang terbaru

  - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, lakukan koordinasi dengan Personil  Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi.

  - Jika hasil pemeriksaannya memenuhi syarat, bubuhkan paraf pada PGI.

  - Lakukan pengemasan sekunder sesuai OP. 6.8

  - PROSES PENGEMASAN SEKUNDER

    - Proses Pengemasan Sekunder menggunakan mesin Cartoning yang tersambung dengan mesin Stripping/Blistering.

        - Setelah set up mesin Cartoning disetujui  oleh Inspektur Proses, lakukan proses Cartoning hingga semua strip/blister selesai dikemas sesuai dengan jalannya mesin stripping/blistering.

        - Kontrol selama proses cartoning berlangsung dengan cara sebagai berikut:

- Pemeriksaan Pemerian Dus

            - Ambil dus kemudian periksa pemerian dus mengacu pada PGI dan tidak boleh ditemukan defect sebagai berikut :

- Dus sobek atau penyok

- Dus tidak tertutup sempurna

- Terdapat kurang dari 10 blister/strip per dus.

- Terdapat lebih atau kurang dari 1 leaflet dalam dus.

            - Lakukan pemeriksaan setiap 60 menit.

            - Jika ditemukan dus yang cacat, lakukan persiapan (set up) ulang hingga diperoleh hasil yang bagus.

            - Catat dalam Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

- Verifikasi penandaan

            - Ambil beberapa dus kemudian periksa penandaan dus mengacu pada PGI, tidak boleh ditemukan defect sebagai berikut :

- Tidak boleh ada satupun dus yang memiliki penandaan yang berbeda dengan hasil setting mesin

- Penandaan pada dus tidak lengkap, tidak jelas dan tidak terbaca.

            - Lakukan pemeriksaan setiap 60 menit.

            - Jika ditemukan penandaan yang tidak sesuai, lakukan persiapan (set Up) ulang hingga diperoleh hasil yang sesuai.

            - Catat dalam Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

        - Jika proses cartoning memerlukan waktu hingga beberapa hari, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

            - Perika kebersihan jalur pengemasan sekunder (Line Clearance) sebelum proses cartoning dimulai setiap harinya.

            - Periksa pemerian dus hasil proses cartoning setiap 30 menit setiap hari.

            - Lakukan verifikasi penandaan dus pada awal dan akhir proses cartoning setiap hari.

        - Tutup dus yang keluar dari mesin cartoning dengan cellulose tape.

        - Masukan dus ke dalam box carton sesuai OP. 6.8.b.3

    - Proses Pengemasan Sekunder secara manual

- Proses Pemberian Label pada botol (Proses Labelling)

- Tempelkan etiket pada bagian luar botol menggunakan mesin Labelling atau secara manual menggunakan lem.

- Jika berdasarkan PGI botol harus dimasukan terlebih dahulu ke dalam dus, lanjutkan ke OP. 6.8.b.2.

- Jika berdasarkan PGI botol harus dimasukan langsung ke dalam box karton, lanjutkan ke OP. 6.8.b.3.

- Proses memasukan produk ke dalam dus.

- Sortir strip/blister/botol dengan cara memeriksa secara visual meliputi:

- Nama Produk 	:  Mengacu ke Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

- Penandaan	:  No batch,Mfg,ED & HET sesuai yang telah ditentukan

- Teks (huruf & angka)	:  Terbaca dengan jelas

- Tinta	:  Tidak blobor

- Estetika	:  baik

- Isi per strip/blister	:	Semua poket strip/blister terisi @ 1 tablet/kaplet, tablet tidak terpotong /kosong/menumpuk beberapa tablet/kaplet dalam 1 poket.

- Pisahkan strip/blister yang memenuhi syarat dengan strip/blister yang tidak memenuhi syarat.

- Hitung jumlah strip/blister/botol per dus mengacu pada PGI.

- Masukan ke dalam dus.

- Masukan 1 (satu) lembar Leaflet ke dalam dus.

- Tutup dus menggunakan cellulose tape.

- Lakukan penimbangan dus satu persatu sebelum dimasukkan kedalam box karton.

- Masukan dus ke dalam box karton sesuai OP. 6.8.b.3

- Tangani strip/blister yang tidak memenuhi syarat sesuai OP 6.9

- Proses memasukan dus ke dalam Box karton

- Masukan dus yang sudah berisi strip/blister/botol ke dalam box karton dengan jumlah dus per box karton mengacu pada Prosedur Pengemasan Induk (PGI) dan untuk Box Karton yang jumlah dus per box nya kurang (Box karton tidak standar) akan diberikan tanda pengepakan No. F-PPR-06-013-16

- Berikan paraf personil didalam box karton

- Tutup box karton dengan plakbandJika Box karton yang sudah di plak band terbuka karena daya rekat nya kurang, maka personil yang mengerjakan memberikan plak band double pada box karton dengan memberikan nama dan paraf pada box karton tersebut.

- Timbang tiap box karton produk jadi sesuai OP. 6.11.

- Simpan box karton produk jadi di atas palet.

- Tempelkan pada box karton produk jadi, “Label Produk selesai kemas, menungu proses pemeriksaan IPC” No. F-PPR-06-013-14

- Simpan di tempat yang telah ditentukan di area pengemasan sekunder.

- Proses Pengemasan yang dikerjakan lebih dari 1 (satu) hari.

- Jika proses pengemasan tidak selesai dalam 1 hari / ditangguhkan / dalam proses penyelesaian maka proses akan dilanjutkan pada hari berikutnya, untuk penanganan bahan pengemas seperti Amplop, Leaflet dan Dus simpan dalam wadah tertutup rapih dan berikan label identitas label “Bahan Pengemas sedang digunakan” No. F-PPR-06-013-15 dan masukkan kedalam ruangan yang terkunci.

- Simpan di tempat yang telah ditentukan di area pengemasan sekunder.

- Setelah proses pengemasan sekunder selesai, lakukan Langkah Langkah berikut:

Hitung Rekonsiliasi cartoning Penggunaan bahan kemas, dengan cara:

- Catat sisa pemakaian dan reject / waste di halaman rekonsiliasi cartoning pada Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

- Hitung jumlah pemakaian bahan kemas untuk produk dan total pemakaian menggunakan formula perhitungan yang tertera pada PGI, kemudian ditulis pada halaman rekonsiliasi Prosedur Pengemasan Induk (PGI ) bagian pemakaian untuk produk dan total pemakaian.

  - PENANGANAN PRODUK CACAT & PRODUK RUSAK

    - Penanganan produk cacat dari mesin Cartoning

          - Blister/strip yang jumlahnya kurang dari persyaratan, sebelum masuk ke dalam dus akan otomatis terpisahkan dengan sendirinya oleh mesin Cartoning, tangani dengan cara berikut :

- Masukan blister ke dalam Magazine mesin Cartoning

- Kemas kembali menggunakan mesin cartoning

- Tutup dus yang keluar dari mesin cartoning dengan sellulose tape.

- Masukan dus ke dalam box carton sesuai OP. 6.8.b.3.

          - Untuk produk cacat seperti dus sobek/penyok, dus tidak tertutup sempurna dan penandaan pada dus tidak lengkap, tangani dengan cara sebagai berikut:

- Keluarkan Blister/strip dari reject dus

- Masukan blister ke dalam magazine mesin cartoning

- Kemas kembali menggunakan mesin cartoning

- Tutup dus yang keluar dari mesin cartoning dengan sellulose tape.

- Masukan dus ke dalam box carton sesuai OP. 6.8.b.3.

- Tangani dus yang rusak sesuai prosedur OP. 6.18 Penanganan Limbah Pengemasan Sekunder.

          - Untuk produk cacat karena terdapat lebih atau kurang dari 1 leaflet dalam dus, tangani dengan cara sebagai berikut :

- Jika leaflet lebih dari 1 buah,keluarkan kelebihan leaflet secara manual

- Jika leaflet kurang dari 1 buah atau tidak ada,  tambahkan 1  buah leaflet secara manual.

- Tutup dus dengan cellulose tape.

- Masukan dus ke dalam box carton sesuai OP. 6.8.b.3.

    - Penanganan produk cacat pada proses pengemasan sekunder secara manual

- Penanganan strip yang cacat

- Pastikan strip cacat yang akan ditangani sebagai berikut :

- Poket strip kosong

- Penandaan tidak jelas

- Strip bocor

- Pemotongan tidak simetris

- Tablet/kaplet dalam poket Strip lebih dari 1

- Tablet/kaplet dalam strip patah/terpotong

- Tampung strip cacat dalam wadah.

- Hitung dan masukan strip cacat ke dalam box container/keranjang bertutup.

- Beri label identitas yang jelas dan tempelkan label Produk reject Pengemasan No. Dokumen F-PPR-06-013-021/00.

- Jika rendemen produk memenuhi syarat maka reject dimasukan ke dalam kelompok produk rusak

- Jika rendemen produk tidak memenuhi syarat maka strip cacat dibawah 300, masukan ke dalam kelompok produk rusak.

- Catat dalam logbook Reject Strip Untuk Dimusnahkan.

- Tangani reject strip sesuai prosedur Penanganan Limbah Pengemasan sekunder OP.6.18

- Jika strip cacat lebih dari 300 dan rendemen produk di bawah syarat, masukan ke dalam kelompok produk cacat untuk direproses.

- Tampung strip cacat dalam wadah.

- Hitung dan masukan strip cacat ke dalam box container / keranjang bertutup.

- Beri label identitas yang jelas dan tempelkan label Reproses / Rework No. Dokumen F-PPR-06-013-020/00.

- Catat dalam logbook ”Defect Strip Untuk di Reproses.

- Tangani defect strip dengan cara berikut:

            - Kirim defect strip ke Sub. Bagian Pengemasan primer disertai dengan buku ekpesidi untuk dikemas ulang.

            - Kirimkan ke area pengemasan primer melalui pass box/MAL.

            - Pastikan pelaksana pengemasan primer menerima strip cacat/defect tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan barang.

- Penanganan strip cacat karena reject Penandaan

- Pisahkan strip cacat karena reject penandaan seperti berikut:

          - Teks (huruf & angka) No batch, Mfg, ED dan HET  tidak terbaca dengan jelas

          - Estetika penandaan tidak baik.

          - Tinta blobor

- Untuk strip cacat karena teks tidak terbaca dengan jelas, lakukan penandaan ulang pada strip tanpa penghapusan penandaan sebelumnya.

- Untuk strip cacat karena estetika penandaan tidak baik  dan tinta blobor, lakukan penandaan ulang pada strip dengan penghapusan penandaan sebelumnya.

- Pastikan personil yang melakukan penghapusan penandaan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, lakukan di tempat yang telah ditentukan.

- Masukan strip hasil penandaan ulang ke dalam box container/keranjang

- Tutup box container/keranjang untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

- Simpan box container/keranjang di atas pallet

- Simpan pallet di tempat yang telah ditentukan.

- Lakukan penandaan ulang sesuai prosedur Penandaan ulang OP. 6.14.

- Penanganan botol yang cacat

- Pastikan botol cacat yang akan ditangani sebagai berikut :

- Botol penyok

- Tutup botol bocor/tidak mengunci

- Tampung botol cacat dalam wadah.

- Hitung dan masukan botol cacat ke dalam box container/keranjang bertutup.

- Beri label identitas yang jelas

- Tangani defect botol dengan cara berikut :

            - Kirim defect botol ke Sub. Bagian Pengemasan primer disertai dengan buku ekpesidi untuk dikemas ulang.

            - Kirimkan ke area pengemasan primer melalui pass box/MAL.

            - Pastikan pelaksana pengemasan primer menerima botol cacat/defect tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan barang.

  - PEMERIKSAAN KEBERSIHAN JALUR PENIMBANGAN PRODUK JADI

    - Periksa kebersihan area penimbangan.

    - Periksa label bersih alat timbangan.

    - Periksa Label status Kalibrasi pada alat timbangan.

    - Gunakan alat timbangan yang sesuai untuk penimbangan produk jadi dengan batas rentang penimbangan yang dipersyaratkan. (dapat dilihat pada label batas rentang penimbangan yang ada pada alat timbangan).

    - Periksa kesiapan alat timbangan meliputi:

- Water pass berada tepat di tengah lingkaran dan alat timbangan pada posisi 0 (nol).

- Verifikasi alat timbangan sesuai dengan prosedur tetap Pengecekan Timbangan.

- Pindahkan produk jadi yang akan ditimbang ke area penimbangan.

    - Periksa kesiapan kebersihan jalur area penimbangan sebagai berikut:

- Tidak boleh ada produk lain, hanya ada 1 batch produk yang akan ditimbang.

- Tidak boleh ada dokumen/PGI yang lain, hanya ada dokumen/PGI untuk produk jadi yang akan ditimbang.

    - Lakukan penimbangan sesuai OP. 6.11

  - PENIMBANGAN PRODUK JADI

PERHATIAN : Jangan melakukan proses penimbangan tanpa pemeriksaan kebersihan jalur area penimbangan (’LINE CLEARANCE”) terlebih dahulu oleh Inspektur Proses.

    - Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur area penimbangan sudah dilakukan.

    - Beri no urut pada box karton produk jadi secara manual.

    - Timbang produk jadi satu per satu (tiap box karton) sebanyak 100% dari jumlah box karton.

    - Lakukan penimbangan produk jadi oleh 2 (dua) orang yaitu personil 1 dan personil 2.

    - Cetak/print data penimbangan.

    - Bubuhkan paraf personil yang menimbang pada hasil  print out data penimbangan.

    - Lampirkan hasil print out data penimbangan di Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Tulis data penimbangan pada masing-masing box karton di kolom ”bruto”.

    - Periksa box karton yang beratnya paling rendah dan paling tinggi dengan cara sebagai berikut:

- Bongkar box karton.

- Timbang semua dus secara bertahap per baris atau per kolom susunan di dalam box karton.

- Periksa baris/kolom susunan dus yang beratnya paling rendah dengan cara sebagai berikut:

  - Timbang tiap dus satu per satu

  - Periksa jumlah strip/blister per dus satu per satu

  - Periksa pemeriaan tiap strip/blister

- Jika ditemukan kekurangan berat/jumlah, periksa berat box karton terendah berikutnya.

- Lakukan perbaikan dengan menggenapkan kekurangan tersebut.

- Jika ditemukan pemerian strip/blister yang tidak memenuhi syarat, ganti dengan strip/blister yang memenuhi syarat.

- Lakukan perbaikan/penggantian sepengetahuan Inspektur Proses

- Jika berat terendah lebih dari 1 box karton, bongkar dan periksa semua box karton berat terendah tersebut.

- Jika pemeriksaan Box karton terendah dan tertinggi sudah selesai, tutup kembali box karton dengan plak band, sehingga plak band pada box karton terendah dan tertinggi terdapat plak band double. Box karton dengan plak band double, diberikan paraf dan nama personil yang mengerjakan.

- Jika penimbangan sudah selesai, beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa produk jadi. Inspektur Proses akan memberikan stempel ”Sampled” pada produk jadi yang diperiksa.

- Susun produk jadi hasil timbang di atas pallet dengan maksimal tumpukan per palet sesuai dengan ketentuan berikut :

- Tidak melebihi 8 tumpukan box karton/boxes.

- Untuk botol 300 ml tidak melebihi 7 tumpukan box karton.

- Jika dalam keadaan terpaksa karena kondisi penyimpanan sudah penuh sehingga menyimpan box karton lebih dari 8 tumpukan, pastikan sebagai berikut:

  - Tinggi tumpukan box karton masih bisa dijangkau oleh personil pengemasan dalam keadaan nyaman/mudah

  - Kondisi tumpukan box karton tetap kokoh.

  - Tidak ada box karton yang rusak karena menahan beban tumpukan.

- Setelah penimbangan selesai, bersihkan kembali area penimbangan & alat timbangan sesuai prosedur tetap Pembersihan Ruangan dan alat/mesin No. PPR-00-005.

- Bersihkan alat timbangan setiap kali ada pergantian produk jadi yang ditimbang.

- Catat dalam formulir Logbook Pemakaian dan Pembersihan Alat/mesin no. F-PPR-00-005-05 dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi no. F-PPR-00-005-06.

- Kirim produk jadi ke gudang produk jadi sesuai OP. 6.13.

  - ADMINISTRASI PENGEMASAN SEKUNDER

    - Penyelesaian dokumen penerimaan bahan kemas

- Isi kolom realisasi pada Material Request (MR) sesuai dengan realisasi pemakaian.

- Kirimkan Material Request yang sudah direalisasi ke Sub Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat jadi.

- Periksa Good Issue Slip dari Sub Bagian Penandaan bahan Pengemas dan Obat Jadi.

- Pastikan paraf sudah ada pada kolom ”Receipt by”.

- Lampirkan Good Issue Slip pada Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

    - Penyelesaian administrasi pengemasan sekunder

- Jika proses pengemasan sekunder telah selesai, lakukan transaksi Penerimaan Barang (Good Receipt) di SAP.

- Cetak/print Good Receipt (GR) Slip.

- Bubuhkan tanda tangan pada Good Receipt (GR) Slip

- Lampirkan GR Slip pada PGI.

- Kirimkan GR Slip dan PGI ke Bagian QA untuk dilakukan UD

- Cetak label karantina

- Bubuhkan tanda tangan pada label karantina

- Tempelkan label karantina pada box produk Jadi

- Jika Bagian QA sudah meluluskan produk jadi dan status produk jadi sudah ”Unrestricted Used” di SAP, lakukan transaksi transfer posting ke gudang obat jadi di SAP.

- Cetak/print Transfer Slip.

- Kirimkan tranfer slip ke Bagian QA (tim pelulusan batch) dan ke Gudang Obat Jadi.

- Pastikan tim pelulusan batch menerima Transfer Slip dan membubuhkan paraf pada kolom ”Diterima oleh”.

    - Penyelesaian Dokumen Prosedur Pengemasan Induk (PGI)

Sebelum meminta review Prosedur Pengemasan Induk (PGI) ke Asisten Manager Pengemasan, pastikan dokumen Prosedur Pengemasan Induk ( PGI) sudah lengkap meliputi:

- Prosedur Pengemasan Induk (PGI) bagian penandaan sudah diterima

- Prosedur Pengemasan Induk (PGI) bagian pengemasan primer sudah diterima dengan lengkap, meliputi

  - Prosedur Pengemasan Induk (PGI) Pengemasan Primer

  - Confirmation Slip

  - Formulir MH dan MCH Pengemasan Primer

  - Formulir serah terima

  - Formulir penggantian bahan kemas

- Prosedur Pengemasan Induk (PGI) pengemasan sekunder sudah diisi dan di paraf dengan lengkap oleh operator dan supervisor

- Good Recipt (GR) telah di paraf dengan lengkap

- Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Sekunder-Strip/Blister No. F-PPR-06-013-03 untuk kemasan Strip/blister atau Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Sekunder-Botol No. F-PPR-06-013-04 untuk kemasan botol sudah diisi dan diparaf oleh pelaksana dan supervisor

- Periksa kembali contoh dus yang sudah diberi penandaan pada saat set up mesin, lampirkan pada Prosedur Pengemasan Induk (PGI).

- Lakukan pemeriksaan dan persetujuan Prosedur Pengemasan Induk PGI secara berjenjang oleh Asman Pengemasan, Manager Produksi, dan Manager Pemastian Mutu sebagai bukti telah dilakukannya review terhadap seluruh proses pengemasan dan persetujuan bahwa bets tersebut telah mengikuti prosedur dan ketentuan Good Manufacturing Practice (CPOB).

- Kirimkan dokumen yang sudah lengkap ke Bagian QA (Tim Pelulusan Batch).

  - PENGIRIMAN PRODUK JADI KE GUDANG

    - Pastikan label karantina sudah ditempel pada box produk jadi.

    - Kemudian Box Produk jadi yang sudah ditempel label karantina disimpan di Area karantina.

    - Kirimkan produk jadi ke gudang Obat Jadi menggunakan pallet truck atau lori.

    - Pastikan jumlah tumpukan produk jadi tidak terlalu tinggi supaya mudah memindahkan barang dan mencegah jatuhnya barang dari tumpukan paling tinggi.

    - Pastikan selama proses pemindahan produk ke gudang produk jadi sebagai berikut:

    - Tidak ada produk jadi yang jatuh.

    - Tidak ada produk jadi yang hilang.

    - Tidak ada produk jadi yang ketinggalan (terangkut semua).

    - Disertai dengan kelengkapan dokumen.

    - Simpan di gudang Obat Jadi di tempat yang telah ditentukan.

    - Serahkan produk jadi ke petugas gudang disertai Trasfer Slip dan buku ekspedisi

    - Pastikan personal Gudang membubuhkan paraf di buku ekspedisi.

  - PENANDAAN ULANG STRIP

PERHATIAN : Jangan melakukan proses pengemasan ulang tanpa pemeriksaan kebersihan jalur (’LINE CLEARANCE”) terlebih dahulu oleh Inspektur Proses.

    - Pastikan Inkjet printer yang akan digunakan sudah dibersihkan.

    - Pastikan ruang penandaan sudah dibersihkan

    - Ambil strip yang sudah ada penandaannya sebagai contoh penandaan.

    - Masukan produk yang akan ditandai ulang ke ruang penandaan

    - Periksa kesiapan kebersihan ruangan penandaan sebagai berikut:

- Tidak ada produk yang lain, hanya ada 1 batch produk yang akan dilakukan penandaan ulang.

- Tidak ada dokumen yang lain, hanya ada dokumen untuk No. batch produk yang akan dikerjakan.

    - Beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa kebersihan jalur proses penandaan ulang meliputi Ink Jet Printer, ruang penandaan dan dokumen yang akan dikerjakan.

    - Setelah Inspektur Proses menempelkan label ”LINE CLEARANCE”, lakukan set up mesin Ink Jet Printer mengacu ke penandaan strip sebelumnya.

    - Beritahu Supervisor dan Inspektur Proses untuk memeriksa hasil set up mesin.

    - Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, lakukan sebagai berikut:

- Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan penandaan strip sebelumnya, lanjutkan proses penandaan

- Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan penandaan strip sebelumnya, lakukan pengaturan ulang, kemudian periksakan kembali kepada Supervisor dan Inspektur Proses.

    - Lakukan proses penandaan ulang hingga selesai.

    - Kirimkan strip hasil penandaan ulang ke jalur pengemasan sekunder untuk dikemas.

  - PENANGANAN SISA STRIP/BLISTER

    - Hitung jumlah sisa strip/blister

    - Pastikan jumlah sisa strip/blister kurang dari 1 dus.

    - Serahkan sisa strip/blister ke penanggung jawab retained sample via Inspectur Proses disertai Memo Pengiriman Sisa Strip/Blister formulir no. FPPR-06-013-08.

    - Pastikan Inspektur Proses membubuhkan paraf di buku ekspedisi.

  - PENANGANAN SISA BAHAN KEMAS

Pengiriman bahan kemas dari Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat jadi memungkinkan terjadi kelebihan jumlah disebabkan karena:

- Jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah teoritis.

- Adanya kelebihan Jumlah isi per original packing.

    - Periksa sisa bahan kemas seperti berikut :

- Dus dari proses Cartoning

- Leaflet

    - Hitung jumlah sisa bahan kemas.

    - Lakukan pemusnahan bahan kemas dengan cara disobek (Dus, leaflet, etiket, amplop / catch cover dan Box Karton), kemudian bahan kemas yang sudah disobek masukan ke dalam kantong plastik.

    - Tangani sisa bahan kemas sesuai dengan prosedur Penanganan Limbah B3 No. Dokumen PHS-02-016, lakukan serah terima limbah bahan kemas dengan melampirkan memo penyerahan limbah K3L, batas waktu pemusnahan 1 hari kerja.

  - PENANGANAN LIMBAH PENGEMASAN SEKUNDER

    - Pastikan limbah dari proses pengemasan sekunder adalah :

- Reject dus dari proses Cartoning.

- Kelebihan jumlah etiket, amplop / cath cover yang sudah diberi penandaan

- Kelebihan jumlah dus yang sudah diberi penandaan

- Kelebihan Box karton yang sudah diberi penandaan

- Kesalahan penandaan pada bahan pengemas yang sudah diberi penandaan,

- Reject strip

- Kelebihan jumlah leaflet yang diterima dari bagian Penandaan.

    - Beri tanda silang pada reject/sisa box karton menggunakan spidol

    - Sobek box carton kemudian ikat pakai tali

    - Sobek limbah etiket, leaflet, dus dan amplop/catch cover kemudian masukan ke dalan kantong plastik .

    - Beri label identitas yang jelas

    - Masukan reject strip ke dalan kantong plastik, kemudian timbang

    - Tangani limbah pengemasan sesuai dengan prosedur Penanganan Limbah B3 No. Dokumen PHS-02-016, lakukan serah terima limbah bahan kemas dengan melampirkan memo penyerahan limbah K3, batas waktu pemusnahan 1 hari kerja.

  - PENANGANAN PRODUK PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN OBAT-OBAT TERTENTU

Tangani produk Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat tertentu (OOT) sesuai protap Penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat tertentu (OOT) no dokumen PPR-00-013.

  - PENANGANAN PRODUK JIKA TERJADI PENGALIHAN LINI PRODUK

PERHATIAN : Jangan melakukan proses pengemasan sekunder tanpa Prosedur Pengemasan Induk (PGI) dengan lini produk yang baru.

    - Pastikan PGI untuk  lini produk yang baru sudah ada.

    - Pastikan bahan kemas untuk lini produk yang baru sudah tersedia

    - Jika belum tersedia, lakukan permintaan bahan kemas ke Sub Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat jadi sesuai OP. 6.4

    - Siapkan produk ruahan yang akan dialihkan ke lini produk yang baru.

    - Jika pengalihan lini produk hanya sebagian (kurang dari 1 batch), pisahkan dari lini produk sebelumnya.

    - Periksa kembali fisik produk ruahan meliputi/:

- Kode Bahan (Code)

- Nama produk (Description)

- Satuan (Unit Of Measure)

- Jumlah (Quantity)

- Batch

- ED

    - Lakukan proses pengemasan sekunder sesuai OP 6.7 & 6.8 sesuai PGI lini produk yang baru.

    - Pastikan penyimpanan untuk produk dengan Lini yang berbeda terpisah dan diberi penandaan yang jelas.

  - PENANGANAN KERANJANG/BOX CONTAINER YANG KOSONG

    - Kumpulkan keranjang/ box container yang sudah kosong.

    - Pastikan tidak ada strip/ blister yang tersisa pada dasar box container/ keranjang.

    - Pastikan tidak ada label penandaan yang masih menempel.

    - Bersihkan bagian luar dan bagian dalam keranjang/ box container menggunakan lap.

    - Kirimkan keranjang/ kontainer yang sudah bersih ke Sub Bagian Pengemasan Primer melalui passbox.

  - OPERATOR MESIN CARTONING/INKJET PRINTER

    - Operasikan mesin Cartoning/Inkjet printer oleh orang yang sudah mendapatkan pelatihan.

    - Operator mesin cartoning/Inkjet printer mempunyai tugas sebagai berikut.

- Melakukan proses pengemasan sekunder dengan mengoperasikan mesin Cartoning/inkjet printer.

- Melakukan sortir hasil proses Cartoning/Inkjet Printer.

- Melakukan pencatatan yang terkait dengan proses pengemasan sekunder.

- Memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan proses pengemasan sekunder.

- Dalam periode tertentu bisa saja operator mesin bergantian posisinya/tugasnya.

    - Supervisor menunjuk operator untuk mengoprasikan mesin Cartoning/Inkjet printer.

    - Penunjukan operator mesin Cartoning/Inkjet printer menggunakan formulir No. FPPR-06-013-10.

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan administrasi pengemasan sekunder yang dilakukan oleh operator.

  - PERSONIL PENGEMASAN SEKUNDER MANUAL

    - Lakukan proses pengemasan sekunder oleh orang yang sudah mendapatkan pelatihan.

    - Personil pengemasan sekunder mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan sortir hasil pengemasan primer.

- Melakukan proses pengemasan sekunder

- Melakukan penimbangan produk jadi

- Melakukan pencatatan yang terkait dengan proses pengemasan sekunder

- Memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan proses pengemasan sekunder

- Dalam periode tertentu bisa saja personil pengemasan sekunder bergantian posisi/tugas.

    - Supervisor menunjuk personil pengemasan sekunder yang bertugas di masing-masing aktivitas.

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan administrasi pengemasan sekunder yang dilakukan oleh personil pengemasan sekunder.

  - PERSONIL YANG BOLEH MASUK KE AREA PENGEMASAN SEKUNDER

Personil yang diperbolehkan masuk ke area pengemasan Sekunder adalah sebagai berikut:

    - Petugas Pengemasan Sekunder yang bertugas di tempat tersebut.

    - Inspektur proses yang akan melakukan tugas sebagai berikut :

    - Pemeriksaan Line Clearance & Set up mesin Cartoning

    - In Proses Control proses pengemasan sekunder

    - Tamu yang sudah mendapatkan ijin Asisten Manager dengan diantar oleh supervisor/personal pengemasan sekunder.

    - Karyawan Plant Banjaran yang sudah mendapat ijin Asisten Manager.

    - Daftar Personal yang bekerja di area Pengemasan Sekunder sesuai dengan formulir No. F-PPR-06-013-11

  - PENANGGUNG JAWAB RUANGAN

    - Penanggung Jawab Penyimpanan

- Supervisor bertanggung jawab terhadap penyimpanan produk, bahan kemas dan change part mesin di area Pengemasan Sekunder.

- Jika Supervisor tidak ada di tempat, maka penanggung jawab penyimpanan dipegang oleh pengganti sementara (Pgs) Supervisor atau personil yang ditunjuk.

- Supervisor menunjuk personil yang bertanggung jawab secara teknis di lapangan terhadap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran produk siap kemas.

- Penunjukan penanggung jawab penanganan produk siap kemas sesuai formulir No. F-PPR-06-013-12

    - Penanggung Jawab kebersihan ruangan

- Supervisor menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangan di area Pengemasan Sekunder.

- Penanggung jawab kebersihan ruangan bertanggung jawab terhadap :

        - Kebersihan ruangan.

        - Kebersihan barang yang ada di dalam ruangan tersebut.

        - Pengecekan kondisi ruangan.

- Penunjukan penanggung jawab kebersihan ruangan menggunakan formulir Memo Penunjukan Penanggung Jawab kebersihan Ruangan No. F-PPR-06-013-13

- Jika personil yang ditunjuk tidak ada ditempat, maka penanggung jawab kebersihan ruangan oleh personil lain yang ditunjuk Supervisor.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PPR-06-013-03/02 | Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Sekunder – Strip/Blister | 20 OCT 2023 |
| 2 | F-PPR-06-013-04/02 | Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Sekunder – Botol | 20 OCT 2023 |
| 3 | F-PPR-06-013-05/02 | Good Receipt Slip (GR Slip) | 20 OCT 2023 |
| 4 | F-PPR-06-013-06/02 | Transfer Posting Slip (TS Slip) | 20 OCT 2023 |
| 5 | F-PPR-06-013-08/02 | Memo Pengiriman Sisa Strip/Blister | 20 OCT 2023 |
| 6 | F-PPR-06-013-09/02 | Daftar produk Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat tertentu (OOT) | 20 OCT 2023 |
| 7 | F-PPR-06-013-10/02 | Penunjukan operator mesin Cartoning / Inkjet printer | 20 OCT 2023 |
| 8 | F-PPR-06-013-11/02 | Daftar Personal yang bekerja di area Pengemasan Sekunder | 20 OCT 2023 |
| 9 | F-PPR-06-013-12/02 | Memo Penunjukan Penanggung Jawab Penanganan Produk Siap kemas | 20 OCT 2023 |
| 10 | F-PPR-06-013-13/02 | Memo Penunjukan Penanggung Jawab kebersihan Ruangan | 20 OCT 2023 |
| 11 | F-PPR-06-013-14/02 | Label Produk Selesai kemas menunggu proses pemeriksaan IPC | 20 OCT 2023 |
| 12 | F-PPR-06-013-15/02 | Label Bahan Kemas sedang digunakan | 20 OCT 2023 |
| 13 | F-PPR-06-013-16/00 | Label Tanda Pengepakan | 20 OCT 2023 |
| 14 | F-PPR-06-013-17/00 | Formulir serah terima Produk siap kemas | 20 OCT 2023 |
| 15 | F-PPR-06-013-18/00 | Formulir serah terima Produk siap kemaske Line Pengemasan sekunder | 20 OCT 2023 |
| 16 | F-PPR-06-013-19/00 | Formulir Permintaan Bahan Kemas Sekunder |  |
| 17 | F-PPR-06-013-20/00 | Label Reproses / Rework |  |
| 18 | F-PPR-06-013-21/00 | Label Produk Reject Pengemasan |  |
| 19 | F-PPR-06-013-22/00 | Label Hasil Produk SIap Kemas |  |
| 20 | F-PPR-06-013-22/00 | Label Hasil Produk SIap Kemas (Produk LASA) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR-06-013 | 00 | 23 MAR 2022 | - | Dokumen baru |
| PPR-06-013 | 01 | 27 FEB 2023 | - Ada penambahan definisi Prekursor - Ada penambahan referensi CPOTB - Ada penambahan prosedur pemeriksaan per baris/kolom susunan dus pada OP Penimbangan Produk Jadi - OP Penanganan produk psikotrofika, Prekursor dan Obat-obat tertentu (OOT) dihilangkan. - Ada perubahan prosedur permintaan Bahan Kemas pada OP. 6.4 - Ada Penambahan prosedur Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada OP.6.7 - Ada penambahan prosedur Pengemasan Sekunder OP.6.8 - Ada penambahan prosedur Penanganan Produk Cacat & Produk rusak OP. 6.9 - Ada penambahan prosedur Penimbangan Produk jadi OP. 6.11 - Ada penambahan prosedur membuat memo di E-KFPB pada OP. 6.17 - Ada penambahan prosedur Penanganan LImbah Pengemasan sekunder OP. 6.18 - Penambahan Lampiran |  |
| PPR-06-013 | 02 | 19 JUN 2023 | - Perubahan pada point 6.8 pada proses memasukkan dus ke dalam box karton - Menghilangkan lampiran F-PPR-06-013-01 dan 02 |  |
| PPR-06-013 | 03 | 20 OCT 2023 | - Perubahan pada point 6.2 Proses pengemasan primer yang tidak tersambung dengan mesin Cartoning - Perubahan pada point 6.5 Penerimaan Bahan kemas dari sub. Bagian penandaan bahan pengemas dan obat jadi. - Perubahan pada point 6.7 Persiapan pengemasan sekunder. - Perubahan pada point 6.8 Proses Pengemasan Sekunder. - Perubaha pada point 6.9.b.1, Penangana Produk Cacat dan produk Rusak. - Perubahan pada point point 6,12 Administrasi Pengemasan Sekunder. - Perubahan pada point 6.13 Pengiriman Produk jadi ke Gudang. - Perubahan pada point 6.18 Penaangan iimbah pengemasan sekunder. - Perubahan pada point 6.16 Penanganan Bahan Kemas. - Menghilangkan point 6.17 Return Bahan Kemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Pengemas dan Obat jadi. |  |
| PPR-06-013 | 04 | 25 OCT 2023 | - Penambahan penanggung jawab (Kepala Jalur) - Penambahan definisi Kepala Jalur - Penambahan job role kepala jalur - Perubahan pada point 6.4 - Perubahan pada point 6.5 - Perubahan pada point 6.8 - Perubahan pada point 6.12 - Perubahan pada point 6.16 - Menghilangkan point 6.17 - Perubahan pada point 6.18 | Menutup temuan BPOM Capa tanggal 21 sep 2023 |
| PPR-06-013 | 05 | 15 DEC 2023 | - Perubahan pada point 6.4 |  |
| PPR-06-013 | 06 |  | - Perubahan pada Point 6.3.c.8 , 6.3.d.1, 6.3.d.5, Penyimpanan produk hasil pengemasan Primer. - Perubahan pada point 6.4.a, permintaan bahan kemas ke sub bagian Penandaan bahan pengemas dan obat jadi. - Perubaha pada point 6.5.a,b,c dan d, Penerimaan Ahan kemas dari sub bagian Penandaan bahan pengemas dan obat jadi. - Perubahan pada point 6.8.a.2.i dan 6.8.a.2.ii, Proses pengemasan sekunder. - Perubahan pada point 6.9.b.1, Penanganan Produk Cacat dan Produk Rusak. | Menyesuaikan kondisi dilapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| PPR-03-013 | Protap penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika, Prekursor dan Obat obat tertentu (OOT) |
| PHS-02-016 | Protap Penanganan Limbah B3 |
| PWR-03-012 | Protap Penanganan Penandaan Bahan Kemas |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPF - SKS - AMF2 | - AMPH - SPECH - SSTKH |
| --- | --- |