- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rosuvastatin 20 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Lingkaran | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | R20 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 9.80 – 10.20 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3.80 – 4.00 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 285.00 – 315.00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 70.00 – 120.00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 0.50 | PT. Kimia Farma |
| 9. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 -2028) |
| 11. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Larutan Buffer Citrat pH 6.6, 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 % (Q) | USP 42- NF 37 hal. 3918 |

- Tablet Salut

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Lingkaran | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | R20 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 9.80 – 10.20 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3.89 – 4.50 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 294.00 – 324.00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 100.00 – 160.00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Laruta Buffer Citrat pH 6.6, 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75% (Q) | USP 42- NF 37 hal. 3918 |
| 11. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji. | % | Tidak lebih dari 1,5 dari respon puncak utama pada larutan baku B | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
|  | Total respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 3,0 dari respon puncak utama pada larutan baku B | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-060 | 00 | 22 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-060 | 01 | 15 NOV 2021 | - Perubahan diameter, kekerasan pada tablet inti dan tablet salut - Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut | Menyesuaikan dengan hasil optimasi proses dan review dokumen |
| S-QC-03-060 | 02 | 08 FEB 2022 | - Perubahan pustaka idetifikasi, kadar dan keseragaman kandungan - Penambahan parameter Cemaran Organik pada tablet salut - Perubahan pustaka waktu hancur pada tablet inti | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-060 | 03 | 27 JUL 2023 | Perubahan pemerian muka atas dan muka bawah pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan ketersediaan Punchies |
| S-QC-03-060 | 04 |  | Perubahan templet dokumen, Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut menjadi 30 menit, Perubahan daftar distribusi dokumen | Sesuai dengan ketentuan umum Tablet Salut Selaput pada Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP