- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk FDC 2 OAT KAT I Harian dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk FDC 2 OAT KAT I Harian sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 168 – 170)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

5.4.     Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-9003/00; Tanggal Berlaku : 18 Oct 2023)

  - Keseragaman Kandungan (No. Laporan VMA : VKB-MA9-9001/00; Tanggal Berlaku : 31 Oct 2023)

  - Cemaran Organik (No. Laporan VMA : VKB-MA6-9001/00; Tanggal Berlaku : 27 Oct 2023

  - )

  - Disolusi Rifampicin (No. Laporan VMA : VKB-MA4-9007/00; Tanggal Berlaku : 11 Oct 2023)

  - Disolusi Isoniazid (No. Laporan VMA : VKB-MA4-9008/00; Tanggal Berlaku : 17 Nov 2023

  - )

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |  |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur coklat (amber) |  |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | pH meter |  |
| 6. | Spatula | 18. | Disintegration Tester |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Ultrasonic Bath |  |
| 8. | Syringe | 20. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Vial |  |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Pompa vakum |  |
| 11. | Dissolution Tester | 23. | Kolom HPLC |  |
| 12. | Kertas Saring |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Rifampicin | 9. |  | Akuades |
| 2. | Asetonitril Pro HPLC | 10. |  | Kalium Fosfat Dibasa (K2HPO4) |
| 3. | Metanol Pro HPLC | 11. |  | Sampel FDC 2 OAT KAT I Harian |
| 4. | HCl P | 12. |  | Baku kerja Isoniazid |
| 5. | Aseton P | 13. |  | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) |
| 6. | Natrium Fosfat Dibasa (Na2HPO4) | 14. |  | RS Rifampin Quinone |
| 7. | Asam Sitrat P | 15. |  | Asam Fosfat |
| 8. | Natrium Perklorat P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi pada larutan baku yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 6,8

- Timbang sebanyak 1.40 gram Dinatrium Hidrogen Fosfat (Na2HPO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades.

- Atur pH hingga 6.8 (dengan penambahan Asam Fosfat).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Masukkan 960 mL Dapar pH 6.8 ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 40 mL Asetonitril pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan B

- Masukkan 450 mL Dapar pH 6.8 ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 550 mL Asetonitril pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Rifampicin dan Isoniazid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: C18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit ± 0,2 mL

Volume Injeksi		: 20 μL

Suhu Kolom		: 30 oC

Kondisi Fase Gerak	:

| Waktu (menit) | Laju Alir (mL/menit) | % Larutan A | % Larutan B | Elusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Kesetimbangan |
| 0 – 5 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Isokratik |
| 5 – 6 | 1,5 | 100 -> 0 | 0 -> 100 | Gradien Linear |
| 6 – 15 | 1,5 | 0,00 | 100 | Isokratik |
| 15 – 16 | 1,5 | 0 -> 100 | 100 -> 0 | Gradien Linear |
| 16 - 20 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Isokratik |

Catatan : Gunakan larutan fase gerak dalam kondisi segar

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis Isoniazid (N) | N ≥ 3000 |
| 5 | Lempeng Teoritis Riampicin (N) | N ≥ 25000 |

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg baku kerja Isoniazid dan 20 mg baku kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL.

- Tambahkan ¾ Metanol pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Metanol pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 mL larutan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Encerkan dengan dapar pH 6.8 hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Isoniazid : 0.08 mg/mL dan konsentrasi Rifampicin : 0.16 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 12 jam.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet FDC 2 OAT KAT I Harian, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 362,67 mg sampel serbuk tablet inti dan 373,55 mg sampel serbuk tablet salut (setara 80.00 mg Isoniazid, 160 mg Rifampisin), masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan ¾ metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring sesuai.

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Encerkan dengan dapar pH 6.8 hingga tanda batas, kocok hingga homegen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Isoniazid : 0.08 mg/mL dan konsentrasi Rifampicin : 0.16 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 12 jam.

- Perhitungan

- Rifampicin

Cu= LuLs × Ws Dosis  × Wr Wu  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Rifampicin pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Rifampicin pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 150 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Isoniazid

Cu= LuLs × Ws Dosis  × Wr Wu  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Isoniazid pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Isoniazid pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 75 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 6,8

- Timbang sebanyak 1.40 gram Dinatrium Hidrogen Fosfat (Na2HPO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades.

- Atur pH hingga 6.8 (dengan penambahan Asam Fosfat).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Masukkan 960 mL Dapar pH 6.8 ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 40 mL Asetonitril pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan B

- Masukkan 450 mL Dapar pH 6.8 ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 550 mL Asetonitril pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Rifampicin dan Isoniazid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: C18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Suhu Kolom		: 30 oC

Kondisi Fase Gerak	:

| Waktu (menit) | Laju Alir (mL/menit) | % Larutan A | % Larutan B | Elusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Kesetimbangan |
| 0 – 5 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Isokratik |
| 5 – 6 | 1,5 | 100 -> 0 | 0 -> 100 | Gradien Linear |
| 6 – 15 | 1,5 | 0,00 | 100 | Isokratik |
| 15 – 16 | 1,5 | 0 -> 100 | 100 -> 0 | Gradien Linear |
| 16 - 20 | 1,5 | 100,00 | 0.00 | Isokratik |

Catatan : Gunakan larutan fase gerak dalam kondisi segar

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis Isoniazid (N) | N ≥ 3000 |
| 5 | Lempeng Teoritis Riampicin (N) | N ≥ 25000 |

- Larutan Baku

- Timbang saksama 9.38 mg baku kerja Isoniazid dan 18.75 mg baku kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL.

- Tambahkan ¾ metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 mL larutan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Encerkan dengan dapar pH 6.8 hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Isoniazid : 0.075 mg/mL dan konsentrasi Rifampicin : 0.15 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 4,5 jam.

- Larutan Uji (Untuk Tablet Inti)

- Masukkan 1 tablet FDC 2 OAT KAT I Harian ke dalam labu ukur coklat 100 mL, lakukan sebanyak 10x.

- Tambahkan ¾ metanol, sonikasi selama 15 menit dan kocok setiap 5 menit sekali

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring sesuai.

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Encerkan dengan dapar pH 6.8 hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Isoniazid : 0.075 mg/mL dan konsentrasi Rifampicin : 0.15 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 4,5 jam.

- Larutan Uji (Untuk Tablet Salut)

- Masukkan 1 tablet FDC 2 OAT KAT I Harian ke dalam labu ukur coklat 100 mL, lakukan sebanyak 10x.

- Tambahkan 1 mL Air, sonikasi selama 15 menit dan kocok setiap 5 menit sekali.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan ¾ metanol, sonikasi selama 15 menit dan kocok setiap 5 menit sekali.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring sesuai.

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Encerkan dengan dapar pH 6.8 hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Isoniazid : 0.075 mg/mL dan konsentrasi Rifampicin : 0.15 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 4,5 jam.

- Perhitungan

- Rifampicin

Cu= LuLs × Ws Dosis  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Rifampicin pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Rifampicin pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 150 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Isoniazid

Cu= LuLs × Ws Dosis  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Isoniazid pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Isoniazid pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 75 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

  - Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Pengukuran Isoniazid | : | HPLC |
| Pengukuran Rifampicin | : | Spektofotometer Uv-Vis |
| Syarat Rifampicin | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |
| Syarat Isoniazid | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

  - Disolusi Isoniazid

- Pembuatan Larutan HCl 0.1 N

- Ukur 50 mL Asam Hidroklorida P dengan gelas ukur.

- Larutkan dengan 6000 mL Akuades.

- Pembuatan Dapar Kalium Dihidrogen Fosfat 0.05 M pH 6.2

- Timbang seksama 6.8045 gram Kalium Dihidrogen fosfat, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH larutan menggunakan natrium hidroksida 1 N, hingga pH 6.2.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campur larutan Dapar dan asetonitril dengan perbandingan 99 : 1.

- Atur pH hingga pH 4.0 dengan penambahan larutan asam fosfat 2%.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dan awaudarakan.

- Larutan Fase Gerak siap digunakan.

- Catatan : Gunakan larutan fase gerak dalam kondisi segar.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 16.5 mg baku kerja Rifampisin dan 8.33 mg baku kerja Isoniazid, masukkan masing-masing ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan media disolusi sampai ¾ labu, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Genapkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL

- Encerkan dengan larutan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rifampisin : 0.025 mg/mL dan konsentrasi Isoniazid : 0.0125 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 1 jam.

- Pembuatan Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan satu tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan, suhu 37oC ± 0.5oC.

- Setelah 45 menit alat dijalankan, ambil ± 15 mL larutan, tampung dalam vial.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Encerkan dengan larutan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap dianalisis (konsentrasi Rifampisin : 0.025 mg/mL dan konsentrasi Isoniazid : 0.0125 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 1 jam.

- Kondisi HPLC

- Kolom				: L1 (C18) 4.0 × 300 mm; 5µm

- Suhu Kolom			: 25°C

- Panjang Gelombang Detektor	: 254 nm

- Flowrate				: 1.0 mL/menit

- Volume Injeksi			: 20 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1500 |

- Perhitungan

Cu=LuLs ×CsCr×B%

Keterangan :

Cu			= Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu			= Luas area Isoniazid pada larutan uji

Ls			= Luas area Isoniazid pada larutan baku

Cs			= Konsentrasi larutan baku (mg baku kerja Isoniazid100×320)

Cr			= Konsentrasi larutan uji (Dosis900×320)

Dosis 	= 75 mg

B%			= % kadar baku kerja

  - Disolusi Rifampicin

- Pembuatan Larutan HCl 0.1 N

- Ukur 50 mL Asam Hidroklorida P dengan gelas ukur.

- Larutkan dengan 6000 mL Akuades.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 16.5 mg baku kerja Rifampisin dan 8.33 mg baku kerja Isoniazid, masukkan masing-masing ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan media disolusi sampai ¾ labu, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Genapkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL

- Encerkan dengan media disolusi, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rifampisin : 0.025 mg/mL dan konsentrasi Isoniazid : 0.012 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 1 jam.

- Pembuatan Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan satu tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan, suhu 37oC ± 0.5oC.

- Setelah 45 menit alat dijalankan, ambil ± 15 mL larutan, tampung dalam vial.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap dianalisis (konsentrasi Rifampisin : 0.025 mg/mL dan konsentrasi Isoniazid : 0.012 mg/mL).

- Catatan : Gunakan larutan dalam waktu 1 jam.

- Kondisi Spektrofotometer UV-Vis

- Panjang gelombang	: 475 nm

- Blangko			: HCl 0.1 N

- Perhitungan

Cu=AuAs ×CsCr×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Rifampisin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Au		= Absorbansi Rifampisin pada larutan uji

As		= Absorbansi Rifampisin pada larutan baku

Cs		= Konsentrasi larutan baku (mg baku kerja Rifampisin100×320)

Cr		= Konsentrasi larutan uji (Dosis 900×320)

Dosis	= 150 mg

B%		= % kadar baku kerja

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan Dikalium hidrogen fosfat 17.42%

- Timbang saksama 17.42 gram dikalium hydrogen fosfat.

- Tambahkan 100 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

- Timbang 21.01 gram Asam sitrat P, 13.61 gram kalium dihidrogen fosfat, 17.42 gram dikalium hydrogen fosfat.

- Tambahkan 100 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan B

- Timbang 1.9 gram natrium perklorat P, 5.9 gram asam sitrat P, 20.9 gram kalium dihidrogen fosfat.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 1.18 mL asam fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Campurkan 10 mL larutan A, 77 mL larutan dikalium hidrogen fosfat 17.46%, 640 mL air, dan 250 mL asetonitril.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan larutan B dan asetonitril dengan perbandingan (65:35)

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Pembuatan Larutan Stok Baku Persediaan Rifampisin

- Timbang saksama 20 mg baku kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Larutkan dengan acetonitril hingga ¾ labu ukur.

- Sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan acetonitril hingga tanda batas. (Konsentrasi Rifampicin : 0.2 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Stok Persediaan Rifampin Quinone

- Timbang saksama 2 mg Reference standard Rifampin Quinone, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Larutkan dengan acetonitril hingga ¾ labu ukur.

- Sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan acetonitril hingga tanda batas. (Konsentrasi Rifampin Quinone : 0.1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 2.5 mL larutan stok baku persediaan Rifampicin dan 5 mL larutan stok persediaan Rifampin Quinone, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Larutan siap untuk di analisis. (Konsentrasi Rifampicin : 0.01 mg/mL, Konsentrasi Rifampin Quinone : 0.01 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 1 mL larutan baku Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Rifampicin : 0.002 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang dan gerus 20 tablet FDC 2 OAT KAT I Harian hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 466,93 mg (setara dengan 200 mg Rifampicin, 100 mg Isoniazid) masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Larutkan dengan acetonitril hingga ¾ labu ukur.

- Sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan acetonitril hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Larutan siap untuk di analisis. (Konsentrasi Rifampicin : 0.2 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom			: L7 (C8); 4.6 mm x 10 cm; 5 µm

- Suhu Kolom 			: 30oC

- Detektor			: UV 254 nm

- Flowrate			: 1.5 mL/menit

- Volume Injeksi		: 20 µL

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 3.0 |

- Tabel Kriteria Penerimaan Cemaran Organik

| Cemaran | Waktu Retensi Relatif | Faktor Respons Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rifampisin | 1.0 | 1.0 | - |
| Rifampisin kuinon | 0.55 | 1.19 | Tidak lebih dari empat kali respons puncak utama Larutan baku (4.0%) |
| Rifampisin n-oksida | 1.25 | 1.03 | Tidak lebih dari 1.5 kali respons puncak utama Larutan baku (1.5%) |
| 3-formil rifamisin SV isonikotinil hidrazon | 1.51 | 1.22 | Tidak lebih dari lima kali respons puncak utama Larutan baku (5.0%) |
| 3-formil rifamisin SV | 2.61 | 1.25 | Tidak lebih dari respons puncak utama Larutan baku (1.0%) |
| Cemaran lain | - | - | Tidak lebih dari 1.5 kali respons puncak utama Larutan baku (1.5%) |

Catatan : (*) Perhitungan Waktu Retensi Relatif Rifampin Quinone pada Sampel disesuaikan dengan Waktu Retensi Relatif Rifampin Quinone Standar pada saat dilakukan penginjekan.

- Perhitungan

CO=LuLs×CsCu ×1F×B%

Keterangan :

CO	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Rifampicin pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku Rifampicin (baku kerja Rifampisin100×1100)

Cu	= Konsentrasi larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang (0.2 mg/mL)

F	= Faktor respons relatif seperti tertera pada tabel kiteria penerimaan cemaran

organik

B%	= Kadar baku kerja Rifampicin (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian (S-QC-03-154).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-154 | 00 | 15 MAR 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-154 | 01 | 08 NOV 2023 | - Perubahan poin pustaka dan poin bahan - Perubahan metode pemeriksaan Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi - Penambahan parameter Cemaran Organik dan Uji Batas Mikroba - Penambahan SPML pada distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan (Hal. 168 – 170) |
| I-QC-03-154 | 02 |  | - Penambahan laporan validasi pada poin referensi - Perubahan pada daftar distribusi dokumen | Temuan hasil assessment program improvement GMP |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP