- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Acyclovir Tablet 400 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Acyclovir Tablet 400 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk |  |  | 9. |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak |  |  | 10. |  | Labu Ukur |  |
| 3. | Disolusi Tester |  |  | 11. |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4. | Desintegration Tester |  |  | 12. |  | Ultrasonic Bath |  |
| 5. | Friability Tester |  |  | 13. |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 6. | Gelas Kimia |  |  | 14. |  | Syringe |  |
| 7. | Hardness Tester |  |  | 15. |  | Timbangan analitik |  |
| 8. | HPLC |  |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Akuades | 9. |  | Asam Asetat Glasial |  |
| 2. |  | HCl Pekat | 5. |  | NaOH |  |
| 3. |  | Baku Kerja Acyclovir |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Fase Gerak

- Pipet 1,2 ml Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Acyclovir replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Reliant; C-18 L1; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Suhu Kolom		: 40oC

Fase gerak		: Asam Asetat 0,02 M

Pengencer		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 40,00 mg baku kerja Acyclovir masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 10 mL NaOH 0,1 N dan 40 mL akuades ke dalam labu, sonikasi  selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, homogenkan.

    - Pipet 10 mL larutan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,08 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Acyclovir Tablet 400 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 500 mg (setara dengan 400 mg Acyclovir), Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH dan 40 mL akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, homogenkan

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,08 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis×WrWu × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | = | Kadar Acyclovir yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 400 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (5000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (500) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Acyclovir Tablet 400 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan HCl 0,1 N

- Ambil 83,333 ml HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam gelas kimia 10 L.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku

    - Timbang 22,222 mg baku kerja Acyclovir, Micronized, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL Media Disolusi, kocok hingga homogen.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0089 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0089 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 254 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Acyclovir yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku yang ditimbang100×125) |
| Cr | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×150) |
| Dosis | : | 400 mg |
| B% | : | % Baku kerja |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-102 | 00 | 10 MAR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-102 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin penanggung jawab - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada kadar - Perubahan jumlah injeksi UKS - Perubahan pada perhitungan kadar dan disolusi - Penghilangan pengemasan dan penyimpanan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP