- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pure Talin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pure Talin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Rangkaian alat Kjedahl | 10. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 11. | #### Pipet Tetes |
| 3. | Labu Ukur | 12. | Pipet Ukur |
| 4. | #### Desikator | 13. | Timbangan Analitik |
| 5. | #### Gelas Kimia | 14. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| 6. | Gelas Ukur | 15. | Magnetic Stirrer |
| 7. | #### Oven | 16. | #### Penjepit Cawan |
| 8. | #### Pipet Seukuran | 17. | #### Ultrasonic Bath |
| 9. | #### Spatula |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | ICP Multi-Element Standard Solution XVI 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Borat | 7. | Asam Klorida 0,1 N LV |
| 3. | Asam Sulfat P | 8. | Natrium Hidroksida |
| 4. | Tablet Kjedahl | 9. | Asam Nitrat P |
| 5. | Indikator Metil Merah |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja :

Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-Element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Nitrogen

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja:

- Larutan Asam Borat 2%

- Timbang 20 g Asam Borat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Hidroksida 33,3%

- Masukkan 700 ml Air murni ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 333 g Natrium Hidroksida Teknis.

- Encerkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Kjedahl.

- Tambahkan 1 g Tablet Kjedahl dan 20 ml Asam Sulfat P.

- Destruksi campuran, lalu dinginkan.

- Masukkan 40 ml larutan Asam Borat 2% dan Natrium Hidroksida 33,3%, ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Destilasi larutan yang sudah di destruksi dan tampung hasil destilat dalam labu Erlenmeyer yang telat berisi asam borat 2% dan natrium hidroksida 33,3% hingga berwarna cokelat.

- Tambahkan 3 – 5 tetes Indikator Metil Merah.

- Titrasi hasil destilat dengan Asam Klorida 0,1 N LV hingga titik akhir berwarna merah muda.

- Lakukan titrasi blangko.

Tiap ml Asam Sulfat 0,1 N LV setara dengan 14,007 mg Nitrogen

    - Perhitungan :

C=(Vu-Vb)×N0,1×14,007Wu×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Nitrogen Pure Talin (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Sulfat 0,1 N LV yang dibutuhkan untuk larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Sulfat 0,1 N LV yang dibutuhkan untuk larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (N) |
| 0,1 | = | Konsentrasi teoritis Asam Sulfat (N) |
| 14,007 | = | Kesetaraan tiap ml Asam Sulfat 0,1 N LV dengan Nitrogen |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pure Talin (S-QC-01-305).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-305 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML