- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Nitrokaf Retard Kapsul dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Nitrokaf Retard Kapsul sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289 – 1290)

  - PT. Kimia Farma

  - Keseragaman Kandungan (No. Laporan : VKB-MA9-7001/01; Tanggal berlaku : 24 Jan 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1; Timbangan Analitik; 6; Mortir dan Stemper. 2; Labu ukur 100 ml; 7; Sentrifugator. 3; Gelas ukur 100 ml, 1000 ml; 8; Jangka sorong. 4; Gelas kimia 500 ml dan 1000 ml; 9; Ultrasonic Cleaner Bath Sonica. 5; Membran Filter 0,20 μm; 10; HPLC Waters. - Bahan |
| --- |
| 1 | Metanol pro HPLC |
| 2 | Baku Kerja Glyceryl Trinitrate Pellet 2,5 % |
| 3 | Sampel Nitrokaf Retard |
| 4 | Akuades |  |  |
| 5 | RS Nitrogliserin |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Panjang Kapsul

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot Rata-Rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Metanol Pro HPLC dan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glyceryl Trinitrate Pelet 2,5% replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L1 (C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25o C (suhu ruang)

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak			: Campuran Methanol Pro HPLC : Akuades (500:500)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 3000 |

- Larutan Baku

- Ambil sejumlah baku kerja Glyceryl Trinitrate pellet 2.5%.

- Timbang saksama 99.68 mg Glyceryl Trinitrate pellet 2.5%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 mL air murni, sonikasi kembali selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas.

- Masukkan magnet stirrer ke dalam labu, stirrer larutan dengan kecepatan 250 rpm selama 15 menit.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan = 99.68/100x2.5%=0.0249 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang berat cangkang dan isi kapsul. Lakukan 10 kali.

- Masukkan isi kapsul ke dalam labu ukur 100 mL.

- Timbang kembali berat cangkang.

- Tambahkan 50 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 mL air murni, sonikasi kembali selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas.

- Masukkan magnet stirrer ke dalam labu, stirrer larutan dengan kecepatan 250 rpm selama 15 menit.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan = 178.00/100x1.4%=0.0249 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × WtWu × B%1,4%× 100%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Glyceryl Trinitrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area Glyceryl Trinitrate larutan uji |
| Ls | : | Luas area Glyceryl Trinitrate larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 178 mg |
| Wt | : | Berat isi kapsul teoritis (mg) |
| Wu | : | Berat isi kapsul yang ditimbang (mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |
| 1,4% | : | Kandungan Glyceryl Trinitrate per kapsul (1.4%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk nitrokaf retard kapsul (S-QC-03-001).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Metanol Pro HPLC dan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

Catatan :

- Aktivasi FG dilakukan selama ± 1 - 2 jam.

- Larutan Baku disesuaikan dengan ketersediaan RS atau WS di lapangan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glyceryl Trinitrate Pelet 2,5% atau menggunakan RS Nitrogliserin (sesuai dengan ketersediaan RS atau WS) replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Suhu Kolom		: 25o C (suhu ruang)

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak			: Campuran Methanol Pro HPLC : Akuades (500:500)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 3000 |

- Larutan Baku Kerja dari RS Nitrogliserin

- Ambil Timbang saksama 150.00 mg RS Nitrogliserin, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan ¾ labu larutan fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan = 0.01x150/20 =0.075 mg/mL).

- Larutan Baku Kerja dari Glyceryl Trinitrate Pellet 2.5%

- Ambil Ambil sejumlah baku kerja Glyceryl Trinitrate pellet 2.5%, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama 299.04 mg Glyceryl Trinitrate pellet 2.5%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu larutan fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan magnet stirrer ke dalam labu, stirrer larutan dengan kecepatan 250 rpm selama 20 menit.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan = 299.04/100x2.5%=0.075 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang berat cangkang dan isi kapsul sebanyak 20 kapsul.

- Masukkan isi kapsul ke dalam lumpang.

- Timbang kembali berat cangkang, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama 698.80 mg Glyceryl Trinitrate pellet 1.4%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾  mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan magnet stirrer ke dalam labu, stirrer larutan dengan kecepatan 250 rpm selama 20 menit.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan = 536.16/100x1.4%=0.075 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × WrWu × B%1,4%× 100%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Glyceryl Trinitrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area Glyceryl Trinitrate larutan uji |
| Ls | : | Luas area Glyceryl Trinitrate larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 178 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 kapsul (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | : | Kadar Baku kerja (%) |
| 1,4% | : | Kandungan Glyceryl Trinitrate per kapsul (1,4%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-001 | 00 | 11 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-001 | 01 | 30 JUL 2021 | Point 2; Penulisan nomor dokumen; pembuatan larutan sampel keseragaman kandungan; perhitungan keseragaman kandungan; pembuatan larutan baku pembanding kadar; perhitungan kadar | Review Dokumen |
| I-QC-03-001 | 02 | 06 JUL 2022 | - Perubahan referensi - Perubahan cara kerja keseragaman kandungan dan kadar sesuai dengan FI VI Tahun 2020 - Perubahan templet | Hasil pemeriksaan kadar Glyceryl Trinitrate dan keseragaman kandungan dalam Nitrokaf Retard Forte Kapsul menggunakan metode Osmopharm tidak stabil dikarenakan standar yang kurang homogen. |
| I-QC-03-001 | 03 | 06 DEC 2023 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, referensi dan bahan - Perubahan pada metode pemeriksaan kadar dan keseragaman kandungan | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru dan penambahan stirrer pada saat proses pelarutan |
| I-QC-03-001 | 04 |  | - Perubahan metode pemeriksaan keseragaman kandungan - Perubahan pada poin penanggung jawab dan referensi | Menyesuaikan dengan hasil validasi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP