- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rosuvastatin 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| - Tablet Inti |  |  |
| --- | --- | --- |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Lingkaran | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 7.00 – 7.20 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3.40 – 3.60 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 135.00 – 165.00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 60.00 – 100.00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 0.50 | PT. Kimia Farma |
| 9. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 11. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Larutan Buffer Citrat pH 6.6, 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 % (Q) | USP 42- NF 37 hal. 3918 |

- Tablet Salut

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Lingkaran | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 6.80 – 7.20 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3.30 – 3.80 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 140.00 – 160.00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 60.00 – 110.00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 30 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 8. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Larutan Buffer Citrat pH 6.6, 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75% (Q) | USP 42- NF 37 hal. 3918 |
| 11. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 1,5 dari respon puncak utama larutan baku B | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
|  | Total respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 3,0 dari respon puncak utama larutan baku B | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-078 | 00 | 13 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-078 | 01 | 08 FEB 2022 | Perubahan pada identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan Cemaran organic pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-078 | 02 |  | Perubahan templet dokumen, Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut menjadi 30 menit, Perubahan daftar distribusi dokumen | Sesuai dengan ketentuan umum Tablet Salut Selaput pada Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP