- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Valsartan 160 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Valsartan 160 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 12,25 – 12,45 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,50 – 6,70 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,00 – 5,30 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Bobot rata-rata | mg | 304,00 – 336,00 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Kekerasan | N | 80,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 40 (2017) hal. 701, PT. Kimia Farma |
| 6. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | USP 40 (2017) hal. 5742 |
| 8. | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | USP 40 (2017) hal. 5742, PT. Kimia Farma |
| 9. | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | USP 40 (2017) hal. 308 |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 1000 mL larutan Dapar fosfat pH 6.8 Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 40 (2017) hal. 5743, PT. Kimia Farma |
| Tablet Salut |  |  |  |  |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Salem | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 12,50 – 12,90 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,60 – 7,00 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 5,00 – 5,40 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Bobot rata-rata | mg | 304,00 – 336,00 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Kekerasan | N | 80,00 – 140,00 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 40 (2017) hal. 701, PT. Kimia Farma |
| 6. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | USP 40 (2017) hal. 5742 |
| 7. | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | USP 40 (2017) hal. 5742, PT. Kimia Farma |
| 8. | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 40 (2017) hal. 308 |
| 9. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 1000 mL larutan Dapar fosfat pH 6.8 Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | USP 40 (2017) hal. 5743, PT. Kimia Farma |
| 10. | Kemurnian |  |  |  |
|  | Masing-masing cemaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 40 (2017) hal. 5742, PT. Kimia Farma |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,4 | USP 40 (2017) hal. 5742, PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-061 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-061 | 01 | 02 JUN 2021 | Perubahan Format dokumen | - |
| S-QC-03-061 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penghilangan komposisi, pengemasan dan penyimpanan - Perbaikan penulisan syarat disolusi | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP