- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Natrium Asetat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Natrium Asetat yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Acetic acid, Sodium Salt, Tryhidrate; Sodium acetate trihydrate

##### Anhydrous ; Natrium Acetat

Rumus molekul			: C2H3NaO2

Bobot molekul			: 82,03 g/mol

Kode material			: 32000498

| No | ###### Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serpihan atau bubuk kristal glanular | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Transparan atau putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Bau |  | Bau asetat yang samar | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk warna gelap dan endapan berwarna biru. | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Klorida |  | Tidak lebih dari 0,50 ml larutan Asam Klorida 0,020 N (350 ppm) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Sulfat |  | Tidak lebih dari 0,50 ml larutan Asam Sulfat 0,020 N (50 ppm) | USP 46 NF 41 (2023) |

| 6 | Kalsium dan Magnesium |  | # Tidak terbentuk kekeruhan | USP 46 NF 41 (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kalium |  | Tidak terbentuk endapan | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | pH |  | 7,5 – 9,2 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | # Susut Pengeringan |  |  |  |
|  | # Anhidrat | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | # Trihidrat | % | 38,0 – 41,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Zat yang tidak larut | % | Tidak lebih dari 0,05 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Kadar (dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan) | % | 99,0 – 101,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-250 | 00 | 23 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-02-250 | 01 | 17 JAN 2023 | - Perubahan referensi semula USP 42 NF 37 (2019) menjadi USP 44 NF 39 (2021 - Penambahan kode material produk (32000498) - Penambahan kriteria pada parameter identifikasi - Perubahan kriteria kalium - Perubahan kriteria kalsium dan magnesium | Review Dokumen |
| S-QC-02-250 | 02 |  | - Perubahan referensi - Perubahan kriterian penerimaan - Penambahan uji batas mikroba | Mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |