- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrium Askorbat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrium Askorbat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1215;

Suplemen Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Timbangan analitik | 8. | Spektrofotometer IR |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Tabung Reaksi | 9. | Batang Pengaduk |  |
| - 4 | Tabung Nessler | 10. | Spirtus dan Jarum Ose |  |
| - 5 | #### Gelas Kimia | 11. | pH Meter |  |
| - 6 | Gelas Ukur | 12. | Polarimeter |  |
| - 7 | #### Pipet Tetes | 13. | Oven Vaccum |  |
|  | #### Botol Timbang | 14. | Pipet Seukuran |  |

  - Bahan:

| 1. | Air murni | 10. | Kalium Piroantimonat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 11. | Kalium Hidroksida |
| 3. | Kloroform | 12. | Kalium Karbonat 15% |
| 4. | Eter | 13. | ɑ-Metoksifenil Asetat |
| 5. | Minyak Mineral P | 14. | Amonium Hidroksida 2 N |
| 6. | Asam Hidroklorida 0,1 N | 15. | Amonium Karbonat 16% |
| 7. | Larutan Feling | 16. | Fosfor Pentoksida |
| 8. | Air Bebas Karbondioksida |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja:

  - Identifikasi A (Serapan Infra-merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Natrium Askorbat dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Identifikasi B

- Timbang 80 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dalam 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 ml larutan Asam Klorida 0,1 N.

- Tambahkan tetes demi tetes larutan Fehling sambil dipanaskan secara perlahan.

- Amati larutan : Terjadi perubahan warna pada larutan Fehling.

  - Identifikasi C (Uji Umum Natrium)

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air murni panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 10 ml Larutan Kalium Hidroksida (3 g dalam 20 ml).

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 100 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih : tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk : terbentuk endapan.

- Uji C Identifikasi Natrium

- Pada 20 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 1 ml Air Murni.

- Tambahkan 1,5 ml asam ɑ-Metoksifenil Asetat LP kemudian dinginkan dalam es selama 30 menit; terbentuk endapan hablur putih.

- Hangatkan dalam tangas air pada suhu 20°C dan aduk selama 5 menit : endapan tidak larut.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 2 N : endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml Amonium Karbonat 16% : tidak terbentuk endapan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni.

- Aduk hingga larut sempurna.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH meter.

  - Rotasi Optik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2,5 g zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α =P x 100 x FpWu x L x 100x 100 %(100 % - SP)

Keterangan:

α	=	Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

SP	=	Susut Pengeringan (%)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 60 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Siapkan gelas kimia 1000 ml berisi Fosfor Pentoksida P, Tempatkan botol timbang yang berisi zat uji di atas Fosfor Pentoksida P.

- Masukkan zat uji ke dalam Oven Vacuum pada suhu 60°C.

- Keringkan zat uji pada tekanan tidak lebih dari 5mmHg selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 10 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Askorbat (S-QC-01-302)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-302 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB