- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrium Asetat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrium Asetat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 9. | Pipet Volume |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Tabung Reaksi | 10. | #### Desikator |  |
| - 3 | Gelas Kimia | 11. | Oven |  |
| - 4 | #### pH Meter | 12. | Tabung Nessler |  |
| - 5 | #### Hotplate | 13. | Botol Timbang |  |
| - 6 | Tangas Uap | 14. | Erlenmeyer |  |
| - 7 | #### Kaca Arloji | 15. | #### Ultrasonic |  |
|  | #### Tabung Nessler |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 15. | Amonium Hidroksida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Metanol | 16. | Perak Nitrat |  |
| - 3 | Kalium Karbonat | 17. | Amonium Oksalat |  |
| - 4 | Kalium Hidroksida | 18. | Dinatrium hydrogen fosfat |  |
| - 5 | Kalium Piroantimonat | 19. | Asam Asetat Glasial |  |
| - 6 | Iodin | 20. | Natrium Kobalnitrit |  |
|  | Kalium iodide | 21. | BaCl2 LP |  |
|  | Kertas saring | 22. | H2SO4 |  |
|  | HCl | 23. | Kristal Violet |  |
|  | Asam Nitrat | 24. | Asam Perklorat |  |

|  | Kertas lakmus | 25. |  | Asam Asetat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Larutan Nitrat Heksanidrat | 26. | Lanthanum Nitrat Heksanidrat |  |  |  |
|  |  | Larutan Amonia | 27. | Natrium Hidroksida |  |  |  |
|  |  | P-Naftolbenzein |  |  |  |  |  |

- Intruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 0,5 - 1 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja

- Identifikasi Natrium

- Larutan Kalium Karbonat 15%

- Timbang 1,5 g Kalium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Hidroksida

- Timbang 250 mg Kalium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 50 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 85 ml Air murni panas.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida dan 1 ml larutan Natrium Hidroksida (8,5 g dalam 100 ml Air murni), aduk hingga larut.

- Diamkan selama 24 jam, saring, ambil filtrat.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 150 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih.

- Amati larutan, tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan Kalium Piroantimonat, panaskan hingga mendidih, dinginkan dengan menggunakan icebath.

- Gesek bagian dalam tabung.

- Amati campuran, terbentuk endapan.

- Identifikasi Asetat

- Uji A Identifikasi Asetat

- Larutan Natrium Hidroksida 0,1 N

- Timbang 400 mg Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga tepat 100 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Lanthanum Nitrat

- Timbang 500 mg Lanthanum Nitrat Heksanidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Iodin dan Kalium Iodida

- Timbang 127 mg Iodin dan 200 mg Kalium Iodida, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 30 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 3 ml Air murni.

- Kocok hingga larut.

- Atur pH hingga sedikit basa dengan menggunakan larutan Natrium Hidroksida 0,1  N.

- Tambahkan 0,25 ml Larutan Lanthanum Nitrat, saring larutan jika terbentuk endapan putih.

- Tambahkan 0,1 ml larutan Iodin dan Kalium Iodida serta 0,1 ml larutan Amonia 10%.

- Panaskan perlahan hingga mendidih.

- Amati larutan, terbentuk warna gelap dan endapan biru.

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

- Pembuatan larutan baku

- Pipet 0,50 ml larutan HCl 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan Uji

- Timbang 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung Nessler :

- Tambahkan 1 ml HNO3 2N, kocok.

- Tambahkan 1 ml AgNO3 LP, kocok.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

        - Pembuatan larutan baku

- Pipet 0,50 ml larutan Asam Sulfat 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan larutan Uji

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

  - Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung Nessler :

- Tambahkan 2 ml Asam Asetat 1 N, kocok.

- Tambahkan 2 ml BaCl2, kocok.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Kalsium dan Magnesium

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

  - Larutan Amonium Hidroksida 6 N

- Pipet 11,2 ml larutan Amonia 25%, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Amonium Oksalat

- Timbang 350 mg Amonium Oksalat, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

  - Larutan Dinatrium Hidrogen Fosfat

- Timbang 1,2 g Dinatrium Hidrogen Fosfat, masukkan  kedalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 20 ml Air murni.

- Kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Amonium hidroksida 6 N, 2 ml larutan Amonium Oksalat dan 2 ml larutan Dinatrium Hidrogen Fosfat.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan selama 5 menit.

- Amati larutan, tidak terbentuk kekeruhan.

  - Kalium

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

        - Larutan Asam Asetat

- Pipet 5,8 ml Asam Asetat glasial, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 100 ml.

- Aduk hingga homogen.

        - Larutan Natrium Kobalnitrit

- Timbang 1 g Natrium Kobalnitrit, masukkan kedalam gelas kimia 10 ml.

- Tambahkan 3 ml Air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 5 ml.

- Aduk hingga homogen, saring.

        - Larutan Uji

- Timbang 3 g zat uji, masukkan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air murni.

- Kocok hingga larut.

- Tambahkan Asam Asetat 1 N tetes demi tetes hingga sedikit asam.

- Tambahkan 5 tetes larutan Natrium Kobalnitrit.

- Kocok hingga homogen.

- Amati larutan, tidak terbentuk endapan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1,5 g Zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan Air murni bebas CO2 hingga 50 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat PH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 120 oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Zat yang tidak larut

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

- Timbang 20 g Zat uji (Wu), masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml .

- Tambahkan 150 ml Air murni.

- Aduk hingga larut.

- Panaskan hingga mendidih di atas hotplate dan panaskan di atas tangas uap dengan ditutup kaca arloji selama 1 jam.

- Panaskan cawan pijar berpori pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar berpori dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wa).

- Saring larutan dengan cawan pijar berpori dan pastikan seluruh endapan terpindahkan sempurna.

- Keringkan pada suhu 105°C ± 2°C selama 1 jam.

- Biarkan dalam desikator hingga mencapai suhu kamar, kemudian timbang. (Wb)

- Residu tidak lebih dari 10 mg (0,05%).

    - Perhitungan

ZTL=Wa-WbWu x 100%

Keterangan:

ZTL	= Zat yang Tidak Larut (%)

Wa	= Berat  cawan pijar berpori + zat uji sebelum pengeringan (g)

Wb	= Berat cawan pijar berpori + zat uji setelah pengeringan (g)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam asetat glasial P, aduk hingga larut sempurna dengan pemanasan di atas waterbath selama ± 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Titrasi dengan larutan Asam perklorat 0,1 N hingga titik akhir titrasi secara potensiometri. Lakukan titrasi blanko.

1 ml HCl04 0,1 N setara dengan 82,03 mg Natrium Asetat

    - Perhitungan

C=Vu-Vbx N x82,03Wu x100%(100%-SP) x 100%

Keterangan:

C	= Kadar Natrium Asetat (%)

Vu 	= Volume Asam Perklorat untuk Larutan Uji (ml)

Vb 	= Volume Asam Perklorat untuk Larutan blanko (ml)

N 	= Konsentrasi Asam Perklorat (Normalitas)

Wu 	= Berat zat uji(mg)

SP 	= Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrium Asetat (S-QC-01-250)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-249 | 00 | 23 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-249 | 01 | 17 JAN 2023 | - Penghilangan bahasa inggris - Perubahan referensi semula USP 42 NF 37 Tahun 2019 menjadi USP 44 NF 39 Tahun 2021 - Perubahan pada bahan | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-249 | 02 |  | - Perubahan referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan uji batas mikroba | Mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB