- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 400  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma,Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 400  sesuai dengan instruksi kerja .

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen II Farmakope Indonesia VI (2023), Hal. 21 – 24;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Piknometer | 8. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 9. | Labu Ukur |
| 3. | Tabung Reaksi | 10. | Pipet Ukur |
| 4. | Batang Pengaduk | 11. | Neraca Analitik |
| 5. | Gelas Ukur | 12. | Erlenmeyer |
| 6. | Pipet Tetes | 13. | Desikator |
| 7. | Viskometer spindle; MS-DIN 19 | 14. | Furnace |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 8. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 9. | Heksana |
| 3. | Aseton | 10. | Asam Sulfat P |
| 4. | Natrium Hidroksida 0,01 N | 11. | Asam Klorida 0,01 N |
| 5. | Zat uji Polyethylene Glycol 400 | 12. | Kloroform |
| 6. | Etilen Glikol Monoetil Eter | 13. | Etil Asetat |
| 7. | Toluena |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etilen Glikol Monoetil Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etilen Glikol Monoetil Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluena

-	Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Toluena dalam tabung Nessler.

-	Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksan

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksan dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan:

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Suhu Beku

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Lakukan Pengukuran Sesuai dengan Intruksi Kerja Pemakaian Alat Freezing Point.

- Ukur Suhu Beku Sebanyak 4 kali, dan dibuat hasil berdasarkan rata-rata.

(Suhu beku tertinggi dan terendah berbeda tidak lebih dari 0,4°).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni bebas CO2.

- Tambahkan 0,3 ml larutan jenuh Kalium Klorida P.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dan lakukan pemeriksaan pada suhu 25°C, menggunakan MS-DIN 19; shear rate 75 s-1.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kesempurnaan Melarut dan Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

-   Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

-   Larutkan dengan 50 ml Air murni, kocok hingga homogen : Jernih, tidak berwarna.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-243 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-243 | 01 | 19 DEC 2022 | - Perubahan Pustaka: Farmakope Indonesia VI (2020) - Perubahan alat dan bahan - Perubahan bahan, Cara kerja dan perhitungan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-243 | 02 | 20 JUL 2023 | - Penambahan parameter Bobot Molekul Rata-rata - Parameter Kekentalan menggunakan viskometer spindle - Penambahan alat Viskometer Spindle MS-DIN 19; Labu tahan tekanan; Waterbath - Penambahan spesifikasi parameter Bobot Molekul Rata-rata | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-243 | 03 |  | - Perubahan Referensi - Penambahan pH - Penambahan Kesempurnaan Melarut dan Warna larutan - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML