- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sakarin Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sakarin Sodium   sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1506 – 1507;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 15. | Micropippet |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Corong | 16. | #### Oven |
| - 3 | #### Corong Pisah | 17. | Plat Tetes |
| - 4 | #### Gas Chromatography (GC) | 18. | Pembakar Spirtus |
| - 5 | #### Gelas Kimia | 19. | Pipa Kapiler |
| - 6 | #### Gelas Ukur | 20. | #### Pipet Tetes |
| - 7 | #### Hotplate | 21. | #### Pipet Seukuran |
| - 8 | Insert Vial | 22. | Saringan Membran 0,2 µm |
|  | Jarum Ose | 23. | Tabung Nessler |
|  | Karl Fischer | 24. | Tabung Reaksi |
|  | Kolom GC: 0.53 mm × 30 m; film 1.00 µm | 25. | Timbangan analitik |
|  | Labu Erlenmeyer | 26. | Ultrasonik |
|  | Labu Ukur | 27. | Waterbath |
|  | Melting Point | 28. | Vortex |

  - Bahan

| - 1 | Asam Asetat P | 13. | Kalium Piroantimonat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Klorida P | 14. | Kloroform |
| - 3 | Air Murni | 15. | Kobalt (II) Klorida |
| - 4 | Asam Nitrat P | 16. | Methylene Chloride |
| - 5 | Asam Sulfat P | 17. | Natrium Hidroksida |
| - 6 | Besi (III) klorida | 18. | Natrium Karbonat |
|  | Es Batu | 19. | Perak Nitrat |
|  | Etanol P | 20. | Resorsinol P |
|  | Indikator Fenoftalein | 21. | Sodium Sulfat |
|  | Kalium Hidroksida | 22. | Tembaga (II) Sulfat |
|  | Kalium Karbonat | 23. | Reference Standard Caffeine |
|  | Reference Standard o-Toluensulfonamida | 24. | Reference Standard p-Toluensulfonamida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Natrium)

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Larutan Kalium Karbonat 15%

- Timbang 1,5 g Kalium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 85 ml Air Murni panas.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida dan 1 ml larutan Natrium Hidroksida (8,5 g dalam 100 ml Air Murni), aduk hingga larut.

- Diamkan selama 24 jam, saring, ambil filtrat.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 150 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air Murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih.

- Amati larutan, tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan Kalium Piroantimonat, panaskan hingga mendidih, dinginkan dengan menggunakan icebath.

- Gesek bagian dalam tabung.

- Amati campuran, terbentuk endapan.

- Identifikasi B (Jarak lebur)

- Pada 10 ml larutan uji (1 dalam 10) tambahkan 1 ml Asam Klorida P.

- Terbentuk endapan hablur dari sakarin.

- Cuci endapan dengan Air Murni dingin hingga air cucian bebas klorida dengan pengecekan menggunakan Perak Nitrat 0,1 N.

- Keringkan pada suhu 105oC selama 2 jam.

- Lanjutkan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

- Identifikasi C

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 5 ml NaOH (1 dalam 10), lalu uapkan hingga kering.

- Lebur residu hati-hati di atas hotplate sampai tidak lagi membebaskan amoniak.

- Biarkan residu dingin, larutkan dalam 20 ml Air Murni.

- Netralkan dengan penambahan HCl 3 N kemudian saring dengan kertas saring.

- Pada filtrat tambahkan satu tetes Besi (III) Klorida: Terjadi warna violet.

- Identifikasi D

- Campur 20 mg zat uji dengan 40 mg Resorsinol P.

- Tambahkan 10 tetes Asam Sulfat P.

- Panaskan campuran dalam waterbath selama 5-6 menit.

- Biarkan dingin, tambahkan 10 ml Air murni dan Natrium Hidoksida 1 N berlebih tetes demi tetes: Terjadi cairan dengan fluoresensi hijau.

  - Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Larutan bereaksi netral atau basa terhadap kertas indikator pH Universal, tetapi dengan Indikator Fenolftalein tidak terjadi warna merah.

  - Toluensulfonamid

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Stok Internal Standar

- Timbang saksama 2.5 mg RS Caffeine, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Methylene Chloride hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 2 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Methylene Chloride hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Caffeine : 0.25 mg/ml).

      - Pembuatan Stok Larutan Baku

- Timbang saksama 2 mg RS o-Toluenesulfonamide dan RS p-Toluenesulfonamide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan Methylene Chloride hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 2 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Methylene Chloride hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi o-Toluenesulfonamide : 20 µg/ml, Konsentrasi p-Toluenesulfonamide : 20 µg/ml).

      - Pembuatan Larutan Baku

      - Pipet 5 ml Stok larutan baku, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

      - Kisatkan atau keringkan larutan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

      - Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

      - Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml Larutan Stok Internal Standar Caffeine, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

      - Vortex larutan selama (± 1 menit).

      - Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan syringe filter 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

      - Pembuatan Stok Larutan Uji

- Timbang saksama 10 g bahan baku Sodium Saccharin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 10 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Atur pH menggunakan pH universal hingga 7-8 dengan menambahkan NaOH 1 N atau HCl 1 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Sodium Saccharin : 200 mg/ml).

      - Larutan Uji

- Masukkan 50 ml Stok larutan uji ke dalam corong pisah.

- Ekstraksi dengan menggunakan 50 ml larutan Methylene Chloride, kocok larutan, lalu saring menggunakan kertas saring yang telah diberi serbuk Sodium Sulfat diatasnya.

- Lakukan proses ekstraksi sebanyak 4 kali.

- Setelah selesai proses ekstraksi, bilas kertas saring menggunakan 10 ml larutan Methylene Chloride.

- Ukur larutan sebanyak 200 ml dengan menggunakan gelas ukur, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Kisatkan larutan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

- Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

- Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml Larutan Stok Internal Standar Caffeine, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

- Vortex larutan selama (± 1 menit).

- Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan saringan membran 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

- Pembuatan Larutan Blanko

- Ukur 200 ml larutan Methylene Chloride, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Kisatkan atau keringkan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

- Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

- Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml larutan Methylene Chloride, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

- Vortex larutan selama (± 1 menit).

- Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan saringan membran 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

    - Sistem Kromatografi Gas

Instrument 			: GC FID

Kolom 				: 0.53 mm × 30 m ; film 1.00 µm

Temperatur Injection port	: 250oC

Temperatur Column		: 180oC

Temperatur Detector		: 250oC

Flowrate				: 10 ml/menit

Volume injeksi			: 1 ml

Carrier gas 			: Nitrogen

Injection type 			: Split ratio, 2:1

    - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (r) | Antara puncak o-Toluenesulfonamide dan p-Toluenesulfonamide ≥ 1.5 |

    - Kriteria Masing-Masing Cemaran Organik Toluenesulfonamide

| No. | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| 1. | o-Toluenesulfonamide | 10 |
| 2. | p-Toluenesulfonamide | 10 |

    - Perhitungan :

- o-Toluenesulfonamide

Cr= RuRst ×Nilai o-Toluenesulfonamide (ppm)

Keterangan:

Cr	= Kadar Cemaran Organik (ppm)

Ru	= Rasio antara luas area o-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Caffeine

dalam larutan uji

Rst	= Rasio antara luas area o-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Caffeine

dalam larutan baku

ppm	= Nilai o-Toluenesulfonamide yang tertera pada botol Reference standar (0.99)

- p- Toluenesulfonamide

Cr= RuRst ×Nilai p-Toluenesulfonamide (ppm)

Keterangan:

Cr	= Kadar Cemaran Organik (ppm)

Ru	= Rasio antara luas area p-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Caffeine

dalam larutan uji

Rst	= Rasio antara luas area p-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Caffeine

dalam larutan baku

ppm	= Nilai p-Toluenesulfonamide yang tertera pada botol Reference standar (0.99)

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Larutan Padanan A

- Campurkan 0,1 ml Larutan Kobalt (II) Klorida; 0,4 ml Larutan Besi (III) Klorida; 0,1 ml Larutan Tembaga (II) Sulfat dan 4,4 ml Air Murni.

- Masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Larutkan 200 mg zat uji dengan 5 ml Asam Sulfat 1 N ke dalam tabung reaksi.

- Pertahankan suhu larutan pada 45°C sampai 50°C selama 10 menit.

- Bandingkan warna pada Larutan Uji dan Larutan Padanan A; Larutan uji tidak lebih berwarna dari Larutan Padanan A.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kandungan Benzoat dan Salisilat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

  - Timbang 500 mg zat uji; masukkan ke dalam tabung reaksi.

  - Tambahkan 10 ml Air Murni. Kocok hingga larut sempurna.

  - Asamkan larutan dengan penambahan 5 tetes Asam Asetat 6 N.

  - Tambahkan 3 tetes Besi (III) Klorida.

  - Amati larutan; tidak terjadi endapan atau warna ungu.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pengujian Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-018 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-018 | 01 | 12 JUN 2023 | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan | Review Dokumen |
| I-QC-01-018 | 02 |  | - Perubahan pada parameter Toluensulfonamid - Penambahan referensi - Perubahan alat dan bahan | Disesuaikan dengan dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML