- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrium Diklofenak dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrium Diklofenak sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 417 - 418;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Botol Timbang | 11. | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Jarum Ose | 12. | #### pH Meter |
| 3. | Desikator | 13. | Pipet Ukur |
| 4. | #### Gelas Kimia | 14. | Spektrofotometer IR |
| 5. | #### Gelas Ukur | 15. | Timbangan Analitik |
| 6. | #### Pembakar Spirtus | 16. | #### Spektrofotometer UV-Vis |
| 7. | #### Plat Tetes | 17. | #### Penjepit Cawan |
| 8. | #### Oven | 18. | #### Tangas Es |
| 9. | #### Ultrasonic Bath | 19. | Spatula |
| 10. | Waterbath |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Metanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P | 10. | Asam Klorida P |
| 3. | Eter P | 11. | Baku Kerja Natrium Diklofenak |
| 4. | Kalium Bromida P | 12. | Kalium Piroantimonat P |
| 5. | Kloroform P | 13. | Asam α-Metoksifenil Asetat P |
| 6. | Kalium Karbonat 15% | 14. | Natrium Hidroksida 8,5% |
| 7. | Kalium Hidroksida (50 mg/ml) | 15. | Tetrametilamonium Hidroksida 10% |
| 8. | Amonium Karbonat 16% | 16. | Amonium Hidroksida 2 N |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Amati secara visual (Organoleptik).

- Lakukan pemeriksaan untuk uji titik lebur sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air murni ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur 8 mg Baku Kerja Natrium Diklofenak dan 40 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet KBr.

- Zat Uji

- Campur 8 mg zat uji dan 40 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet KBr.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada Panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat baku dan zat uji.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Umum Natrium)

- Uji Natrium A

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus : Senyawa natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji Natrium B

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas, aduk.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Natrium Hidroksida 8,5%.

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 2 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 2 ml Kalium Karbonat 15% dan panaskan hingga mendidih : Tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan kembali sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk : Terbentuk endapan.

- Uji Natrium C

- Asam α-Metoksifenil Asetat LP

- Timbang 2,7 g Asam α-Metoksifenil Asetat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 6 ml Tetrametilamonium Hidroksida 10%, aduk.

- Tambahkan 20 ml Etanol, aduk.

(Simpan pada wadah polietilen.)

- Prosedur

- Timbang 2 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 0,5 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1,5 ml Asam α-Metoksifenil Asetat LP, dinginkan dalam tangas es selama 30 menit : Terbentuk endapan hablur putih.

- Hangatkan dalam tangas air pada suhu 20°C dan aduk selama 5 menit : Endapan tidak larut.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 2 N : Endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml Amonium Karbonat 16% : Tidak terbentuk endapan.

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 20 ml Metanol, aduk hingga homogen.

- Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 440 nm. Gunakan Metanol sebagai blangko.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

Larutan yang dibuat pada parameter Kejernihan Larutan tidak berbeda kejernihannya jika dibandingkan dengan sejumlah sama Metanol.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 107 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 107 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak.

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-301 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML