- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 20 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 20 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  | ATR 20 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |
|  |  | Diameter | mm | 8,80 – 9,20 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal | mm | 4,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata | mg | 285,00 – 315,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan | N | 60,00 – 250,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |
| 6 |  | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 7 |  | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 8 |  | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |
|  |  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Keranjang, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  | Tablet salut berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  | ATR 20 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm | 8,80 – 9,20 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Tebal |  | mm | 4,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg | 293,55 – 324,45 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N | 60,00 – 300,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit | Tidak lebih dari 60 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 8 |  | Keseragaman Kandungan |  | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Keranjang, 75 rpm Waktu : 30 menit |  | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 10 |  | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |
|  |  | Cemaran lain |  | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
|  |  | Total Cemaran |  | % | Tidak lebih dari 4,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-156 | 00 | 01 AUG 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-156 | 01 |  | - Perubahan kekerasan tablet inti dan tablet salut selaput semula 60 – 130 N menjadi tablet inti 60 – 250 N dan tablet salut selaput 60 – 300 N - Perubahan tebal pada tablet inti dan salut semula 3.90 – 4.30 mm menjadi 4.00 – 4.50 mm - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengacu pada tindakan preventif yang diusulkan pada penyimpangan kekerasan (P-09-23-032-N) dan tebal (P-01-24-047-N) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP