- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Tablet inti berbentuk lingkaran biconvex |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Breakline |  | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 12,50 – 13,50 |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal |  | mm |  | 4,70 – 6,30 |  | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 650,00 – 750,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 30,00 – 150,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Memenuhi pengujian |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 95,00 – 105,00 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| 8 |  | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 1,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025) |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 100 mL, Akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 15 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Tablet salut berbentuk lingkaran biconvex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Breakline |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 12,50 – 13,50 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Tebal |  | mm |  | 4,70 – 6,30 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 650,00 – 750,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 30,00 – 150,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 60 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Memenuhi pengujian |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 95,00 – 105,00 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
| 8 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025) |  |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 100 mL, Akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 15 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
| 10 |  | Kemurnian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Senyawa Sejenis B Asam Traneksamat |  | % |  | Tidak lebih dari 0,3 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Senyawa Sejenis A Asam Traneksamat |  | % |  | Tidak lebih dari 0,2 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Cemaran Lain |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Total Cemaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,5 |  | PT. Kimia Farma |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-141 | 00 | 14 MAR 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-141 | 01 | 30 MAR 2023 | Penambahan parameter Kemurnian pada Tablet Salut Selaput | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari RnD |
| S-QC-03-141 | 02 |  | - Perubahan kekerasan tablet inti semula 30 – 85 N dan tablet salut selaput 40 – 115 N menjadi 30 – 150 N - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengacu pada tindakan preventif yang diusulkan pada penyimpangan kekerasan (P-05-23-004-N) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP