- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Gelas Kimia | 9. | Magnetic Stirrer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Gelas Ukur | 10. | Tabung Nessler |  |
| - 3 | Hot Plate | 11.11. | Timbangan Analitik |  |
| - 4 | Labu Erlenmeyer | 12. | Vortex |  |
|  | Polarimeter | 13. | Gas Chromatography |  |
|  | Kolom G27 (DB-5); 0,25 mm x 15 m; 0,25 µm | 14. | Rangkaian Alat Refluks |  |
|  | Labu Dasar Bulat | 15. | Tabung Reaksi |  |
|  | Shaker | 16. | Tabung Vial |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Kloroform P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 12. | Natrium Hidroksida 0,1 N; 0,2 M |  |
| 3. | Etanol | 13. | Ethyl Arachidate |  |
| 4. | Eter | 14. | Pyridine |  |
| 5. | Fenolftalein | 15. | Asam Askorbat |  |
| 6. | Baku Kerja Alfa Tokoferol | 16. | Kalium Hidroksida |  |
| 7. | N,O-bis(trimethylaylil)trifluoroacetamide | 17. | Isooktan |  |
| 8. | Asam Hidroklorida | 18. | Kalium Ferisianida |  |
| 9. | Heptan | 19. | Minyak Zaitun |  |
| 10. | Trimethylchlorosilane |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Sayur

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Minyak Zaitun dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Natrium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Natrium Hidroksida 0,1 N dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan larutan standar pada pengujian parameter Kandungan Alfa Tokoferol.

  - Bilangan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Etanol.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Etanol dan Eter (1 : 1), tambahkan beberapa tetes Indikator Fenolftalein LP.

- Netralkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N.

- Pemeriksaan

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 25 ml Larutan A dan 0,5 ml Indikator Fenolftalein LP.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga titik akhir warna merah sangat muda yang konsisten setelah dikocok selama 30 detik.

    - Perhitungan :

BA =N × VuWu

Keterangan :

BA	=	Bilangan Asam (mEk/g)

N	=	Normalitas Natrium Hidroksida yang digunakan (N)

Vu	= 	Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang diperlukan untuk larutan uji (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Kelarutan Dalam Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Lelehkan di atas hot plate.

- Tambahkan ± 80 ml Air murni mendidih, aduk menggunakan magnetic stirrer.

- Biarkan dingin hingga suhu kamar sambil terus diaduk.

- Larutan menjadi jernih dalam waktu 3 jam.

  - Rotasi Optik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

        - Larutan Kalium Ferisianida

Larutkan 2 g Kalium Ferisianida dengan 10 ml Natrium Hidroksida 0,2 M.

        - Prosedur

- Timbang 0,9 g zat uji yang telah dicairkan pada suhu 60°C, masukkan ke dalam tabung reaksi yang tertutup.

- Larutkan dengan 10 ml Etanol, aduk hingga homogen.

- Panaskan larutan dalam heating block pada suhu 100° – 105°C.

- Ketika larutan sudah sepenuhnya terlarut, tambahkan 2 – 3 butir Natrium Hidroksida, dan lanjut panaskan selama 30 menit.

- Angkat tabung reaksi, sementara larutan masih panas netralkan dengan Fenolftalein sebagai indikator, kemudian tambahkan 10 ml campuran Air murni : Asam Hidroklorida (1:1) sampai warna merah muda memudar.

- Dinginkan, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 25 ml Heptan, tutup tabung reaksi, kocok selama 1 menit hingga homogen. Diamkan hingga terbentuk dua lapisan pada larutan.

- Pindahkan lapisan atas larutan ke dalam tabung reaksi kering, kemudian tambahkan 10 ml Air murni.

- Tutup tabung reaksi, kocok, dan biarkan lapisan terpisah.

- Pindahkan lapisan atas larutan ke dalam tabung reaksi kering, kemudian tambahkan 10 ml Kalium Ferisianida.

- Biarkan tutup tabung terbuka, kocok kuat selama 45 menit dan biarkan lapisan memisah selama 30 menit.

- Jika larutan atas Heptan jernih, lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

- Jika larutan atas Heptan tidak jernih, keringkan di atas Natrium Sulfat Anhidrat sebelum melakukan pemeriksaan pada polarimeter.

    - Perhitungan :

α = P × 100 × Fp Wu × L × 100 ×100%

Keterangan:

P		= Pembacaan Polarisasi

L		= Panjang tabung polarisasi (1 dm = 10 cm)

Fp	= Faktor pengenceran

Wu	= Berat zat uji (gram)

  - Kandungan Alfa-Tokoferol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas.

- Pelarut

- Pipet 0,25 ml Fenolftalein LP, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan menggunakan Etanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Internal Standar

- Timbang 600 mg Ethyl Arachidate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Isooktan, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan menggunakan Isooktan hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 12 mg/ml)

- Larutan Standar

- Timbang 32,5 mg Baku Kerja Alfa Tokoferol, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer berasah.

- Tambahkan 2 ml Pyridine dan 0,5 ml N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoro acetamide dalam 1% Trimethylchlorosilane.

- Panaskan larutan dengan suhu 100°C selama 10 menit, dinginkan.

- Tambahkan 5 ml Larutan internal standar dan 20 ml Isooktan, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat.

- Larutan Uji

- Timbang 0,13 g zat uji yang telah dicairkan pada suhu 60°C, masukkan ke dalam labu dasar bulat.

- Tambahkan 45 mg Asam Askorbat dan 20 ml Pelarut.

- Lakukan refluks pada suhu 100° – 150°C hingga larut.

- Tambahkan 0,25 g Kalium Hidroksida, dan lanjut refluks selama 30 menit.

- Tambahkan 1 – 2 ml Asam Hidroklorida tetes demi tetes sampai warna merah jambu memudar, dinginkan.

- Masukkan larutan ke dalam corong pisah.

- Bilas bekas labu menggunakan 20 ml Air murni, masukkan ke dalam corong pisah yang sama.

- Tambahkan 5 ml Larutan internal standar.

- Tutup dan kocok selama 5 menit, diamkan hingga terbentuk dua lapisan berbeda.

- Pipet 3,5 ml lapisan atas ke dalam labu Erlenmeyer berasah.

- Tambahkan 2 ml Pyridine dan 0,5 ml N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoro acetamide dalam 1% Trimethylchlorosilane.

- Panaskan larutan dengan suhu 100°C selama 10 menit.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 12 ml Isooktan, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat.

- Sistem Kromatografi Gas

- Kolom		: G27 (DB-5); 0,25 mm x 15 m; 0,25 µm

- Gas pembawa	: Helium

- Laju alir		: 1,5 ml/menit

- Volume injeksi	: 1 µl

- Rasio injeksi	: Split ; Split Ratio, 50 : 1

- Suhu injeksi	: 280°

- Suhu detektor	: 345°

- Suhu kolom	:

| Suhu Awal (°) | Kenaikan Suhu (°/Menit) | Suhu Akhir (°) | Holding Time |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 | 20 | 340 | 1 |
|  |  |  | 5 |

- Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area (rasio area puncak antara Alfa Tokoferol terhadap internal standar) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Faktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C =RuRst×WsWu×100%

Keterangan :

| C | = Kadar Kandungan Alfa Tokoferol yang telah diperhitungkan (%) |
| --- | --- |
| Ru | = Rasio antara luas area puncak Alfa Tokoferol dengan luas area internal standar dalam larutan uji |
| Rst | = Rasio antara luas area puncak Alfa Tokoferol dengan luas area internal standar dalam larutan baku |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate

(S-QC-01-286).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-286 | 00 | 06 JAN 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-286 | 01 | 15 MEI 2023 | Perubahan poin 6 dan 7 | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-286 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML