- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Dimenhydrinate tablet 50 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Dimenhydrinate Tablet 50 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020 (Hal.434 – 435)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Disolusi (No. Protokol : VKA-MA4-1032/00, Tanggal Berlaku : 22 May 2024)

  - Kadar (No. Protokol : VKB-MA1-1067/00, Tanggal Berlaku : 21 Feb 2024)

  - Keseragaman Kandungan (No. Protokol : VKB-MA9-1003/00, Tanggal Berlaku : 29 Feb 2024)

  - Kandungan 8-kloroteofilin (VKB-MA1-1068/00, Tanggal Berlaku : 21 Feb 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 8.; Kolom L7 (C8); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm. 2.; Jangka sorong; 9.; Dissolution Tester. 3.; Hardness Tester; 10.; Vaccum. 4.; Friability Tester; 11.; Ultrasonic bath. 5.; Mortin dan stemper; 12.; Vial tertutup. 6.; Spatula; 13.; Membran 0,20 µm. 7.; Pipet ukur 1 ml; 14.; Labu ukur 20 ml, 50 ml, 100 ml. |
| --- |
| - Bahan |  |  |
| 1. | Baku Kerja Dimenhydrinate |
| 2. | Ammonium Bikarbonat |
| 3. | Metanol Pro HPLC |
| 4. | Air murni |
| 5. | Baku internal 2-hydroxybenzyl alcohol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)  (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)  (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Ammonium Bikarbonat

- Timbang 4.00 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas Kimia 500 mL.

- Tambahkan 250 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Timbang 4.00 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas Kimia 500 mL.

- Tambahkan 200 mL air murni.

- Tambahkan 50 mL methanol

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

- Timbang 0.80 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni.

- Tambahkan 200 mL methanol.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Larutan B

- Timbang 0.80 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Tambahkan 150 mL air murni.

- Tambahkan 850 mL methanol.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Kondisi HPLC

Kolom		: L7 (C8); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Detektor		: UV 229 nm

Flow rate		: 1.5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 mL

Suhu kolom	: 25oC (suhu ruang)

- Sistem Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) | Eluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | Kesetimbangan |
| 0 – 7.0 | 100 | 0 | Isokratik |
| 7.0 – 7.1 | 100 → 0 | 0 → 100 | Gradien Linier |
| 7.1 – 15 | 0 | 100 | Isokratik |
| 15 – 15.1 | 0 → 100 | 100 → 0 | Gradien linier |
| 15.1 – 22.00 | 100 | 0 | Isokratik |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi 8-kloroteofilin dan baku internal | R ≥ 4.5 |

- Larutan Baku Internal

- Timbang 1000 mg 2-hydroxybenzyl alcohol, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan ¾ methanol, sonikasi selama 15 menit, diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang Timbang saksama 50.00 mg baku kerja Dimenhydrinate, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL larutan ammonium bikarbonat.

- Tambahkan 20 mL larutan baku internal, sonikasi selama 15 menit. (Catatan: Larutan tidak di genapkan hingga tanda batas).

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimenhydrinate : 0.2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 Tablet Dimenhydrinate 50 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 1250 mg sampel (setara dengan 250 mg zat aktif Dimenhydrinate), masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan 25 mL larutan ammonium bikarbonat.

- Tambahkan 100 mL larutan baku internal, sonikasi selama 15 menit. (Catatan: Larutan tidak di genapkan hingga tanda batas).

- Shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Saring menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 mL filtrat ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimenhydrinate : 0.2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis×WrWu  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Dimenhydrinate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Difenhidramin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Difenhidramin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 50 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (1250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Zat Baku (250) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Kandungan 8-kloroteofilin

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Pembuatan larutan, kondisi HPLC, sistem gradien, kriteria penerimaan, pembutan larutan baku internal, larutan baku dan larutan uji sesuai dengan pemeriksaan pada parameter Kadar.

    - Perhitungan :

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×214.61469.97×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar 8-Kloroteofilin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area 8-Kloroteofilin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area 8-Kloroteofilin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 50 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 214.61 | = | Bobot molekul 8-Kloroteofilin |
| 469.97 | = | Bobot molekul Dimenhydrinate |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (1250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Zat Baku (250) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Ammonium Bikarbonat

- Timbang 4.00 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas Kimia 500 mL.

- Tambahkan 250 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Timbang 4.00 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas Kimia 500 mL.

- Tambahkan 200 mL air murni.

- Tambahkan 50 mL methanol

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

- Timbang 0.80 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni.

- Tambahkan 200 mL methanol.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Larutan B

- Timbang 0.80 gram Ammonium bikarbonat, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Tambahkan 150 mL air murni.

- Tambahkan 850 mL methanol.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Kondisi HPLC

Kolom		: L7 (C8); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Detektor		: UV 229 nm

Flow rate		: 1.5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 mL

Suhu kolom	: 25oC (suhu ruang)

- Sistem Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) | Eluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | Kesetimbangan |
| 0 – 7.0 | 100 | 0 | Isokratik |
| 7.0 – 7.1 | 100 → 0 | 0 → 100 | Gradien Linier |
| 7.1 – 15 | 0 | 100 | Isokratik |
| 15 – 15.1 | 0 → 100 | 100 → 0 | Gradien linier |
| 15.1 – 22.00 | 100 | 0 | Isokratik |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi 8-kloroteofilin dan baku internal | R ≥ 4.5 |

- Larutan Baku Internal

- Timbang 1000 mg 2-hydroxybenzyl alcohol, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan ¾ methanol, sonikasi selama 15 menit, diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang Timbang saksama 50.00 mg baku kerja Dimenhydrinate, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL larutan ammonium bikarbonat.

- Tambahkan 20 mL larutan baku internal, sonikasi selama 15 menit. (Catatan: Larutan tidak di genapkan hingga tanda batas).

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimenhydrinate : 0.2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet Dimenhydrinate 50 mg ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 5 mL larutan ammonium bikarbonat.

- Tambahkan 20 mL larutan baku internal, sonikasi selama 15 menit. (Catatan: Larutan tidak di genapkan hingga tanda batas).

- Shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Saring menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 mL filtrat ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimenhydrinate : 0.2 mg/mL).

- Perhitungan

Perhitungan Keseragaman Kandungan :

Cu= LuLs ×Ws Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Dimenhydrinate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Difenhidramin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Difenhidramin dibagi luas area 2-hydroxybenzyl alkohol pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 50 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Zat Baku (250) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 900 ml air

Alat disolusi		: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 1		: 50 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 80 % (Q=75%)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 22,20 mg baku kerja Dimenhydrinate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ ml Air murni, sonikasi selama ± 15 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0222 mg/ml).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tablet ke dalam vessel yang telah berisi 900 mL media disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan, suhu 37°C ± 0.5°C.

- Setelah 45 menit alat dijalankan, ambil ±20 ml larutan tampung dalam vial.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0222 mg/ml)

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 276 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Dimenhydrinate yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi Dimenhydrinate pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi Dimenhydrinate pada larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi Dimenhydrinate pada larutan baku (mg baku kerja 100×110) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi Dimenhydrinate pada larutan uji (Dosis 50Volume media 900×1025) |
| Dosis | : | 50 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dimenhydrinate Tablet 50 mg (S-QC-03-011).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-011 | 00 | 31 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-011 | 01 | 22 FEB 2019 | - | - |
| I-QC-03-011 | 02 | 16 DEC 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan poin 3; referensi, Bahan,Kadar, Keseragaman Kandungan, disolusi; Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Menindaklanjuti hasil review dokumen 3 tahun dengan menyesuaikan ke FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-011 | 03 | 04 OCT 2023 | Penambahan Uji Batas Mikroba dan penambahan penerima salinan | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-011 | 04 | 18 MAR 2024 | Perubahan metode pemeriksaan kadar dan keseragaman kandungan, Penambahan metode pemeriksaan kandungan 8-kloroteofilin | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 434 – 435) |
| I-QC-03-011 | 05 |  | Perubahan pada poin referensi, perubahan penamaan Akuades menjadi Air murni, Perubahan pada poin Disolusi | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM | 4. | SPML | 7. | SVPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 5. | AMPO | 8. | AMPR |
| 3. | SSCP | 6. | SPB | 9. | SPMP |