- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Amlodipin Tablet 5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet Bulat Bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | AML breakline 5 | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 2,47 – 2,73 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 83,13 – 91,88 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 120,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119 – 2120) |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Spektrofotometri |  | Spektrum serapan larutan uji sama dengan serapan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
|  | HPLC |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 Tidak ada tablet yang rapuh atau patah | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 500 mL HCl 0,01 N Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |

| 11 | Cemaran Organik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Senyawa Sejenis A Amlodipin (RRT 0,50) | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
|  | Amlodipin Laktosa (RRT 0,8) | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
|  | Amlodipin Glukosa/Galaktosa (RRT 0,90) | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
|  | Produk degradasi lain tidak spesifik | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 123 – 125) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-016 | 00 | 12 JUL 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-016 | 01 | 01 NOV 2021 | Perubahan muka bawah menjadi AML breakline 5 | Menyesuaikan dengan punchies |
| S-QC-03-016 | 02 |  | Perubahan pada poin diameter, tebal, bobot rata-rata, identifikasi, senyawa sejenis, disolusi, keseragaman kandungan, waktu hancur. Penambahan uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP