- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Amlodipin Tablet 5 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Amlodipin Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.  290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 13 |  | HPLC |  |
| 2 | Jangka sorong | 14 |  | Labu ukur |  |
| 3 | Hardness Tester | 15 |  | Botol reagen 1000 mL |  |
| 4 | Friability Tester | 16 |  | Membran filter 0,20 μm |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 17 |  | Sentrifuga |  |
| 6 | Spatula | 18 |  | Dissolution Tester |  |
| 7 | Gelas Ukur 1000 mL | 19 |  | Disintegration Tester |  |
| 8 | Syringe | 20 |  | Ultrasonic Bath |  |
| 9 | Pipet Volume | 21 |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 10 | Gelas Kimia | 22 |  | Vial |  |
| 11 | Corong | 23 |  | Pompa vakum |  |
| 12 | Kertas Saring | 24 |  | Kolom L1 (C18) 4,6 x 150 mm, 5 µm |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku kerja Amlodipine Besylate | 6 | Metanol Pro HPLC |  |
| 2 | Asetonitril Pro HPLC | 7 | Akuades |  |
| 3 | Trietilamin | 8 | Amlodipine Related Compound A |  |
| 4 | Asam Fosfat |  |  |  |

5     HCL 0,01 N

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul) (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja	:

- Spektrofotometri

Lakukan penyiapan Larutan baku dan Larutan uji seperti tertera pada uji Disolusi.

Spektrum serapan ultraviolet larutan zat dalam sel setebal 2 cm pada daerah panjang gelombang antara 200 nm dan 400 nm menunjukan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku pembanding.

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 3,0

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam 900 mL Akuades.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 menggunakan asam fosfat.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Metanol Pro HPLC, 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL larutan dapar fosfat pH 3,0.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 237 nm

Laju Alir			: 1,4 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro HPLC : Dapar Fosfat pH 3,0 (350:150:500)

Pelarut	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0% untuk Amlodipin Related Compound A |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 8,5 antara Amlodipin Besylate dan Amlodipin Related Compound A |

- Larutan Amlodipine Related Compound A

- Timbang 2,50 mg Amlodipine Related Compound A Reference Standard, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Amlodipine Related Compound A : 0,05 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 27,50 mg baku kerja Amlodipine Besylate, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan stok siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,55 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet masing-masing 1,0 mL larutan Amlodipine Related Compound A dan larutan Stok Baku Pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Related Compound A : 0,0025 mg/mL dan Amlodipine Besylate : 0,0275 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Amlodipin Tablet 5 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 437,50 mg sampel (setara dengan 25 mg Amlodipin atau 34,67 mg Amlodipine Besylate), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,0277 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis×Wr Wu× FuFs× 408,88567,05 × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Amlodipin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 5 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (1250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (1000) |
| 408,88 | = | Bobot molekul Amlodipin |
| 567,05 | = | Bobot molekul Amlodipin Besylate |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 3,0

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam 900 mL Akuades.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 menggunakan asam fosfat.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Metanol Pro HPLC, 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL larutan dapar fosfat pH 3,0.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 237 nm

Laju Alir			: 1,4 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro HPLC : Dapar   Fosfat pH 3,0 (350:150:500)

Pelarut			: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0% untuk Amlodipin Related Compound A |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 8,5 antara Amlodipin Besylate dan Amlodipin Related Compound A |

- Larutan Amlodipine Related Compound A

- Timbang 2,50 mg Amlodipine Related Compound A Reference Standard, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Related Compound A : 0,05 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 27,50 mg baku kerja Amlodipine Besylate, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,55 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet masing-masing 1,0 mL larutan Amlodipine Related Compound A dan larutan Stok Baku Pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Related Compound A : 0,0025 mg/mL dan Amlodipine Besylate : 0,0275 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 10 mL, kocok selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut pro HPLC.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,0276 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis ×FuFs × 408,88567,05× B%

Keterangan

| Cu | = | Kadar Amlodipin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 5 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (1000) |
| 408,88 | = | Bobot molekul Amlodipin |
| 567,05 | = | Bobot molekul Amlodipin Besylate |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan :

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

| Media | : | HCl 0,01 N; 500 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Pengukuran | : | Spektrofotometer Uv-Vis; λ= 239 nm |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,01 N

- Pipet 0,83 mL Asam Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 13,87 mg baku kerja Amlodipine Besylate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5,0 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan (Konsentrasi Amlodipin 0,01 mg/mL atau Amlodipine Besylate : 0,0139 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Amlodipin 0,01 mg/mL atau Amlodipine Besylate : 0,0139 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr ×  408,88567,05 ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Amlodipin yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg baku kerja100×220) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis500) |
| Dosis | : | 5 mg |
| 408,88 | : | Bobot molekul Amlodipin |
| 567,05 | : | Bobot molekul Amlodipin Besylate |
| B% | : | % baku kerja |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 3,0

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam 900 mL Akuades.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 menggunakan asam fosfat.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Metanol Pro HPLC, 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL larutan dapar fosfat pH 3,0.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 237 nm

Laju Alir			: 1,4 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak		: Campuran Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro HPLC : Dapar

Fosfat pH 3,0 (350:150:500)

Pelarut			: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 8,5 |

- Larutan Amlodipine Related Compound A

- Timbang 2,50 mg Amlodipine Related Compound A Reference Standard, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Amlodipin RCA 0,05 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 27,50 mg baku kerja Amlodipine Besylate, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan stok siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Amlodipin Besylate 0,55 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet masing-masing 1,0 mL larutan Amlodipine Related Compound A dan larutan Stok Baku Pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Amlodipin Besylate : 0,0275 mg/mL dan Amlodipin RCA : 0,0025 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 2 tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan 2 kali.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 10 mL, sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Amlodipin : 0,4 mg/mL).

- Tabel Kriteria Penerimaan Cemaran Organik

| No. | Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Batas tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senyawa sejenis A Amlodipin | 0,50 | 1,0 |
| 2. | Amlodipin-laktosa | 0,80 | 0,5 |
| 3. | Amlodipin- glukosa/galaktosa | 0,90 | 0,5 |
| 4. | Amlodipin besilat | 1,0 | - |
| 5. | Produk degradasi lain tidak spesifik | - | 0,2 |

- Perhitungan

- Kadar senyawa sejenis A dalam Amlodipin Tablet 5 mg adalah :

LuLs×WsDosis×WtWu×FuFs×406,86522,93×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 5 mg (2x dosis) |
| Wt | : | Berat teoritis tablet (2x tablet mg) |
| Wu | : | Berat zat uji (2x tablet mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku |
| 406,86 | : | Bobot molekul Senyawa Sejenis A Amlodipin |
| 522,93 | : | Bobot molekul Senyawa Sejenis A Amlodipin Fumarat |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Kadar Amlodipin glukosa/galaktosa atau Amlodipin laktosa, jika ada dan produk degradasi lainnya dalam Amlodipin Tablet 5 mg adalah :

LuLs×WsDosis×WtWu×FuFs×408,88567,05×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 5 mg (2x dosis) |
| Wt | : | Berat teoritis tablet (2x tablet mg) |
| Wu | : | Berat zat uji (2x tablet mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku |
| 408,88 | : | Bobot molekul Amlodipin |
| 567,05 | : | Bobot molekul Amlodipin Besilat |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin Tablet 5 mg (S-QC-03-016).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-016 | 00 | 12 JUL 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-016 | 01 | 20 DEC 2021 | - Perubahan perhitungan Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi dan Senyawa Sejenis. - Perubahan faktor pemipetan larutan uji pada kadar - Penghapusan faktor pemipetan laruta uji pada disolusi. | Review Dokumen |
| I-QC-03-016 | 02 | 09 JAN 2023 | Perubahan kriteria penerimaan pada kadar dan keragaman kandungan, Perubahan uks pada kadar, jumlah tablet pada pemeriksaan larutan uji senyawa sejenis, perhitungan senyawa sejenis, daftar distribusi | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-016 | 03 |  | - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Referensi - Perubahan prosedur pemeriksaan kadar, kk, disolusi dan cemaran organic - Penambahan Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR |  |  |
| 3. | SSCP |  |  |
| 4. | SPML |  |  |
|  | AMPO |  |  |
| 6. | SVPP |  |  |
| 7. | SPB |  |  |
| 8. | AMPR |  |  |
| 9. | SPMP |  |  |