- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Povidone VA 64 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Povidone VA 64 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 19. | pH Meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 20. | Pipa Kapiler |  |
| 3. | Buret | 21. | Pipet Seukuran |  |
| 4. | Cawan Pijar | 22. | Pipet Tetes |  |
| 5. | Centrifuge | 23. | Pipet Ukur |  |
| 6. | Chamber TLC | 24. | #### Spektrofotometer IR |  |
| 7. | Desikator | 25. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 8. | Furnace | 26. | Stopwatch |  |
| 9. | Gelas Kimia | 27. | Syringe Filter 0,20 µm |  |
| 10. | Gelas Ukur | 28. | Tabung Nessler |  |
| 11. | Kjedahl Tester | 29. | Tabung Reaksi |  |
| 12. | Kuvet | 30. | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |  |
| 13. | Labu Erlenmeyer | 31. | Timbangan Analitik |  |
| 14. | Labu Ukur | 32. | Ultrasonicbath |  |
| 15. | Lumpang dan Alu | 33. | Viskometer Bola Jatuh |  |
| 16. | Membrane filter 0,20 µm | 34. | Vortex |  |
| 17. | Oven | 35. | Waterbath |  |
| 18. | Penjepit Cawan |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 16. | Kalium Dikromat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate | 17. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 3. | Asam Borat | 18. | Kalium Hidroksida |  |
| 4. | Asam Nitrat P | 19. | Lyophilized Aldehide Dehydrogenase |  |
| 5. | Asam Peroksida | 20. | Metanol P |  |
| 6. | Asam Sulfat P | 21. | #### Metilen Klorida |  |
| 7. | Aseton P | 22. | #### Metil Merah |  |
| 8. | Asetonitril | 23. | Natrium Hidroksida |  |
| 9. | Baku Kerja Povidone VA 64 | 24. | β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |  |
| 10. | Bromocresol Green | 25. | Salicylaldehyde |  |
| 11. | Etanol P | 26. | Salicylaldehyde Azine |  |
| 12. | Eter P | 27. | Tablet Kjedahl |  |
| 13. | Indikator Fenolftalein | 28. | Titanium Triklorida |  |
| 14. | Iodin 0,1 N | 29. | Toluen |  |
| 15. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen Klorida

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metilen Klorida dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Povidone VA 64 dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Iodium 0,1 N : Timbul warna merah tua.

  - Kadar Nitrogen

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Kjedahl.

- Tambahkan 5 g Tablet Kjedahl dan 7 ml Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi pada suhu 400°C selama 45 menit. Destruksi sampel, dari warna bening menjadi kuning – kehijauan dan dinding tabung Kjeldahl bebas dari karbon.

- Tambahkan dengan hati-hati 20 ml Air Murni, dinginkan larutan.

- Pasang tabung Kjedahl ke alat destilasi.

- Tambahkan 30 ml larutan Asam Borat 4% dan 30 ml larutan Natrium Hidroksida 40%.

- Lakukan destilasi hingga larutan yang didapat sekitar 80-100 ml.

- Tambahkan 3 tetes indikator Bromocresol Green – Metil Merah LP.

- Titrasi destilat dengan Asam Sulfat 0,05 N LV hingga terjadi perubahan dari warna hijau menjadi merah – ungu pucat.

- Lakukan titrasi blangko.

Tiap ml Asam Sulfat 0,05 N setara dengan 0,7 mg Nitrogen.

    - Perhigtungan :

% N =Vu - Vb × N × 0,7(Wu × 0,05) ×100 %(100 % - SP)× 100%

Keterangan :

| % N | = | Kadar Nitrogen yang diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Asam Sulfat 0,05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Asam Sulfat 0,05 N LV yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N 0,7 | = = | Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (N) Nilai Kesetaraan 1 ml Asam Sulfat 0,05 N LV terhadap nitrogen |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Batas Aldehida (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

  - Larutan A

- Timbang 17,4 g Kalium Fosfat Monobasa ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 900 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH menjadi 9,0 dengan penambahan Kalium Hidroksida 1 N.

- Tambahkan kembali Air Murni sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 17,4 mg/ml)

  - Larutan B

- Timbang Lyophilized Aldehyde Dehydrogenase setara dengan 70 unit, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

(Larutan ini stabil selama 8 jam dalam suhu 4°C).

  - Larutan C

- Timbang 40 mg β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Larutan A, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi : 4 mg/ml; Larutan ini stabil selama 4 minggu dalam suhu 4°C).

  - Larutan Baku

- Timbang 0,14 g Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan hingga tanda batas menggunakan Air Murni, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,007 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A, masukkan penyumbat ke dalam labu ukur.

- Panaskan dengan suhu 60°C selama 1 jam, kemudian dinginkan sampai suhu kamar.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

  - Pengukuran

- Pipet 0,5 ml masing-masing larutan baku, larutan uji, dan Air Murni (sebagai blangko) ke dalam tabung reaksi terpisah.

- Tambahkan 2,5 ml larutan A dan 0,2 ml larutan C ke dalam masing-masing tabung reaksi.

- Tutup tabung reaksi untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 2 – 3 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air Murni sebagai blangko, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

- Tambahkan 0,05 ml larutan B ke dalam masing-masing tabung reaksi.

- Tutup tabung reaksi untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 5 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air Murni sebagai acuan, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

    - Perhitungan :

BA = 100 × CsCu × (Au2-Au1)(As2-As1) × (As2-As1)(Ab2-Ab1)

Keterangan :

| BA | = | Batas Aldehida (%) |
| --- | --- | --- |
| Cs | = | Konsentrasi Acetaldehyde dalam larutan baku yang diperhitungkan terhadap berat Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate dengan faktor 0,72 (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi larutan uji yang diperhitungkan terhadap berat kering (mg/ml) |
| Au1 | = | Absorban larutan uji sebelum penambahan Larutan B |
| Au2 | = | Absorban larutan uji setelah penambahan Larutan B |
| As1 | = | Absorban larutan baku sebelum penambahan Larutan B |
| As2 | = | Absorban larutan baku setelah penambahan Larutan B |
| Ab1 | = | Absorban larutan blangko sebelum penambahan Larutan B |
| Ab2 | = | Absorban larutan blangko setelah penambahan Larutan B |

  - Peroksida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Titanium Triklorida-Asam Sulfat

- Ukur 20 ml Titanium Triklorida, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 13 ml Asam Sulfat P.

- Teteskan Asam Peroksida 30% sampai larutan berubah warna menjadi kuning.

- Panaskan dalam waterbath sampai asap berubah menjadi putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang, tambahkan 20 ml Air Murni.

- Panaskan kembali larutan hingga larutan menjadi tidak bewarna.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Larutan Asam Sulfat 13%

- Tambahkan 50 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 13,26 ml larutan Asam Sulfat P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml larutan Titanium Triklorida-Asam Sulfat.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Larutan Blangko

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat 13%.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Pengukuran

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometri UV-Vis

- Ukur absorbansi larutan uji terhadap blangko menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 405 nm.

  - Batas Hidrazin

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Salicylaldehide

- Timbang 500 mg Salicylaldehide, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Baku

- Timbang 9 mg Salicylaldehyde Azine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Toluen ± 50 ml, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salicylaldehyde Azine: 9 µg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 25 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,5 ml larutan Salicylaldehide, aduk dan panaskan dalam waterbath dengan suhu 60°C selama 15 menit.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 2 ml Toluen.

- Kocok menggunakan vortex selama 2 menit.

- Pindahkan ke dalam tabung sentrifuse kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Gunakan larutan lapisan jernih toluen (bagian atas) sebagai larutan uji.

  - Fase Gerak

Buat campuran Metanol dan Air Murni (2:1), kocok hingga homogen.

  - Kondisi Pengujian

Fase diam			: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase gerak			: Metanol – Air Murni (2:1)

Jarak elusi			: 15 cm

Jarak antar noda		: ± 2 cm

Volume penotolan		: 10 µl

Detektor			: UV 366 nm

  - Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas hisap.

- Masukkan fase gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas hisap terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji di atas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer Camaag.

    - Perhitungan :

Rf =DsDf

Keterangan :

| Rf | = Faktor retensi |
| --- | --- |
| Ds | = Jarak bercak |
| Df | = Jarak elusi (15 cm) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo)

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb - WoWa - Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 20 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |

  - Kejernihan dan Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok hingga homogen : Larutan jernih atau sedikit terjadi opalesen, dan tidak berwarna sampai kuning pucat atau merah pucat.

  - Harga K

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan ultrasonicbath hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, biarkan selama 1 jam.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Bola Jatuh.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan Air Murni.

Perhitungan :

R= tujitair

K= [(300 × W × logR)+(W+1,5 × W × log R)2 + (1,5 × W ×logR) -W]0,15 × W+(0,003 ×W2)

Keterangan :

K		=	Harga K

W		=	Berat zat uji dihitung terhadap zat kering dalam tiap 100 ml larutan (gram)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

SP	=	Susut Pengeringan (%)

R	= 	Viskositas relatif dari zat uji terhadap Air Murni

tuji	=	Waktu alir untuk larutan uji melewati tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

tair	=	Waktu alir untuk Air Murni melewati dari tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-166 | 00 | 29 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-166 | 01 | 01 OCT 2021 | - Perubahan format dokumen - Perubahan Uji Identifikasi C & D - Penghapusan Uji Identifikasi E & Pengujian Vinylpyrolidone - Perubahan cara kerja pada kadar air - Menghilangkan parameter pengemasan dan penyimpanan | Menghilangkan parameter Vinylpyrolidone |
| I-QC-01-166 | 02 | 07 FEB 2023 | - Perubahan pada referensi semula PT. Kimia Farma dan USP 42th NF 37 Tahun 2019 menjadi Modifikasi USP 44 NF 39 (2021) - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter Kelarutan dalam Metanol, Aseton, Eter; Timbal. - Perubahan pada parameter sisa pemijaran - Perubahan pada parameter pH | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-166 | 03 | 29 SEP 2023 | - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter Uji Identifikasi C - Redaksi Identifikasi - Penambahan kriteria penerimaan parameter Uji Identifikasi C - Uji Batas Mikroba - Cara Kerja Timbal - Cara Kerja Peroksida | Perubahan dokumen sesuai kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 2022 |
| I-QC-01-166 | 04 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada identifikasi - Perubahan pada kadar - Perubahan susut pengeringan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML