- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Fruktosa (HFS 55%) untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Fruktosa (HFS 55%) yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:   -  Advantose FS 95                            -   D-arabino-2-hexulose

| - D-fructopyranose - Fruit Sugar - Laevulose - Fructosum - Levulose | - D-Fructose - Krystar - Fructamyl - Fructofim - Nevulose |
| --- | --- |

Rumus molekul	: C6H12O6

Bobot molekul	: 180,16 g/mol

Kode Material	: 32000873

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan kental | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Tidak berwarna | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Tidak berbau | PT. Kimia Farma |
| 2 | Indeks Bias | % | 75,5 – 77,5 | PT. Kimia Farma |
| 3 | pH |  | 3,5 – 4,5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kadar Abu | % | Tidak lebih dari 0,05 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Amilum |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
| 6 | Berat Jenis (25°C) |  | 1,37000 – 1,39805 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | cfu/g | Tidak Lebih dari 500 | PT. Kimia Farma |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 50 | PT. Kimia Farma |
|  | Coliform | cfu/g | Tidak Lebih dari 20 | PT. Kimia Farma |
|  | Escherichia Coli | cfu/g | Tidak Lebih dari 3 | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-266 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-266 | 01 |  | Templet dokumen; Penambahan pengujian indeks bias; | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |