- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 8. | Pipet Ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Refraktometer | 9. | #### Vial Coklat |  |
| - 3 | Furnace | 10. | Gelas Kimia |  |
| - 4 | #### Cawan Pijar | 11. | pH Meter |  |
| - 5 | #### Desikator | 12. | Piknometer |  |
| - 6 | Gelas Ukur | 13. | Hot Plate |  |
|  | Kertas saring |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni |  |
| --- | --- | --- |
| - 2 | Iodium |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Indeks Bias

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Gunakan 10 – 20 ml zat uji, masukkan ke dalam vial coklat.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Abu

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 2 - 3 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan ± 25 ml Air Murni panas lalu saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan sisa residu dan kertas saring dalam cawan yang sama pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

KA=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

KA		= Kadar Abu (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Amilum

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, panaskan sampai mendidih selama 1 menit.

- Dinginkan lalu pipet 1 ml larutan.

- Tambahkan 0,05 ml Iodium 0,005 M.

- Lakukan pemanasan selama beberapa saat, lalu dinginkan.

- Amati, tidak terjadi perubahan warna larutan menjadi biru tua atau ungu.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=(Wb-Wo)V

Keterangan :

BJ	= Berat Jenis (g/ml)

Wo	= Bobot piknometer kosong (gram)

Wb	= Bobot piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

# Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Bakteri Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-270 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-270 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Penambahan Berat Jenis; Penambahan Amilum; Distribusi dokumen | Review Dokumen Terhadap Kompendia Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML