- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Povidone VA 64 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Povidone VA 64 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kollidon VA 64 - Copovidone - PVP VA 64 | - Polyvinylpyrrolidone - 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | (C6H9NO)n + (C4H6O2)m |  |
| Bobot molekul | : | 40.000 g/mol |  |
| Kode Material | : | 32000199 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau serpihan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih kekuningan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Lain |  | Higroskopik | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metilen Klorida |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi A |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk warna merah tua | USP 46 NF 41 (2023) |

| 4. | Kadar Nitrogen (Dihitung terhadap zat kering) |  | % |  | 7,0 – 8,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Batas Aldehida |  | % |  | Tidak lebih dari 0,05 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6. | Peroksida |  | Abs |  | Tidak lebih dari 0,35; setara dengan tidak lebih dari 400 bpj sebagai H2O2 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7. | Batas Hidrazin |  |  |  | Salicylaldazine muncul sebagai bercak fluoresen dengan nilai Rf 0,3; dan fluoresensi bercak salicylaldazine dari sampel tidak lebih jelas dari yang dihasilkan oleh bercak standar |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 8. | Sisa Pemijaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9. | pH |  |  |  | 3,0 - 7,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10. | Susut Pengeringan |  | % |  | Tidak lebih dari 5,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11. | Kejernihan dan Warna Larutan |  |  |  | Larutan jernih atau sedikit terjadi opalesen, dan tidak berwarna sampai kuning pucat atau merah pucat |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 12. | Nilai K |  |  |  | 25,2 - 30,8 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 13. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-169 | 00 | 29 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-169 | 01 | 01 OCT 2021 | Penambahan kode material, perubahan pada identifikasi dan nilai K | Review dokumen |
| S-QC-01-169 | 02 | 07 FEB 2023 | Perubahan referensi, kelarutan, identifikasi, dan penambahan parameter timbal | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-169 | 03 | 29 SEP 2023 | Perubahan spesifikasi bahan | Perubahan dokumen sesuai kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 2022 |
| S-QC-01-169 | 04 |  | - Perubahan kadar - Batas monomer - Kejernihan dan warna larutan - Perubahan referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |