- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Gliceryl Trinitrate Pellet 2,5% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Gliceryl Trinitrate Pellet 2,5% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 1287 – 1288

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290

PT. Kimia Farma

- Bahan dan Alat

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 7. | Pipet seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 8. | Labu ukur |
| 3. | Oven | 9. | Sentrifuge |
| 4. | Desikator | 10. | Ultrasonic |
| 5. | HPLC | 11. | Syringe Filter dan Membrane Filter |
| 6. | Gelas ukur |

  - Bahan

| 1. | Air murni |
| --- | --- |
| 2. | Metanol |
| 3. | RS Nitrogliserin |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti yang diperoleh pada penetapan Kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Carar Kerja:

  - Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Air murni (50:50) ke dalam botol reagen, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degas selama ±10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 25 mg RS Nitrogliserin Encer, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe filter 0,20 µm.

# (Konsentrasi : 0,0025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 207,80 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol. Sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 ml Air Murni. Sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 ml hasil sentrifugasi, masukkan ke dalam labu ukur 20 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,0026 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1(C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25°C

Detektor		: UV 220 nm

Laju alir		: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 20µL

Fase Gerak		: Metanol : Air Murni (50 : 50)

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2,5% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 3000 |

    - Perhitungan:

C=LuLs x WsWu x FuFs x KWSKZA x 100%

Keterangan:

C	= Kadar Glyceryl Trinitrate Pellet 2,5% (%)

Lu 	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran uji

Fs	= Faktor pengenceran standar

KWS%	= Kadar baku kerja (%)

KZA%	= Kadar bahan aktif (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-126 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-126 | 01 |  | Perubahan referensi, alat dan bahan; Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan pada parameter susut pengeringan dan kadar | Review Dokumen sesuai refensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML