- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Oleum Menthae dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Oleum Menthae sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1182 – 1183;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 8. | Pipet Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piknometer | 9. | Pipet Seukuran |
| 3. | Gelas Kimia | 10. | Tabung Kjedahl |
| 4. | Polarimeter | 11. | Labu Erlenmeyer 250 ml |
| 5. | Refraktometer | 12. | Tabung Reaksi |
| 6. | Desikator | 13. | Pipet Tetes |
| 7. | Rangkaian Alat Refluks |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 4. | Asam Nitrat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P | 5. | Raksa (II) Klorida 6,5% |
| 3. | Asam Asetat Glasial P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan dalam Etanol 70%

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 6 ml Etanol 70% : tidak terjadi opalensi.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Larutan Asam Nitrat : Asam Asetat Glasial

- Pipet 0,1 ml Asam Nitrat P ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 29 ml Asam Asetat Glasial P, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Teteskan 6 tetes zat uji ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml larutan Asam Nitrat : Asam Asetat Glasial.

- Masukkan tabung ke dalam gelas kimia berisi Air Murni mendidih.

- Amati pemerian larutan : dalam waktu 5 menit cairan berwarna biru, yang pada pemanasan lebih lanjut berwarna lebih tua dan menunjukkan floresensi warna tembaga yang akan memudar dan meninggalkan cairan berwarna kunng keemasan.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ=  Wa - WoV

Keterangan :

BJ	=	 Berat Jenis (g/ml)

Wo	=	 Berat piknometer kosong (gram)

Wa	=	 Berat piknometer + zat uji (gram)

V	=	 Volume air (ml)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter; langsung menggunakan zat uji dengan suhu 20°C.

    - Perhitungan :

α=P ×100L

Keterangan :

| α | = | Rotasi Jenis (deg) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan pada alat polarimeter (deg) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |

  - Indeks Bias

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer; ukur zat uji pada suhu 20°C.

  - Dimetil Sulfida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

- Pipet 25 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung Kjedahl.

- Destilasi larutan menggunakan alat destilator Kjedahl Tester, dan tampung destilat.

- Siapkan 5 ml Raksa (II) Klorida 6,5%, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Pipet 1 ml destilat, masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut : Tidak terbentuk lapisan warna putih pada daerah kontak dalam 1 menit.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Menthae (S-QC-01-106).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-097 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-097 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan intruksi kerja - Penambahan Uji batas mikroba |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML