- Tujuan

  - Menetapkan standar dalam melakukan proses monitoring berkelanjutan atau melakukan proses analisa trend data secara real time terhadap suatu produk yang merupakan bets komersil di PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

  - Memastikan bahwa proses produksi terkendali secara konsisten, memverifikasi dampak terhadap variasi, dan meminimalkan risiko penyimpangan.

- Ruang Lingkup

2.1	Seluruh produk yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran, meliputi:

- Tablet dan tablet salut

- Kapsul

- Serbuk Oral

- Cairan (Sirup, Suspensi dan Tincture)

2.2 Produk yang diproduksi minimal 30 bets dan tidak ada penyimpangan selama 30 bets berturut-turut

- Penanggungjawab

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan prosedur ini, memastikan protokol verifikasi proses kontinu sesuai untuk menilai konsistensi proses, dan mengkaji laporan.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memastikan prosedur ini berjalan selaras dengan kegiatan proses produksi.

  - Asisten Manajer Pemastian Operasional bertanggung jawab mengkaji prosedur ini, memastikan protokol verifikasi proses kontinu sesuai untuk menilai konsistensi proses, mengkaji laporan dan justifikasi hasil, serta memastikan Proses Pengolahan Induk dan Proses Pengemasan Induk tersedia real time untuk proses pengolahan lebih lanjut.

  - Asisten Manajer Produksi bertanggung jawab menyediakan peralatan terkait dapat digunakan dengan baik, memastikan tersedia laporan proses produksi, menyediakan personel terlatih selama proses produksi, dan memastikan proses produksi sesuai dengan Proses Pengolahan Induk dan Proses Pengemasan Induk yang digunakan pada saat verifikasi proses kontinu.

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyediakan personel terlatih untuk pengujian sampel berdasarkan instruksi kerja pemeriksaan, mengkaji hasil dan laporan pengujian untuk selanjutnya diserahkan kepada tim validasi secara real time.

  - Supervisor Validasi Proses dan Pembersihan bertanggung jawab menyiapkan dan merevisi prosedur ini, mengkoordinasikan aktivitas verifikasi proses kontinu, mengawasi pelaksanaan, dan menyiapkan protokol dan laporan.

  - Pelaksana Validasi Proses bertanggung jawab melaksanakan verifikasi proses kontinu, mengumpulkan, dan mengkaji analisis data.

- Definisi

  - Verifikasi Proses Kontinu merupakan kegiatan monitoring proses produksi yang berkelanjutan, dengan analisa data secara real-time yang memastikan proses terjaga pada batas kontrol sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan segera dalam penanganan masalah yang terjadi selama proses, baik proses produksi maupun pengujian mutu.

  - Critical Quality Attribute yang selanjunya disebut CQA adalah karakteristik fisika, kimia, biologi, atau mikrobiologi dari suatu produk yang harus berada di dalam batas ataupun rentang tertentu untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Identifikasi CQA dapat ditentukan dari QTPP berdasarkan pada tingkat bahaya yang akan diterima pasien apabila produk yang dihasilkan berada diluar rentang CQA tersebut.

  - Critical Process Parameter yang selanjutnya disebut CPP merupakan variabel utama yang dapat mempengaruhi proses produksi. CPP adalah suatu parameter yang perlu dipantau dan dikontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses produksi yang terstandardisasi serta agar menghasilkan produk yang berkualitas tanpa menyebabkan perubahan pada CQA.

  - Control Limit adalah batas yang digunakan sebagai acuan pengendalian agar suatu nilai selalu berada pada rentang spesifikasi. Control Limit dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik (statistically stable) atau tidak.

  - Out-of-trend yang selanjutnya disebut OOT merupakan hasil  observasi data  yang  tidak  sesuai  dengan  tren  yang diharapkan, antara perbandingan dengan bets lain  ataupun  dibandingkan  dengan  data lainnya dalam  satu  bets  pada  suatu proses monitoring.

- Referensi

- Badan POM : CPOB dan CPOTB.

- ISPE : Good Practice Guide of Practical Implementatition of the Lifecycle Approach to Process Validation, 2019.

- EMA : Guidline on process validation for finished product-information and data to be provided in regulatory submission, 2016

- Validation Master Plan.

- Prosedur

## Penetapan Prioritas Produk

## Tidak terdapat penyimpangan selama proses produksi 30 bets berturut-turut terhadap produk yang akan dilakukan verifikasi proses kontinu

## Jika poin sebelumnya sudah memenuhi syarat, pemilihan produk prioritas dilakukan berdasarkan penilaian skala prioritas yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

| ## Kriteria Validasi | ## Level Risiko | ## Poin Risiko | ## Produk 1 |  | ## Produk 2 |  | ## Produk 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dosis > 5 mg | ## M | ## T = 3 ## Y = 0 | ## T | ## 3 | ## T | ## 3 | ## Y | ## 0 |
| ## Bentuk sediaan | ## M | ## Solida = 3 ## Liquid = 0 | ## S | ## 3 | ## L | ## 0 | ## S | ## 3 |
| ## Status Validasi berdasarkan capability analisa > 1,3 | ## H | ## T = 5 ## Y = 0 | ## Y | ## 0 | ## T | ## 5 | ## T | ## 5 |
| ## Jumlah bets per tahun < 20 | ## M | ## T = 3 ## Y = 0 | ## Y | ## 0 | ## T | ## 3 | ## Y | ## 0 |
| ## Jangka waktu validasi < 5 tahun | ## H | ## T = 5 ## Y = 0 | ## T | ## 5 | ## T | ## 5 | ## T | ## 5 |
| ## Total Skor |  |  | ## Skor | ## 11 | ## Skor | ## 16 | ## Skor | ## 13 |
| ## Tingkat Prioritas |  |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |

## Keterangan :

## Y = Ya, T= Tidak

## Penentuan Control Limit

## Penetapan Critical Process Parameter dan Critical Quality Attribute

## Identifikasi seluruh parameter kritis untuk setiap tahapan proses mengacu pada :

## Risk Assessment Sediaan Tablet (TS/005/VIII/2018)

## Risk Assessment Sediaan Serbuk (TS/008/VIII/2018)

## Risk Assessment Sediaan Sirup (TS/006/VIII/2018)

    - Pembuatan Kontrol Limit terhadap Critical Process Parameter dan Critical Quality Attribute

      - Persyaratan Umum Pembuatan Kontrol Limit

- Pastikan bahan aktif yang digunakan berasal dari manufakturer yang sama

- Pastikan formula yang digunakan sama

- Pastikan mesin produksi yang dipakai untuk proses produksi sama

- Metode pengujian produk menggunakan metode pengujian yang sama

Catatan : lakukan uji robustness terhadap perubahan major tersebut, pastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sebelum melanjutkan Verifikasi Proses Kontinu

      - Persyaratan lebih rinci mengenai pembuatan control limit sebagai berikut :

- Critical Proses Parameter dapat dikumpulkan dengan mengambil data dari process report yang ada pada masing-masing mesin yang digunakan, sementara untuk Critical Quality Attribute dapat dikumpulkan dengan melihat lembar hasil pengujian produk jadi

- Penentuan control limit dapat ditentukan dengan membuat control chart (I-MR atau XBarR/XBarS) dengan menggunakan aplikasi Minitab sesuai dengan parameter monitoring yang akan dianalisa. Tahapan pembuatan control chart mengacu pada PQS-02-007/00 Pengkajian Tren Data

- Jika diperlukan, uji outlier dapat dilakukan untuk memastikan residual data yang relatif besar sudah tereliminasi dari kumpulan data

- Jika ditemukan out of trend yang menyalahi aturan Nelson, maka lakukan investigasi terhada abnormalitas, pastikan Corective Action dan Preventive Action sudah dilakukan, untuk menghindari keberulangan. Keluarkan data tersebut untuk kemudian digantikan dengan data yang baru.

- Ploting ulang terhadap kumpulan data terbaru untuk kemudian dilakukan evaluasi

- Laporan control limit dapat digunakan untuk monitoring proses produksi

  - Penginputan Data Produk Verifikasi Proses Kontinu

    - Monitoring dilakukan dengan menginput data Critical Proses Parameter maupun Critical Quality Atribute pada control chart yang telah dibuat untuk masing-masing parameter.

    - Analisa dilakukan dengan mengikuti tren data aturan Nelson sebagai berikut :

- Satu titik jatuh di luar batas tiga standar deviasi (UCL,LCL)

- Sembilan titik atau lebih berurutan berada pada salah satu sisi dari garis tengah

- Enam titik atau lebih mengalami peningkatan maupun penurunan secara berturut-turut

- Empat belas titik atau lebih berada pada satu sisi garis pusat, memiliki pola menaik atau menurun bergantian secara berurutan

6.3.3	Pastikan sudah melakukan review terhadap hasil evaluasi data sebelum menyimpulkan data tersebut termasuk kedalam Out of Trend, diantaranya :

    - Kesalahan memindahkan data

    - Kesalahan menggambarkan kontrol limit

    - Evaluasi data pengujian sebelum dilakukannya trending seperti adanya perubahan material dan metode pengujian

    - Apabila terhadap proses pengujian tidak ada kesalahan, maka investigasi dilanjutkan untuk mengevaluasi terhadap proses produksi

    - Apabila pada bets uji terdapat penyimpangan, lakukan pengkajian lebih mendalam apakah pernah terjadi kejadian yang sama atau tidak, periksa kembali apakah Corective Action Preventive Action atau disingkat CAPA yang dibuat sudah dilakukan. Apabila dinyatakan CAPA tidak efektif, sehingga membuat penyimpangan terjadi kembali, lakukan investigasi kembali untuk menemukan CAPA yang sesuai.

  - Pelaporan Deviasi

Pelaporan dilakukan jika ditemui terdapat salah satu kriteria tidak terkendali yang mengacu pada PQS-03-003 Prosedur Penanganan Penyimpangan

  - Periode pembuatan laporan verifikasi proses kontinu dibuat secara periodik sesuai dengan justifikasi jumlah bets produksi. Terhadap produk dengan jumlah bets yang kurang dari 30 bets setiap tahunnya, maka pembuatan laporan dilakukan jika sudah mencapai 30 bets. Terhadap produk yang setiap tahunnya mencapai 30 bets, maka pembuatan laporan pengkajian dapat dilakukan setiap 30 bets atau terhadap akumulasi dari total bets yang diproduksi pada rentang waktu satu semester.

  - Isi Protokol Verifikasi Prose Kontinu

    - Berisi informasi tentang nama produk, kekuatan sediaan, jenis sediaan, besar bets, asal origin bahan aktif, dan keterangan validasi variasi (bahan tambah alternatif ataupun variasi mesin) serta mencantumkan logo serta tulisan PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

    - Tujuan

Tentukan tujuan studi.

    - Ruang Lingkup

Tentukan ruang lingkup studi, seperti nomor bets, produk, tipe mesin (jika terdapat lebih dari 1 tipe mesin yang digunakan), sumber origin bahan aktif, dan hal lainnya yang diperlukan.

    - Penanggungjawab

Tentukan peran dan tanggung jawab terhadap aktivitas verifikasi

    - Deskripsi Produk

Tentukan informasi produk, seperti nama produk, bentuk sediaan, kandungan zat aktif, origin zat aktif, ukuran bets, Nomor Izin Edar

    - Daftar Bahan

Daftar seluruh bahan yang digunakan, termasuk informasi kode material, jumlah, dan produsen.

    - Daftar Alat, Mesin, dan Sistem Penunjang Kritis

Seluruh alat dan sistem pendukung yang kritis dan status kualifikasinya.

    - Daftar Dokumen Pendukung

Terdiri dari Proses Pengolahan Induk, Proses Pengemasan Induk, Dokumen Validasi Proses, Dokumen Validasi Metode Analisa, dan Spesifikasi, Dokumen Verifikasi Proses Kontinu sebelumnya (jika ada), serta dokumen pendukung lainnya

    - Bagan Alur Proses

Rangkuman alur proses dan titik kritis pada setiap tahapan.

    - Parameter Kritis

Terdiri dari Critical Proses Parameter, Critical Quality Atribute, dan kajian risiko produk beserta justifikasinya

    - Metode Statistik

Berisikan daftar parameter dan metode statistik yang digunakan

    - Penyimpangan

Daftar Kategori Penyimpangan yang pernah terjadi pada bets yang akan dijadikan dasar pembuatan control limit

    - Evaluasi Pembuatan Kontrol Limit

Pemaparan pelaksanaan ringkas terhadap proses pembuatan kontrol limit

    - Evaluasi Proses Monitoring

Pemaparan pelaksanaan ringkas selama proses monitoring yang dibandingkan terhadap kontrol limit yang dimiliki

    - Riwayat Revisi

Berisikan rincian perubahan selama pelaksanaan verifikasi proses kontinu

  - Isi Laporan Verifikasi Proses Kontinu

    - Halaman Muka

Berisi informasi tentang nama produk, kekuatan sediaan, jenis sediaan, besar batch, dan asal origin bahan aktif, keterangan validasi variasi (bahan tambah alternatif ataupun variasi mesin).

    - Tujuan

Tentukan tujuan studi.

    - Deskripsi Produk

Berisikan informasi produk, seperti nama produk, bentuk sediaan, bentuk kemasan, kandungan zat aktif, origin zat aktif, ukuran bets, jumlah bets monitoring, dan Nomor Izin Edar

    - Evaluasi Penentuan Kontrol Limit

Rincian evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah :

- jumlah bets yang digunakan dalam penentuan kontrol limit (UCL,LCL),

- grafik kontrol limit beserta evaluasi yang dihasilkan,

- paparan hasil evaluasi, termasuk ada atau tidaknya bets yang dikeluarkan karena menyebabkan Out of Trend dalam pembuatan kontrol limit, dan

- hal lainnya yang menunjang dalam evaluasi penetapan kontrol limit

    - Evaluasi Monitoring Siklus Hidup Produk

Rincian evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah :

- jumlah bets yang dilakukan proses monitoring,

- rekap monitoring setiap bets terhadap nilai untuk masing-masing Critical proses parameter dan Critical Quality Attribute yang dibandingkan terhadap kontrol limit yang telah ditetapkan,

- daftar Penyimpangan pada bets yang dilakukan proses monitoring,

- paparan hasil evaluasi, dan

- hal lainnya yang menunjang dalam evaluasi penetapan kontrol limit

    - Kesimupulan

Berisi rekomendasi dari hasil evaluasi baik berupa rekomendasi tindakan preventif maupun perubahan kontrol limit (jika diperlukan)

  - Kontrol Perubahan dan Revalidasi

Pelaksanaan revalidasi dan kontrol perubahan dilakukan jika ada ketentuan sebagai berikut

- Perubahan proses produksi dan formula

- Perubahan peralatan proses yang mempengaruhi perubahan desain dan parameter kritis/operasional

- Perubahan produsen bahan aktif

- Perubahan ukuran batch, lebih besar atau lebih kecil.

- Bandingkan dengan besar bets yang teregritrasi yang mengacu pada dokumen manual mutu

- Perubahan parameter uji

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-04-038-01/00 | Template Protokol Verifikasi Proses Kontinu |  |
| 2 | F-PQS-04-038-02/00 | Format Lampiran Protokol Verifikasi Proses Kontinu |  |
| 3 | F-PQS-04-038-03/00 | Format Laporan Verifikasi Proses Kontinu |  |
| 4 | F-PQS-04-038-04/00 | Format Lampiran Laporan Verifikasi Proses Kontinu |  |

- Daftar Lampiran

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-04-038 | 0 |  | Dokumen Baru | - |

- Sejarah Revisi dan Review

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| - AMPO | 6. AMPS | 11. SOK | 16. AMPM | 17. AMP1 | 22. SPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SVPP | 7. SPES | 12. AMPR | 17. SPAR | 18. SGTL1 | 23. STL2 |
| - SPB | 8. AMPT | 13. SPKP | 18. SPPP | 19. SCTL1 | 24. SSTL3 |
| - SA | 9. SOBP | 14. SCCR | 19. SPPK | 20. SSSP | 25. AMPF |
| - SOVMA | 10. STTM | 15. SPMP | 20. SPML | 21. AMP2 | 26. SKP |