- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrii Benzoas dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi  yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrii Benzoas sesuai dengan instruksi kerja .

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1215 – 1216;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 8. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Gelas Kimia | 9. | #### Hot plate |  |
| - 3 | Gelas Ukur | 10. | Karl Fischer |  |
| - 4 | #### ICP (Inductively Coupled Plasma) | 11. | Labu ukur |  |
| - 5 | #### Labu Erlenmeyer | 12. | Buret |  |
| - 6 | Tabung reaksi | 13. | Batang pengaduk |  |
| - 7 | #### Tabung Nessler | 14. | #### Spatula |  |

  - Bahan

| - 1 | Besi (III) Klorida 9% | 6. | Etanol P; 90% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Sulfat 2 N; 0,1 N | 7. | Kristal Violet |  |
| - 3 | Indikator Fenolftalen | 8. | Asam Nitrat P |  |
| - 4 | Asam Asetat Glasial | 9. | Asam Perklorat 0,1 N |  |
| - 5 | Air Murni | 10. | Multi-element Standard XVI 100 ppm |  |
|  | Natrium Hidroksida 8,5% | 11. | Kalium Karbonat 15% |  |
|  | Kalium Piroantimonat | 12. | Eter |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1-10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol 90%

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol 90% dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Uji Umum Natrium)

- Uji A Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus : Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Natrium

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml larutan Natrium Hidroksida 8,5%.

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih : Tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk : Terbentuk endapan.

- Identifikasi B (Benzoat)

- Uji A Identifikasi Benzoat

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 1 ml larutan Besi (III) Klorida 9% : Terbentuk endapan merah muda kekuningan.

- Uji B Identifikasi Benzoat

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 5 ml Asam Sulfat 2 N : Terbentuk endapan asam benzoate yang mudah larut dalam Eter.

  - Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan  Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni panas, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 2 tetes Indikator Fenolftalein : Bila terjadi warna merah muda, warna akan hilang pada penambahan 0,20 ml Asam Sulfat 0,1 N.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Arsen

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm,               masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Multi-element 10 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Vol. Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,1 | 100 |
| 0,05 | 0,5 | 100 |
| 0,15 | 1,5 | 100 |
| 0,25 | 2,5 | 100 |
| 0,50 | 5,0 | 100 |
| 1,00 | 10,0 | 100 |

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Pijarkan ke dalam Furnace pada suhu 500°C – 600°C selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan beberapa tetes Asam Nitrat P.

- Pijarkan kembali pada suhu 500°C – 600°C selama 40 menit.

- Larutkan residu dalam 1 ml campuran Asam Nitrat P – Air Murni (1:1).

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 50 ml, secara kuantitatif.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,45 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma dengan kondisi pengujian :

- Read time			: 8 detik

- Rinse time			: 45 detik

- RF power			: 1,2 kW

- Stabilization time		: 15 detik

- Viewing mode		: Axial

- Nabulizer flow		: 0,7 l/menit

- Plasma			: 12 l/menit

- Aux flow			: 1 l/menit

- Panjang gelombang Arsen	: 188,980 nm

    - Perhitungan :

C=(Int-Inc)S×VWu×Fp

Keterangan :

| C | = | Kadar logam Arsen yang telah diperhitungkan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Int | = | Intensitas larutan uji |
| Inc | = | Intercept dari deret standar |
| S | = | Slope dari deret standar |
| V | = | Volume awal (50 ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (1) |

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja

a.	Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Multi-element 10 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Vol. Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,1 | 100 |
| 0,05 | 0,5 | 100 |
| 0,15 | 1,5 | 100 |
| 0,25 | 2,5 | 100 |
| 0,50 | 5,0 | 100 |
| 1,00 | 10,0 | 100 |

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Pijarkan ke dalam Furnace pada suhu 500°C – 600°C selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan beberapa tetes Asam Nitrat P.

- Pijarkan kembali pada suhu 500°C – 600°C selama 40 menit.

- Larutkan residu dalam 1 ml campuran Asam Nitrat P – Air Murni (1:1).

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 100 ml, secara kuantitatif.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,45 µm.

b.	Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma dengan kondisi pengujian :

- Read time			: 8 detik

- Rinse time			: 45 detik

- RF power			: 1,2 kW

- Stabilization time		: 15 detik

- Viewing mode		: Axial

- Nabulizer flow		: 0,7 l/menit

- Plasma			: 12 l/menit

- Aux flow			: 1 l/menit

- Panjang gelombang Timbal	: 220,353 nm

    - Perhitungan :

C=(Int-Inc)S×VWu×Fp

Keterangan :

| C | = | Kadar logam Timbal yang telah diperhitungkan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Int | = | Intensitas larutan uji |
| Inc | = | Intercept dari deret standar |
| S | = | Slope dari deret standar |
| V | = | Volume awal (100 ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (1) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

- Timbang 600 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 100 ml Asam Asetat Glasial P, aduk hingga larut sempurna.

- Tambahkan 2 tetes lndikator Kristal Violet LP, kocok hingga homogen.

- Titrasi larutan dengan Asam Perklorat 0,1 N LV hingga larutan berwarna hijau biru.

- Lakukan penetapan blangko.

1 ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 14,41 mg C7H5NaO2

    - Perhitungan :

C=Vu-Vb× N0,1 ×14,41W ×100%(100%-KA) × 100%

Keterangan:

C	= Kadar Natrii Benzoas (%)

Vu 	= Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi laturan

uji (ml)

Vb 	= Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan

blanko (ml)

N 	= Konsentrasi Asam Perklorat 0,1 N yang digunakan (N)

W 	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA 	= Kadar Air (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii Benzoas (S-QC-01-248).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-247 | 00 | 17 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-247 | 01 | 17 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-247 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Penambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan Format - Perubahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai yang sudah dimodifikasi berdasarkan prosedur validasi metode analisa |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML