- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Stearic Acid, Powder dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Stearic Acid, Powder sesuai dengan instruksi Kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Buret | 9. | Labu Erlenmeyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 10. | Melting Point |
| 3. | Desikator | 11. | Pipa Kapiler |
| 4. | Furnace | 12. | Pipet Tetes |
| 5. | Gelas Kimia | 13. | Pipet Ukur |
| 6. | Gelas Ukur | 14. | Tabung Nessler |
| 7. | Hotplate | 15. | Tabung Reaksi |
| 8. | Kertas Saring | 16. | Timbangan Analitik |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Iodobromida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida | 9. | Kalium Iodida |
| 3. | Asam Sulfat P | 10. | Kanji |
| 4. | Besi (III) Klorida | 11. | Kloroform |
| 5. | Etanol | 12. | Kobalt (II) Klorida |
| 6. | Eter | 13. | Natrium Tiosulfat |
| 7. | Indikator Metil Jingga | 14. | Tembaga (II) Sulfat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 mL.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

      - Titik Leleh

Pemeriksaan parameter Identifikasi Titik Leleh, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Titik Leleh. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

      - Bilangan Asam (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

      - Metoda Kromatografi Gas (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

  - Kadar (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 4 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo ×100

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Bilangan Iodin

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer berasah 250 ml.

- Tambahkan 15 ml Kloroform. Kocok hingga zat uji larut sempurna.

- Tambahkan 25 ml Iodobromida.

- Tutup labu Erlenmeyer, biarkan selama 30 menit ditempat gelap, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan 30 ml larutan Kalium Iodida LP dan 100 ml Air Murni.

- Titrasi larutan dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N LV hingga warna jingga.

- Tambahkan 3 ml Kanji 0,2%, lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat menghilang.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

BI= Vb-Vu x N x 126,9010 x Wu

Keterangan :

| BI | = | Bilangan Iodin (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N | = | Konsetrasi Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang digunakan (N) |
| 126,90 | = | Massa atom relatif Iodin |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan

- Larutan Persediaan Standar Y (Yellow)

- Campurkan 2,4 ml larutan Besi (III) Klorida; 0,6 ml larutan Kobalt (II) Klorida; dan 7,0 ml larutan Asam Klorida 0,1 N.

- Masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Persediaan Standar BY (Brownish - Yellow)

- Campurkan 2,4 ml larutan Besi (III) Klorida; 1,0 ml larutan Kobalt (II) Klorida; 0,4 ml Tembaga (II) Sulfat; dan 6,2 ml larutan Asam Klorida 0,1 N.

- Masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Standar Y (Yellow)

- Campurkan 2,5 ml Larutan Persediaan Standar Y dan 97,5 ml larutan Asam Klorida 0,1 N.

- Masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Standar BY (Brownish - Yellow)

- Campurkan 2,5 ml Larutan Persediaan Standar BY (Brownish - Yellow) dan 97,5 ml larutan Asam Klorida 0,1 N.

- Masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Kocok hingga homogen.

      - Pengujian

- Panaskan sejumlah zat uji dalam gelas kimia pada suhu 75°C.

- Bandingkan antara lelehan zat uji, larutan standar Y, dan larutan standar BY.

- Amati warna ketiga larutan; warna lelehan zat uji tidak lebih intens daripada larutan standar Y dan larutan standar BY.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Lelehkan zat uji diatas hotplate.

- Tambahkan 10 ml Air Murni bebas karbondioksida panas.

- Kocok selama 2 menit.

- Dingin perlahan, kemudian saring dengan kertas saring. Kumpulkan filtrat dalam gelas kimia 50 ml.

- Ke dalam filtrat tambahkan 0,05 ml Metil Jingga; tidak terjadi warna merah.

  - Titik Leleh

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Stearic Acid, Powder (S-QC-01-131).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-130 | 00 | 17 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-130 | 01 | 04 MAR 2019 | Point 6.3 Point 6.5 | Review dokumen |
| I-QC-01-130 | 02 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi dokumen | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML