- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			:  -      Nitroglycerin;

- Trinitroglycerin

- Glycerol Trinitrate

Rumus molekul		: C3H5N3O9

Bobot molekul		: 227,09 g/mol

Kode material			: 31000072

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Mikropellet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih sampai putih gading | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Lemah | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi Metoda HPLC |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar | FI VI (2020) Hal. 1287 - 1288 |
| 3 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kadar | % | 1,260 – 1,540 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 1287 - 1288 |
| 5 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-138 | 00 | 19 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-138 | 01 | 14 FEB 2022 | Penambahan kode material dan perubahan referensi | - |
| S-QC-01-138 | 02 |  | Penambahan sinonim, perubahan parameter pemerian, referensi dan menghilangkan bahasa inggris | Review dokumen sesuai kondisi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |