- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Jeruk 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Jeruk 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk Sediaan |  | Larutan Jernih | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Oranye | PT. Kimia Farma |
|  | Aroma |  | Jeruk | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis agak pahit | PT. Kimia Farma |
| 2. | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) Hal. 999 |
| 3. | Berat Jenis | g/ml | 1.00 – 1.20 | FI V (2014) Hal. 1553, PT. Kimia Farma |
| 4. | pH |  | 3.8 – 6.1 | FI V (2014) Hal. 999, PT. Kimia Farma |
| 5. | Volume terpindahkan | mL | 60.00 – 62.00 | FI V (2014) Hal. 1614-1615 |
| 6. | Kadar | % | 90.0 – 110.0 | FI V (2014) Hal. 999, PT. Kimia Farma |
| 7. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 8. | Kadar 4-Aminofenol | % | Tidak lebih dari 0,15 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1359 – 1361 ; 1912 – 1913) |
| 9. | Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Etilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,09 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
|  | Dietilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,09 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-076 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-076 | 01 | 28 JAN 2021 | Perubahan komposisi Matrixol | - |
| S-QC-03-076 | 02 | 02 JUN 2021 | Perubahan format | - |
| S-QC-03-076 | 03 | 03 FEB 2022 | Penambahan parameter 4-Aminofenol | Belum terdapat metode pemeriksaan 4-aminofenol |
| S-QC-03-076 | 04 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin Uji Batas Mikroba - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | Karena adanya perubahan templet dokumen, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP