- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Glycerolum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Glycerolum yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - 1,2,3-Propanetriol | - Glycerol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Glycerin | - Gliserol |
|  |  | - Gliserin |  |
| Rumus molekul | : | C3H8O3 |  |
| Bobot molekul | : | 92,09 g/mol |  |
| Kode material | : | 32000060 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | # Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan seperti sirup | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
|  | Warna |  | Jernih tidak berwarna | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
|  | Bau |  | Berbau khas lemah | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
|  | Sifat lain |  | Higroskopik, larutan netral terhadap lakmus | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Bercampur | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |
|  | Dalam Etanol |  | Bercampur | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |
|  | Dalam Kloroform |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |
|  | Dalam Minyak Lemak |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |
|  | Dalam Minyak Menguap |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |  |

| 3 | Identifikasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
|  | Uji Identifikasi B (Uji Batas Dietilen Glikol dan Etilen Glikol) |  |  |  |
|  | - Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | - Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | USP 43 NF 38 (2020) |
|  | Uji Identifikasi C (Metode GC) |  | Waktu retensi puncak utama larutan uji sama dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada Uji Identifikasi B (Uji Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol) |  |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,00 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 5 | Warna dan Akromisitas |  | Tidak lebih gelap dari larutan pembanding | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 6 | Klorida |  | Tidak lebih keruh dari 0,1 ml Asam Klorida 0,02 N | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 7 | Sulfat |  | Tidak lebih keruh dari 0,2 ml Asam Sulfat 0,02 N | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 8 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,01 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 9 | Asam Lemak dan Ester |  | Tidak lebih dari 1 ml Natrium Hidroksida 0,5 N | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 10 | Bobot Jenis | g/ml | Tidak kurang dari 1,249 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 11 | Senyawa Terklorinasi | ppm | Tidak lebih dari 30 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 12 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Masing-Masing Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 13 | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 99,0 – 101,0 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 14-16 |
| 14 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-099 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-099 | 01 | 26 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-01-099 | 02 | 14 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru (FI VI, 2020) |
| S-QC-01-099 | 03 | 10 JAN 2023 | - Penghapusan kelarutan dalam minyak lemak dan minyak menguap - Penghapusan kadar dihitung terhadap zat anhidrat | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| S-QC-01-099 | 04 | 09 NOV 2023 | - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| S-QC-01-099 | 05 |  | - Penambahan distribusi SPML - Perubahan pustaka cemaran organik - Penambahan rincian halaman di pustaka Suplemen II FI VI (2023) | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM - SPBB - SPML