- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Oleum Citri dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Oleum Citri sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 9. | Pipet Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Labu Dasar Bulat | 10. | Pipet Seukuran |
| 3. | Gelas Kimia | 11. | Labu Ukur |
| 4. | Labu Erlenmeyer | 12. | Polarimeter |
| 5. | Buret | 13. | pH Meter |
| 6. | Statif | 14. | Piknometer |
| 7. | Refraktometer | 15. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 8. | Alat Destilasi |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ=Wa-WoV

Keterangan :

| BJ | = | Berat Jenis Oleum Citri (deg) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat piknometer kosong (gram) |
| Wo | = | Berat piknometer + zat uji (gram) |
| V | = | Volume air (ml) |

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter; ukur zat uji pada suhu 25°C.

  - Indeks Bias

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer; ukur zat uji pada suhu 20°C.

  - Absorban Ultraviolet

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Etanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 260-400 nm dengan Etanol P sebagai blangko.

- Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 315 nm ± 2 nm.

  - Minyak Asing

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105)

    - Cara Kerja :

- Pipet 50 ml zat uji, masukkan ke dalam labu dasar bulat 100 ml.

- Destilasi zat uji pada suhu 176°C ± 1°C selama 15 menit, tampung destilat.

- Ambil destilat dan lakukan pemeriksaan rotasi jenis sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter dengan suhu larutan 25°C.

- Ambil destilat dan lakukan pemeriksaan indeks bias sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer dengan suhu larutan 20°C.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Oleum Citri (S-QC-01-105).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-098 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-098 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Daftar Distribusi - Perubahan Daftar Distribusi - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML