- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1287 – 1288

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 7. | Kertas saring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 8. | Labu ukur |
| 3. | Oven | 9. | Sentrifuge |
| 4. | Desikator | 10. | Ultrasonic |
| 5. | HPLC | 11. | Syringe Filter dan Membrane Filter |
| 6. | Gelas ukur |

  - Bahan

| 1.; Air murni; 3.; RS Nitrogliserin. 2.; Metanol. |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti yang diperoleh pada penetapan Kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

  - Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Air murni (50:50) ke dalam botol reagen, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degas selama ±10 menit.

  - Larutan Baku

- Timbang 125 mg RS Nitrogliserin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,01×125/50= 0,025 mg/ml)

* 0,01 diperoleh dari = konsentrasi RS Diluted Nitroglycerin (0,974)/100×BJ Propilen Glikol (1,04)

  - Larutan Uji

- Gerus bahan baku Glyceryl Trinitrate 1,4%.

- Timbang 178 mg zat uji yang telah digerus, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan 50 ml Metanol pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 ml Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan kertas saring No Kat. 3001917 atau sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0.025 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1(C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25°C

Detektor		: UV 220 nm

Laju alir		: 1,0 ± 0,2 ml/menit

Volume injeksi	: 20µL

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2,5% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 3000 |

  - Perhitungan

C=LuLs x WsWu x 10050 x B%

Keterangan:

C		= Kadar Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% (%)

Lu 		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%		= Kadar Baku Kerja (%)

10050		= Faktor Pengenceran

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-137 | 00 | 19 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-137 | 01 | 14 FEB 2022 | - Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7.2.2; Poin 7.4 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-137 | 02 |  | - Perubahan referensi, alat dan bahan - Penambahan parameter identidikasi dan cemaran umum - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan parameter susut pengeringan dan kadar | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML