- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Loratadine untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Loratadine yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	                      : 	Loratidine

Rumus Molekul	: 	C22H23ClN2O2

Bobot Molekul	: 	382,88 g/mol

Kode Material	:	31000214

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | #### Serbuk | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Aseton |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Toluen |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Identifikasi B (Serapan Ultraviolet |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 6 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Fluoroloratadin | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Cemaran Total | % | Tidak lebih dari 0,3 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 7 | Kadar, dihitung terhadap zat kering | % | 98,50 – 101,00 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-090 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-090 | 01 | 17 JAN 2023 | - Perubahan referensi semula Farmakope Indonesia V Tahun 2014 menjadi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 - Penambahan kode material produk (32000214) - Penambahan parameter Cemaran Organik | Review Dokumen |
| S-QC-01-090 | 02 |  | - Penambahan uji batas mikroba - Perubahan Identifkasi - Perubahan Sinonim | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : modifikasi FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |