- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Propylis Parabenum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Nipasol - Propil p-hidroksibenzoat - Propil Paraben - Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C10H12O3 |
| Bobot Molekul | : | 180,20 g/mol |
| Kode Material | : | 3000124 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal kecil | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | USP 47 NF 42 (2024) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat sukar larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Air Mendidih |  | Sukar larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Eter |  | Mudah larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Spektrum Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji, menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Jarak Lebur | °C | 96 - 99 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4 | Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Warna larutan |  | Larutan uji jernih dan tidak lebih intensif dari warna pada Alkohol. | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Keasaman | ml | Tidak lebih dari 0,1 ml NaOH 0,1 N | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 98,0 - 102,0 | FI V (2014), Hal. 1072-1073 |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI V (2014), Hal. 1072-1073 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-079 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-079 | 01 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pemeriksaan parameter kelarutan, identifikasi, keasaman, kadar dan warna larutan - Penambahan parameter cemaran organik dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |