- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Phenobarbital Tablet 30 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | FENO “Breakline” 30 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,70 – 7,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 118,75 – 131,25 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 10,00 – 80,00 N | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Spektrofotometri IR |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 583) |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 583 - 584) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 583 - 584) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL akuades Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | FI VI Tahun 2022 (Hal. 584) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-109 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-109 | 01 | 04 AUG 2022 | - Penghapusan kemasan dan komposisi per tablet - Perubahan diameter, bobot rata-rata, dan kekerasan - Penghapusan cara pengemasan dan penyimpanan - Penghapusan waktu kedaluarsa - Perubahan templet dokumen - Penambahan daftar distribusi | Menyesuaikan dengan spek produk baru dan memo M-0070/S31/07/2022 terkait reformulasi produk Phenobarbital 30 mg |
| S-QC-03-109 | 02 | 29 SEP 2022 | - Perubahan bobot tablet semula 125,00 – 145,00 mg menjadi 160,00 – 180,00 mg - Penghapusan SPML dan penambahan SIP, SPB dari daftar distribusi | Menyesuaikan dengan hasil reformasi |
| S-QC-03-109 | 03 | 16 DEC 2022 | - Perubahan diameter, bobot rata-rata dan kekerasan | Scale Up |
| S-QC-03-109 | 04 |  | - Perubahan pada poin identifikasi - Perubahan pustaka kadar, keseragaman kandungan dan disolusi - Penambahan parameter uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM | 6. | AMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 7. | SPB |
| 3. | SSCP | 8. | SVPP |
| 4. | SPML | 9. | AMPR |
| 5. | SPPP | 10. | SPMP |