- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 450 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 450 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Rifampicin 450 mg Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah Bata | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | RIF 450 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 17,30 – 17,90 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,80 – 7,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 560,50 – 619,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 130,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 PT. Kimia Farma |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 500 mL dapar disolusi pH 6,8; 0,25% SLS Alat : Paddle, 75 rpm Waktu: 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 |

- Rifampicin 450 mg Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | RIF 450 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 17,40 – 18,00 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,90 – 7,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 577,32 – 638,09 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 PT. Kimia Farma |
| 8 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 500 ml dapar disolusi pH 6,8; 0,25% SLS Alat : Paddle, 75 rpm Waktu: 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | International Pharmacopoeia, 9th Ed. 2019 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-049 | 00 | 31 MAR 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-049 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Penghilangan poin komposisi, kemasan, penyimpanan dan pengemasan - Perubahan pada daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP