- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: -  Piridoksol hidroklorida	       -    Campoviton6

| - Vitamin B6 - Hexabionehydrochloride - Hexermin - Paxadon | - Hexabetalin - Hexavibex - Hexobion |
| --- | --- |

Rumus molekul	: C8H11NO3.HCl

Bobot molekul	: 205,64 gram/mol

Kode Material	: 31000104

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur atau serbuk hablur | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Warna |  | Putih atau Hampir putih | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Sifat Lain |  | Stabil di udara, secara perlahan dipengaruhi cahaya matahari | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Mudah larut | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Dalam etanol |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Dalam eter |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | pH |  | Lebih kurang 3 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Spektrum Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Identifikasi B (Uji Identifikasi Klorida) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | - Uji Identifikasi B |  | Endapan segera larut. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | - Uji Identifikasi C |  | Terbentuk Klor yang meghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 6 | Logam berat | ppm | Tidak lebih dari 30 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Kadar Klorida (pada sampel kering) | % | 16,9 – 17,6 | FI V (2014) Hal. 1025-1026 |
| 8 | Kadar (pada sampel kering) | % | 98,0 – 102,0 | FI V (2014) Hal. 1025-1026 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-053 | 00 | 19 FEB 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-053 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 3; Penambahan daftar distribusi Template changes; Point 3; Distribution list addition Perubahan referensi dan penambahan uji batas mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru Review according to the latest reference documents |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |