- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ketokonazol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ketokonazol sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT Kimia Farma;

Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 845 – 846;

Modifikasi Farmakope Indonesia (2020) Hal. 845– 846;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Tabung reaksi | 12. | Pipet seukuran |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Gelas kimia | 13. | #### Pipet tetes |  |
| - 3 | Gelas ukur | 14. | Polarimeter |  |
| - 4 | #### Labu ukur | 15. | Spatula |  |
| - 5 | #### Botol Timbang | 16. | Spektrofotometer IR |  |
| - 6 | #### Cawan Pijar | 17. | #### Oven vacum |  |
| - 7 | #### Timbangan Analitik | 18. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Desikator | 19. | #### HPLC |  |
|  | #### Batang Pengaduk | 20. | #### Syringe Filter |  |
|  | #### Tabung Nessler | 21. | #### Membrane Flter |  |
|  | #### Furnace | 22 | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Pipet ukur | 23 | #### Inductively Coupled Plasma |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 7. | Kalium Bromida For IR Spectroscopy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 8. | Baku Kerja Ketokonazol |  |
| - 3 | Asetonitril | 9. | Diklorometana |  |
|  | Asam Sulfat P | 10. | Tetrabuthyl Ammonium Hidrogen Sulfat P |  |
|  | Metanol | 11. | Multi Element Standar ICP |  |
|  | Asam Nitrat P |

- Intruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Diklorometana

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Diklorometana dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10 - 30 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dalam 30 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Ketokonazol dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Ketokonazol dengan 400 mg Kalium bromida kering for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol P, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Metanol P sampai tanda batas, homogenkan.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P x 100 x Fp x 100%Wu x L x 100

Keterangan:

α		= Rotasi Optik Spesifik terhadap panjang gelombang (deg)

P		= Pembacaan alat Polarimeter (deg)

Fp		= Faktor Pengenceran (ml)

L 		= Panjang tabung (1 dm)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (g)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang, dengan ketebalan ± 5 mm.

- Masukkan ke dalam oven vakum.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Lakukan pengeringan dalam hampa udara pada suhu 80˚C selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan hingga zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	               = Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

  - Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang 3,40 g Tetrabuthyl Ammonium Hidrogen Sulfat P; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Asetonitril dan Dapar dengan perbandingan (5 : 95).

- Kocok hingga homogen. Degas selama ± 10 menit.

- Saring menggunkan membrane filter 0,2µm.

- Larutan B

- Buat campuran Asetonitril dan Dapar dengan perbandingan (50 : 50).

- Kocok hingga homogen. Degas selama ± 10 menit.

- Saring menggunkan membrane filter 0,2µm.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Ketokonazol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Saring menggunkan syringe filter 0,2µm.

(Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Saring menggunkan syringe filter 0,2µm.

(Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: C18 (L1); 4,6 x 10 cm; 3 µm

Suhu 		: 25°C

Detektor 	: 225 nm

Laju Alir		: 1,0 ml/min

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase Gerak 	:

| Waktu (min) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 20 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 26 | 100 | 0 |
| 30 | 100 | 0 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

Cu= LuLs x Ws Wu x 100(100-SP) x B%

Keterangan:

| Cu | = | Kadar Ketokonazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B | = | Baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketokonazol (S-QC-01-037)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-056 | 00 | 02 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-056 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru : FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML