- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 100 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Tablet berbentuk lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |  |
|  | Diameter |  | mm | 9,50 – 10,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal |  | mm | 3,50 – 4,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata |  | mg | 380,00 – 420,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan |  | N | 80,00 – 160,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur |  | Menit | Tidak lebih dari 5 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |  |
|  | IR |  |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | HPLC |  |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 7 | Kadar |  | % | 95,00 – 105,00 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | % | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 9 | Keregasan |  | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| No | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Disolusi |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml Akuades Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | FDA Dissolution Method |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Jingga Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,50 – 10,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,50 – 4,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 391,40 – 432,60 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 80,00 – 160,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 5 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | IR |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml Akuades Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | FDA Dissolution Method |

| 10 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sitagliptin acid | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Fumarate adduct | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Sitagliptin triazecine analog | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Sitagliptin styrylacetyl analog | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Sitagliptin phenylcrotony analog | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Any other individual impurity | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
|  | Total impurities | % | Tidak lebih dari 0,6 | USP 43 (2020) Hal. 4051 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP