- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Sodium Chloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Natrium Klorida

Rumus molekul		: NaCl

Bobot molekul		: 58,44 gram/mol

Kode Material		: 31000249

| No | Kategori |  |  | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  |  | Serbuk hablur, bentuk kubus |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
|  | Warna |  |  |  |  | Tidak berwarna atau putih |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  |  |  |  | Mudah larut |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
|  | Dalam Gliserin |  |  |  |  | Larut |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
|  | Dalam Etanol |  |  |  |  | Sukar larut |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi Natrium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uji A Identifikasi Natrium |  |  |  |  | Menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna |  | FI VI (2020) Hal. 1225 - 1227 |
|  | Uji B Identifikasi Natrium |  |  |  |  | Terbentuk endapan |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |
| Uji Identifikasi Klorida |  |  |  |  |  |  |  |
| Uji A Identifikasi Klorida |  |  |  |  |  |  |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |  |

|  | Uji B Identifikasi Klorida |  |  |  | Endapan segera larut |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji C Identifikasi Klorida |  |  |  | Terbentuk Klor yang meghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
|  | Uji D Identifikasi Klorida |  |  |  | Kertas saring berubah menjadi merah ungu |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 4 | Kejernihan Larutan |  |  |  | Larutan jernih atau tidak berwarna |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 5 | Keasaman atau Kebasaan |  |  |  | Tidak lebih dari 0,5 mL Asam Hidroklorida 0,01 N atau Natrium Hidroksida 0,01 N untuk mengubah warna larutan |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 6 | Barium |  |  |  | Opalesen dalam Larutan uji tidak lebih intensif dibandingkan dengan Larutan pembanding |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 7 | Besi (II) Sianida |  |  |  | Tidak terjadi warna biru dalam 10 menit |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 8 | Fosfat |  |  |  | Warna pada Larutan uji tidak lebih intensif dari warna Larutan baku (Tidak lebih dari 25 ppm) |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 9 | Iodida |  |  |  | Tidak terjadi warna biru |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 10 | Bromida |  |  |  | Serapan Larutan uji tidak lebih besar dari Larutan baku (Tidak lebih dari 100 ppm) |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 11 | Magnesium dan Logam Alkali Tanah |  |  |  | Tidak lebih dari 2,5 ml EDTA 0,01 M (100 ppm) |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 12 | Nitrit |  | Abs |  | Tidak lebih dari 0,01 |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 13 | Sulfat |  |  |  | Kekeruhan pada Larutan uji tidak lebih keruh dari yang dihasilkan oleh Larutan baku (Tidak lebih dari 200 ppm) |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 14 | Logam Berat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timbal |  | ppm |  | Tidak lebih dari 5 |  | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |  |
|  | Arsen |  | ppm |  | Tidak lebih dari 1 |  | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |  |
|  | Besi |  | ppm |  | Tidak lebih dari 2 |  | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |  |
| 15 | Susut Pengeringan |  | % |  | Tidak lebih dari 0,5 |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 16 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) |  | % |  | 99,0 – 100,5 |  | FI VI (2020) Hal. 1225 – 1227 |  |
| 17 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000 ) |  | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-062 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-062 | 01 | 13 FEB 2024 | Perubahan penanggungjawab, Perubahan format dan perubahan spesifikasi dan bahan | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |
| S-QC-01-062 | 02 |  | Perubahan Referensi, Penambahan daftar distribusi | Parameter Kadar yang sudah divalidasi sesuai dengan referensi : FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |