- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acidum Tartaricum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acidum Tartaricum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 201;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 166-167;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2023), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk | 15. |  | Labu ukur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botol timbang | 16. |  | #### Gelas Ukur |  |  |  |  |  |
|  | Buret | 17. |  | Pipet tetes |  |  |  |  |  |
|  | #### Cawan pijar | 18. |  | Polarimeter |  |  |  |  |  |
|  | #### Desikator | 19. |  | Spatula |  |  |  |  |  |
|  | #### Furnace | 20. | Tabung Nessler |  |  |  |  |  |
|  | #### Gelas kimia | 21. | #### Termometer |  |  |  |  |  |
|  | #### Waterbath | 22. | Timbangan analitik |  |  |  |  |  |
|  | Oven | 23. | #### Ultrasonic bath |  |  |  |  |  |
|  | Labu Erlenmeyer | 24. | #### Tabung Reaksi |  |  |  |  |  |
| 11. | Pipet Ukur | 25. | #### Inductively Coupled Plasma |  |  |  |  |  |
| 12. | Plat tetes | 26. | #### Kawat nikrom |  |  |  |  |  |
| 13. | Hotplate | 27. | #### Pipet ukur |  |  |  |  |  |
| 14. | Gelas ukur | 28. | #### Spirtus |  |  |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 11. | Fenolftalein LP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 12. | Fosfor Pentoksida |  |
| - 3 | Asam Klorida P | 13. | Fukhshin Basa P |  |
| - 4 | Amonium Hidroksida 6 N | 14. | Resorsinol 2% |  |
| - 5 | Asam Sulfat P; 1 N; 0,02 N | 15. | Hidrogen Peroksida 3% |  |
| - 6 | Natrium Hidroksida 2 N; 1 N LV | 16. | Kalium Bromida 10% |  |
|  | Natrium Periodat | 17. | Kalsium Sulfat 5% |  |
|  | Asam sulfit | 18. | Besi (II) Sulfat 1% |  |
|  | Barium Klorida 2% | 19. | Multi-element standard |  |
|  | Asam Nitrat P | 20. | Natrium Sulfit Anhidrat 10% |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Uji Tartrat)

- Uji Identifikasi A

  - Larutan Fuchsin – Asam Sulfit LP

- Timbang 200 mg Fuchsin Basa P, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Larutkan dengan 120 ml Air Murni panas, dan biarkan dingin.

- Tambahkan 20 ml Natrium Sulfit Anhidrat 10% dan 2 ml Asam Klorida P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 200 ml, aduk hingga homogen.

- Biarkan selama paling sedikit 1 jam. Larutan dibuat segar.

  - Prosedur Uji

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 2 tetes larutan Natrium Periodat P
(1 dalam 20).

- Tambahkan 1 tetes Asam Sulfat 1 N dan setelah 5 menit, tambahkan beberapa tetes Asam Sulfit P.

- Kemudian beberapa tetes Fukhshin – Asam Sulfit LP : terjadi warna merah muda dalam waktu 15 menit.

- Uji Identifikasi B

- Timbang 10 – 20 mg zat uji, larutkan dalam 5 ml Air murni.

- Tambahkan 0,05 ml Larutan Besi (II) Sulfat 1% dan 0,05 ml Larutan Hidrogen Peroksida 3%: terjadi warna kuning yang tidak stabil.

- Setelah warna hilang tambahkan Natrium Hidroksida 2 N tetes demi tetes: terjadi warna biru intensif.

- Uji Identifikasi C

- Timbang 1 – 2 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 0,1 ml Air murni.

- Tambahkan 0,1 ml larutan Kalium Bromida 10%; 0,1 ml Resorsinol P 2%; dan 3 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan di atas waterbath selama 5 – 10 menit : terjadi warna biru tua yang berubah menjadi merah jika larutan didinginkan dan dituangkan ke dalam air.

- Identifikasi B (Uji Nyala)

- Siapkan plat tetes, kawat nikrom, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji pada cekungan plat tetes yang lain.

- Basahi kawat nikrom dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus : perlahan-lahan zat akan terurai dan timbul bau seperti gula terbakar.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Timbang 10 g sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogenkan.

- Atur suhu larutan pada 25 ± 0,5˚C.

- Lakukan pembacaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α=  P x 100 x Fp x 100%Wu x L x 100 x (100%-SP)

Keterangan :

| 𝛂 | = | Rotasi spesifik terhadap panjang gelombang |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |
| Wu | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C, dan keringkan di atas Fosfor Pentoksida P.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo  x 100%

Keterangan :

SP 	= 	Susut Pengeringan (%)

Wa 	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb 	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo 	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo 	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb 	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Oksalat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan Amonium hidroksida 6 N hingga netral.

- Tambahkan 10 ml Kalsium Sulfat 5%: tidak terbentuk kekeruhan.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler (tabung pertama).

- Siapkan tabung Nessler lainnya (tabung kedua), masukkan 0,3 ml larutan Asam Sulfat 0,02 N.

- Tambahkan 40 ml Air murni ke masing-masing tabung.

- Kedalam tabung pertama, tambahkan 3 tetes larutan Asam Klorida P dan 1 ml Barium Klorida 12%, lalu tambahkan Air murni hingga 50 ml.

- Homogenkan dan biarkan larutan selama 10 menit.

- Amati kekeruhan larutan : Larutan uji tidak lebih keruh dari larutan Asam Sulfat 0,02 N.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

- Timbang 2 g zat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 40 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 1 N hingga terjadi perubahan warna menjadi warna merah sangat muda.

1 ml larutan Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 75,04 mg Acidum Tartaricum

    - Perhitungan :

C=Vu x N1 x 75,04Wu x 100(100-SP) x 100%

Keterangan:

C	= Kadar Acidum Tartaricum yang diperhitungkan terhadap berat kering (%)

Vu 	= Volume Natrium Hidroksida 1 N yang diperlukan untuk Larutan Uji (ml)

N 	= Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N)

Wu 	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

75,04 	= Kesetaraan 1 ml Natrium Hidroksida 1 N dengan Acidum Tartrate

1		= Konsentrasi Natrium Hidroksida teoritis yang digunakan (N)

SP	= Susut pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Tartaricum (S-QC-01-258).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-259 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-259 | 01 | 31 DEC 2021 | - Perubahan template dokumen - Perubahan poin 3; poin 6; Cara kerja logam berat - Perubahan perhitungan poin 7.4; 7.6; 7.10 | Review dokumen mengikuti aturan dan kompendia terbaru |
| I-QC-01-259 | 02 |  | Perubahan Poin 6 dan Poin 7 | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML