- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tincture Daun Saga dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tb. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tincture Daun Saga sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

  - MMI Ed. I

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan Analitik | 5 | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cawan / Gelas kimia | 6 | pH Meter |
| 3 | Pipet Volume 25 ml | 7 | Tabung Reaksi |
| 4 | Piknometer | 8 | KLT Silika gel GF254 |

  - Bahan

| 1 | NH4OH 10% | 6 | Etil Asetat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Etanol 95% | 7 | Metil Etil Keton P |  |
| 3 | HCl 4N | 8 | Asam Format |  |
| 4 | Air Murni | 9 | Metanol P |  |
| 5 | Asam Sulfat P |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara Kerja :

- Reaksi Warna

- Timbang 10 mg serbuk daun dan tambahkan 3 ml air murni di dalam tabung reaksi.

- Kocok selama 10 menit, bila perlu panaskan lalu dinginkan

- Saring, lalu pada filtrat tambahkan 5 tetes Asam sulfat P.

- Amati pemerian larutan

- Terjadi warna kuning

- Kromatografi Lapis Tips

- Metode Penetapan

| - Cairan Pengembang | : (Etil Asetat P : Metil Etil Keton P : Asam Format P: Air) ( 50: 30 : 10 : 10) |
| --- | --- |
| - Plat | : Silika gel GF254 |
| - Volume Penotolan Zat uji | : 20 µL |
| - Jarak Elusi | : 15 cm |
| - Detektor | : Lampu UV 366 nm |

- Prosedur

- Timbang 300 mg sampel tincture, campur dengan 5 ml Metanol P dan panaskan diatas penangas selama 2 menit.

- Dinginkan lalu saring dan cuci endapan dengan Metanol P secukupnya hingga diperoleh 5 ml filtrat.

- Pada titik pertama dari lempeng KLT silika gel GF254 P totolkan 20 µL filtrat dan pada titik kedua totolkan 20 µL zat warna II LP.

- Elusi dengan campuran Etil Asetat P : Metil Ethyl Keton P -Asam Format P : Air dengan perbandingan 50 : 30 : 10 : 10 dengan jarak rambat 15 cm.

- Amati dengan sinar biasa dan sinar ultraviolet 366 nm

- Semprot lempeng dengan anisaldehida – asam sulfat LP.

- Panaskan dengan suhu 110° C selama 10 menit.

- Amati dengan sinar biasa dan dengan sinar ultraviolet 366 nm.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002).

  - Berat Jenis (20˚C)

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002).

  - Sisa Penguapan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara kerja :

- Timbang cawan kosong (A gram)

- Pipet 25 ml tinctur masukkan ke dalam cawan tersebut.

- Uapkan diatas penangas air sampai kering

- Dinginkan, timbang (B gram)

    - Perhitungan :

B-A25 x 100%

Keterangan  :

B   = Bobot cawan setelah dikeringkan

A   = Bobot cawan kosong

25  = Volume pemipetan

  - Kadar Glisirizin

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Saga (S-QC-03-072)

    - Cara kerja :

- Timbang 25 ml tinctur. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, timbang.

- Tambahkan 10 ml NH4OH 10% tambahkan dengam Etanol 95% hingga tanda batas.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke gelas kimia, uapkan diatas tangas air hingga sisa 10 ml, campur dengan 5 ml HCl 4N tetes demi tetes hingga terbentuk endapan yang sempurna.

- Saring dengan kertas saring yang telah dibasahi air. Cuci endapan dengan air tetes demi tetes, hingga tetesan hasil cucian tidak berwarna

- Larutkan endapan yang ada di kertas saring dengan NH40H 10% tetes demi tetes hingga larut sampurna. Tampung dalam gelas kimia yang telah ditara (A gram)

- Cuci kertas saring dengan air, hingga cairan cucian tidak berwarna

- Uapkan larutan diatas tangas air

- Keringkan pada suhu 100˚C selama 1 jam hingga bobot tetap (B gram)

1 mg setara dengan 1,67 mg glisirizin

    - Perhitungan :

B-Ag x Cr x 1,67 x 100%

Keterangan :

B   = Bobot Cawan setelah dikeringkan

A   = Bobot gelas kimia kosong

Cr  =   5025

g   =  Berat Contoh Tincture

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-074 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-074 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan - perubahan pada poin penanggung jawab | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP