- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pyridoxini Hydrochloridum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pyridoxini Hydrochloridum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 1397-1398;

Farmakope Indonesia V (2014) Hal. 1025-1026;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290.

- Bahan dan Alat

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 15. | Membrane filter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 16. | Cawan |
| 3. | HPLC | 17. | Furnace |
| 4. | Labu Ukur | 18. | Desikator |
| 5. | Spirtus | 19. | Tabung Nessler |
| 6. | Oven Vacuum | 20. | Tabung reaksi |
| 7. | Botol Timbang | 21. | HPLC |
| 8. | Spektrofotometri IR | 22. | Gelas Ukur |
| 9. | Batang Pengaduk | 23. | pH Meter |
| 10. | Sentrifuse | 24. | Hotplate |
| 11. | Pipet tetes | 25. | Inductively Coupled Plasma |
| 12. | Pipet Seukuran | 26. | Erlenmeyer |
| 13. | Pipet Ukur | 27. | Buret |
| 14 | Syringe filter | 28. | Ultrasonik |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 14. | Kertas Saring Whattman |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 15. | Merah Metil |
| 3. | Eter | 16. | Fenolftalein |
| 4. | Minyak Mineral P | 17. | Kalium Iodida |
| 5. | AgNO3 | 18. | Mangan Dioksida |
| 6. | HCl | 19. | ICP Multi-element Standard Solution IV |
| 7. | H2SO4 | 20. | Metanol pro HPLC |
| 8. | Asam Nitrat | 21. | Asam Asetat Glasial |
| 9. | Amonium Hidroksida | 22. | Eosin Y |
| 10. | Kanji | 23. | Sodium Sulfonat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan.

- pH

- Timbang 1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg Baku Kerja Pyridoxini Hydrochloridum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi Klorida

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan AgNO3 0,25 N.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes HNO3 10% dan 0,5 ml AgNO3 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan fitrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml HNO3 P (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonium Hidroksida : Air Murni (35 : 100) pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambil terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum yang berisi silica gel pada suhu ruang.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven Vacuum.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan selama 5 -15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

      - Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer bersumbat kaca.

      - Larutkan dengan 50 ml Methanol P.

      - Tambahkan 5 ml Asam Asetat Glasial P.

      - Tambahkan 2 - 3 tetes Indikator Eosin Y LP.

      - Titrasi dengan AgNO3 0,1 N hingga terbentuk endapan berwarna merah muda.

      - Lakukan titrasi blanko.

1 ml AgNO3 0,1 setara dengan 35,45 mg Cl

    - Perhitungan

C=Vu-Vb x N x 35,45Wux 100100-SP 100%

Keterangan:

| C | : | Kadar Klorida (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | : | Volume AgNO3 0,1 N untuk larutan uji (ml) |
| Vb | : | Volume AgNO3 0,1 N untuk blanko (ml) |
| N | : | Konsentrasi AgNO3(Normalitas) |
| Wu | : | Berat zat uji (mg) |
| SP | : | Susut Pengeringan (%) |

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

- Kondisi HPLC

      - Kolom		: Kolom 3,9 x 30 cm, L1, μBondapack; C-18; 10 μm

      - Detektor	: UV 280 nm

      - Laju Alir	: 1,0 ml/menit

      - Volume Injeksi	: 10 μl

      - Fase Gerak	: Metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Air (27 : 1 : 73) mengandung 140 mg Sodium Sulfonat dalam 100 mL

Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
|  | Simpangan baku relative (SBR) area di bawah kurva | RSD ≤ 3,0% |
|  | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
|  | Faktor Tailing (tf) | tf ≤ 2,0 |
|  | Faktor Kapasitas Kolom (k’) | k’ ≥ 1,5 |
|  | Waktu retensi (tr) | RSD ≤ 2,0% |

- Larutan Baku Kerja

      - Timbang 10 mg baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan air murni ±50 ml pada labu.

      - Sonikasi selama 10 menit.

      - Encerkan dengan air murni hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan Baku Kerja: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

      - Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan air murni ± 50 ml pada labu.

      - Sonikasi selama 10 menit.

      - Encerkan dengan air murni hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Larutan uji: 0,05 mg/ml)

  - Perhitungan

C=LuLs x Ws Wu x 100(100-SP) x  B%

Keterangan: Cu =Lu Ls x WsDosis  x Wr Wu  x F1F2 x B %

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku kerja |
| Ws | : | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP B | : : | Susut Pengeringan (%) Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyridoxini Hydrochloridum (S-QC-01-053).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-073 | 00 | 19 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-073 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distibusi Penambahan uji batas mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML