- Tujuan

Memberikan panduan dalam proses pemeliharaan Lantai Tiger SL agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeliharaan Lantai Tiger SL  di lingkungan PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan prosedur ini.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab menyusun dan memastikan prosedur ini dijalankan dengan baik dan benar, serta meninjau kembali prosedur ini secara periodik..

  - Supervisor Sipil Bangunan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan prosedur ini dilaksanakan secara konsisten.

  - Pelaksana Sipil Bangunan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan kepada Supervisor Sipil Bangunan.

- Definisi

Tiger SL adalah salah satu bentuk dari Finishing lantai tepatnya Floor Hardener. Floor Hardener sendiri berguna untuk meningkatkan kekerasan pada beton, meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan juga meminimalisir timbulnya debu pada permukaan lantai.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018 dan CPOTB 2021

  - Floor Cleaning (Tiger SL) Method by JTCC Chemical 2017.

- Alat dan Bahan

6.1   Alat

a. Kain pel

b. Ember

6.2   Bahan

a. air

b. Chemical pembersih lantai

- Pemeliharaan

  - Pembersihan rutin

    - Campurkan Bahan Chemical dengan air dengan perbandingan 20L air berbanding 1L Chemical (Perbandingan dapat disesuaikan dengan jumlah kotoran pada lantai).

    - Terapkan campuran kepada lantai dan biarkan selama 5-10 menit.

    - Bilas dan bersihkan lagi menggunakan air bersih.

    - Lakukan pada pagi dan/atau sore hari, jangan pada siang hari

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-147 | 00 | 07 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-147 | 01 |  | - Perubahan : Menghilangkan teks Bahasa Inggris - Perubahan point 3 - Perubahan point 5.1 - Penambahan Point 6 | Penyesuaian dengan kondisi dilapangan. |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMUT		9. SPC		17. SSB

- AMP I		10. STL 2

- AMP II		11. SSTL3

- AMP III		12. SPPSH

- AMPF		13. SPPCH

- SGTL1		14. SKP

- SCTL1		15. SKS

- SSSP		16. SU