- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - International Pharmacopoeia 9th Ed 2019

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Labu ukur 10 ml, 100ml, 1000ml |
| 2. | Labu Disolusi | 13. | Membran filter 0,20 µm |
| 3. | Botol reagen 1000 ml | 14. | Mortir dan Stemper |
| 4. | Dissolution Tester | 15. | pH meter |
| 5. | Disintegration Tester | 16. | Pipet ukur 1 ml, 2 ml, 5 ml |
| 6. | Friability Tester | 17. | Spatula |
| 7. | Gelas Kimia | 18. | Syringe |
| 8. | Hardness Teste | 19. | Timbangan analitik |
| 9. | HPLC | 20. | Ultrasonic bath |
| 10. | Jangka Sorong | 21. | Vacum |
| 11. | Kaca arloji | 22. | Vial tertutup |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akuades | 9. | Natrium hidroksida 0,1 N |
| 2. | Baku kerja Rifampicin | 10. | Natrium laurilis sulfat |
| 3. | Dapar disolusi pH 6,8 dan 0,25% SLS | 11. | Natrium hidroksida 2 N |
| 4. | Dapar fosfat pH 7,0 | 12. | Tablet inti Rifampicin 600 mg Tablet Salut Selaput |
| 5. | Kalium dihydrogen fosfat |  |  |
| 6. | Metanol pro HPLC |  |  |
| 7. | Natrium dihydrogen fosfat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Fosfat pH 7

- Timbang 1,36 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sekitar ±800 mL, sonikasi hingga larut.

- Atur pH menggunakan larutan NaOH 0,1 N hingga tercapai pH 7,0.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

    - Pelarut

- Masukkan 400 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 600 mL Dapar Fosfat pH 7,0.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

    - Fase Gerak

- Masukkan 800 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Dapar Fosfat pH 7,0.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Rifampicin replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: Reliant; 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor	: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Fosfat pH 7,0 : Metanol Pro HPLC (200:800)

Pelarut		: Larutan Dapar Fosfat pH 7,0 : Metanol Pro HPLC (600:400)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan Baku

- Timbang 40,00 mg baku kerja Rifampicin, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 50 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang tablet inti sebanyak 52,44 mg dan tablet salut sebanyak 54,02 mg setara dengan 40 mg Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur ukur 100 mL.

    - Tambahkan Pelarut sebanyak 50 mL, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

    - Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 600 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (200) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

7.9.   Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)   (PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan	:

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

7.10.    Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Rifampicin Tablet Salut Selaput 600 mg (S-QC-03-007).

    - Cara Kerja  :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Larutan Dapar Disolusi pH 6,8 dan 0,25% SLS; 500 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 475 nm |
| Blanko | : | Larutan Dapar Disolusi pH 6,8 dan 0,25% SLS |

- Pembuatan Larutan

- Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 2 N

    - Timbang 8,00 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Disolusi pH 6,8 dan 0,25% SLS

    - Timbang 6,90 gram Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4) dan 2,50 gram Natrium Laurilis Sulfat.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan ±800 mL Akuades.

    - Atur pH menggunakan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 2 N hingga diperoleh pH 6,8.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Larutan Baku

- Timbang 60,00 mg baku kerja Rifampicin, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,024 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 500 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,024 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 | 6 6 | Tiap sediaan tidak kurang dari 80% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari 75 % |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Ws Dosis× FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Rifampicin yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 600 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Sampel (25000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (2500) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-005 | 00 | 23 MAR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-005 | 01 |  | - Perubahan pada poin referensi - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Perubahan pada jumlag UKS - Penjabaran pada perhitungan kadar dan disolusi - Penggabungan penimbangan larutan uji pada poin kadar antara tablet inti dan tablet salut - Perubahan faktor pengenceran pada larutan baku dan larutan uji Disolusi - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP