- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 43 (2020)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk |  |  | 9. |  | Membran filter 0,20 µm |  |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak |  |  | 10. |  | Labu Ukur |  |  |
| 3. | Dissolution Tester |  |  | 11. |  | Mortir dan Stemper |  |  |
| 4. | Disintegration Tester |  |  | 12. |  | Ultrasonic Bath |  |  |
| 5. | Friability Tester |  |  | 13. |  | FT-IR |  |  |
| 6. | Gelas Kimia |  |  | 14. |  | Syringe |  |  |
| 7. | Hardness Tester |  |  | 15. |  | Timbangan analitik |  |  |
| 8. | HPLC |  |  | 16. |  | pH meter |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Akuades | 4. |  | Asam Fosfat |  |
| 2. |  | Baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat | 5. |  | Sampel Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg |  |
| 3. |  | Kalium Dihidrogen Fosfat | 6. |  | Asetonitril Pro HPLC |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

- Identifikasi IR

- Lakukan pengukuran spektrum pada rentang 600 – 1800 cm-1 dengan prosedur pengoperasian FTIR menggunakan metode ATR atau DRS.

- Bandingkan antara spektrum sampel dengan standar.

- Sampel positif atau memenuhi pengujian jika spektrum dari preparasi sampel sesuai dengan spektrum dari preparasi standar.

- Syarat : Spektrum sampel menunjukkan pita pada 1669, 1513, 1425, 1207, 880 dan 844 cm-1 (±10 cm-1) sebanding dengan spektrum pita standar.

- Identifikasi HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar

- Timbang 1,36 gram Kalium Dihidrogen Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 ml Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,0 dengan asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

    - Larutan Asam Fosfat Encer

- Ambil 500 ml Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1,0 mL asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 mL, aduk hingga homogen.

    - Pelarut

- Campurkan 5 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 95 mL Asam Fosfat Encer.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 850 mL Larutan Dapar, masukkan ke dalam botol fase gerak, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Xselect HSS Cyano 100 A 5 µm 4,6 × 150 mm

Detektor		: UV 205 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 2 μL

Suhu Kolom		: 30oC

Fase gerak		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (15:85)

Pengencer		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Asam Fosfat Encer (5:95)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 12,8 mg baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Sitagliptin Fosfat Monohidrat : 0,128 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang tablet inti sebanyak 200,00 mg dan tablet salut sebanyak 206,00 (setara dengan 50 mg Sitagliptin), Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Sitagliptin : 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis×Wr(Wu×1,28) × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Sitagliptin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| 1,28 | : | Faktor koreksi |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

  - Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar

- Timbang 1,36 gram Kalium Dihidrogen Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 ml Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,0 dengan asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

    - Larutan Asam Fosfat Encer

- Ambil 500 ml Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1,0 mL asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 mL, aduk hingga homogen.

    - Pelarut

- Campurkan 5 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 95 mL Asam Fosfat Encer.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 850 mL Larutan Dapar, masukkan ke dalam botol fase gerak, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Xselect HSS Cyano 100 A 5 µm 4,6 × 150 mm

Detektor		: UV 205 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 2 μL

Suhu Kolom		: 30oC

Fase gerak		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (15:85)

Pengencer		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Asam Fosfat Encer (5:95)

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

  - Larutan Baku

- Timbang 12,8 mg baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Sitagliptin Fosfat Monohidrat : 0,128 mg/mL).

e.   Larutan Uji

    - Masukkan 1 tablet Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan 50 mL pelarut, sonikasi hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Sitagliptin : 0,1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws(Dosis×1,28) × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Sitagliptin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| 1,28 | : | Faktor koreksi |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | Akuades; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Larutan Baku

    - Timbang 7,3 mg baku kerja Sitagliptin Fosfat Monohidrat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL Media Disolusi, kocok hingga homogen.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Sitagliptin Fosfat Monohidrat : 0,073 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 mL.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Sitagliptin : 0,0556 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan HPLC dengan kondisi HPLC sebagai berikut :

Kolom		: Xselect HSS Cyano 100 A 5 µm 4,6 x 150 mm

Fase Gerak 	: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (15:85)

Laju Alir 	: 1,0 mL/menit

Suhu Kolom 	: 30 oC

Detektor	: Uv-205 nm

Volume Injeksi 	: 2 µL

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws(Dosis×1,28) × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Sitagliptin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (900) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| 1,28 | : | Faktor koreksi |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat	 :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sitagliptin Tablet Salut Selaput 50 mg (S-QC-03-101).

    - Cara Kerja	 :

  - Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar

- Timbang 1,36 gram Kalium Dihidrogen Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 ml Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,0 dengan asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

    - Larutan Asam Fosfat Encer

- Ambil 500 ml Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1,0 mL asam fosfat pekat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 mL, aduk hingga homogen.

    - Pelarut

- Campurkan 5 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 95 mL Asam Fosfat Encer.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 150 mL Asetonitril Pro HPLC dan 850 mL Larutan Dapar, masukkan ke dalam botol fase gerak, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

  - Kondisi HPLC

Kolom			: Xselect HSS Cyano 100 A 5 µm 4,6 × 150 mm

Detektor		: UV 205 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Suhu Kolom		: 30oC

Fase gerak		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (15:85)

  - Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | %RSD puncak sitagliptin pada larutan standard tidak kurang dari 5,0% |
| 2 | Resolusi | Resolusi antara puncak Sitagliptin dan Fumarate adduct tidak kurang dari 1,5 dari larutan kesesuaian system (RRT dari Sitagliptin dan fumarate adduct berturut-turut adalah 1,0 dan 1,2) |

  - Larutan Kesesuaian Sistem

- Masukkan 10 mg baku pembanding Sitagliptin Phosphate Monohydrate, 1 mg sodium stearyl fumarate dan 1 ml air ke dalam botol timbang.

- Tutup erat vial dan panaskan pada suhu 800C selama 30 jam.

- Pindahkan isi vial ke dalam labu ukur 100 mL dan bilas vial dengan pelarut

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas. Stir dengan stirrer selama 1 jam.

- Ambil 50 mL larutan dan lakukan sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm hingga larutan bening.

- Ambil supernatant ke dalam vial sebagai larutan kesesuaian system.

  - Larutan Standar (Konsentrasi 0,2 ppm)

- Timbang dan masukkan 5 mg standar Sitagliptin Phosphate Monohydrate ke dalam labu ukur 250 mL. Tambahkan pelarut hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut, homogenkan.

- Pipet 1,0 mL larutan diatas ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga volume tepat 100 ml, kocok hingga homogen.

- Larutan standar siap dianalisis.

  - Larutan Sensitivitas (Konsentrasi 0,1 ppm)

- Pipet 5 mL larutan standar, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga volume tepat 10 ml, kocok hingga homogen.

- Larutan sensitifitas siap dianalisis.

  - Larutan Uji

- Ambil 20 tablet, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 206 mg sampel (setara dengan 50 mg Sitagliptin), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Pelarut hingga volume tepat 100 mL, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga volume tepat 100 ml, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap dianalisis.

  - Perhitungan

RuRs × CsCu × 1F × Mr1Mr2×100

Keterangan	:

| Ru | : | Luas area tiap cemaran dari larutan sampel |
| --- | --- | --- |
| Rs | : | Luas area larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi baku pembanding Sitagliptin dalam larutan Sitagliptin |
| Cu | : | Konsentrasi Sitagliptin dalam larutan sampel |
| F | : | Relative respon factor |
| Mr1 | : | Berat molekul Sitagliptin (407,32) |
| Mr2 | : | Berat molekul Sitagliptin Fosfat Anhidrat (505,31) |

  - Tabel Relative Respon Factor

| No. | Nama | RRT | F | Syarat : Tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sitagliptin acid | 0,55 | 0,65 | 0,2 |
| 2 | Sitagliptin | 1,0 | - | - |
| 3 | Fumarate adduct | 1,2 | 1,0 | 0,2 |
| 4 | Sitagliptin triazecine analog | 1,8 | 1,0 | 0,2 |
| 5 | Sitagliptin styrylacetyl analog | 4,1 | 1,0 | 0,2 |
| 6 | Sitagliptin phenylcrotonyl analog | 4,7 | 2,1 | 0,2 |
| 7 | Any other individual impurity | - | 1,0 | 0,2 |
| 8 | Total impurities | - | - | 0,6 |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP